填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 中央厨房、食品深加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 连云港同达建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐同达 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 金亚明 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13775446701 |  |  |  | 传真 |  |  |  | - | 邮政编码 |  |  |  | 222000 |  |
| 建设地点 | 江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 连云港高新技术产业开发区经济发展与安全监督局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 连高发经[2019]27号 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | C1499 其他未列明食品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 16208 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 12000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 42.2 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.35% |
| 评价经费（万元） | - |  | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 一、原辅材料： 本项目为中央厨房、食品深加工项目，生产能力为低温食品1万份/天，冷冻食品1500份/天，营养餐2万份/天。生产所需要的原辅材料主要有米、面、肉类、家禽类、鱼类、虾类、蔬菜、动植物油、各种调料等。根据业主提供的相关资料，材料消耗情况见下表1-1。 表1-1 主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 米; 吨; 500; 外购; -. 2; 面; 吨; 600; 外购; -. 3; 动植物油; 吨; 150; 外购; -. 4; 蔬菜; 吨; 1000; 外购; 储存于冷藏库内. 5; 水果; 吨; 200; 外购; 储存于冷藏库内. 6; 鸡蛋; 吨; 50; 外购; 储存于冷藏库内. 7; 荤菜; 吨; 800; 外购; 包括肉类、家禽类、鱼类、虾类等，储存于冷冻库内. 8; 十三香; 吨; 100; 外购; -. 9; 鸡精; 吨; 2; 外购; -. 10; 盐; 吨; 6; 外购; -. 11; 味素; 吨; 0.5; 外购; -. 12; 蚝油; 吨; 0.5; 外购; -. 13; 香叶; 吨; 0.1; 外购; -. 14; 桂皮; 吨; 0.1; 外购; -. 15; 陈皮; 吨; 0.1; 外购; -. 16; 大料; 吨; 0.1; 外购; -. 17; 生抽; 吨; 50; 外购; -. 18; 老抽; 吨; 30; 外购; -. 19; 其他辅料; 吨; 10; 外购; -. 20; 环保型氟利昂（R507）; 千克; 4; -; 外部设备维修公司进行更换. 表1-2 本项目原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 危险特性; 毒理性质. 1; 环保型氟利昂（R507）; R507是R-502制冷剂的长期替代品(HFC类物质)，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。 由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近，并且具有优异的传热性能和低毒性，因此R507比其他任何所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。 R507适用于中低温的新型商用制冷设备(超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输)、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备。氢氟烃（HFC）类，它的分子中含有氢、氟，不含氯，是无氯卤代烃，所以对臭氧层不会造成破坏，即ODP（Ozone Depletion Potential）值为零。; 无; 无. 二、项目生产设备 该项目所选生产及辅助设备名称、数量，详见表1-3。 表1-3 主要生产设备对照表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 去皮清洗机; TY-1500A; 1; 台; -. 2; 切丁机; TD-800; 1; 台; -. 3; 切片、切丝机; TW-822; 1; 台; -. 4; 叶类切菜机; TW-806; 1; 台; -. 5; 输送预洗机; TW-306-1; 1; 台; -. 6; 叶类自动清洗线; TW-306; 2; 台; -. 7; 中型锯骨机; TWD-260; 2; 台; -. 8; 带骨切丁机; TB-02; 2; 台. 9; 切肉丁机; TWD-350; 1; 台. 10; 切肉片肉丝机; TW-250B; 1; 台. 11; 强力不锈钢绞肉机; TB-32C; 1; 台. 12; 自动米饭生产线; LH600型; 1; 套. 13; 自动洗锅机; LHCXG3B; 1; 台. 14; 锅架车; 配套; 4; 台. 15; 锅盖车; 配套; 2; 台. 16; 可倾式燃气炒锅; LHCCC11B; 12; 台. 17; 自动翻转锅; LH7GI55C; 2; 台. 18; 自动旋转炒锅; LHCCC2; 2; 台. 19; 大型蒸箱; LHCFZ15; 10; 台. 20; 推入式蒸车; 配套; 10; 台. 21; 自动油炸机; LHCCZ1; 1; 台. 22; 通道式热传菜柜; LHCXX1B; 4; 台. 23; 标准份数盘车; 配套; 8; 辆. 24; 通道式热风消毒柜; LHCXX1B; 2; 台. 25; 可倾式汤锅; LHCCC1B; 2; 台. 26; 自动翻转锅; LH7GI55C; 1; 台. 27; 自动旋转炒锅; LHCCC2; 3; 组. 28; 大型蒸箱; LHCFZ15; 1; 台. 29; 推入式蒸车; 配套; 1; 台. 30; 自动油炸机; LHCCZ1; 1; 台. 31; 通道式热传菜柜; LHCXX1B; 1; 台. 32; 标准份数盘车; 配套; 1; 台. 33; 通道式热风消毒柜; LHCXX1B; 2; 台. 34; 可倾式汤锅; LHCCC1B; 2; 台. 35; 自动洗箱机; LHCXG5E; 2; 台. 36; 调料车; /; 14; 辆. 37; 单向调理台; /; 1; 张. 38; 洁具柜; /; 12; 张. 39; 平板推车; /; 2; 辆. 40; 四层平板货架; /; 67; 张. 41; 和面机; SM-120A; 1; 台. 42; 打蛋机; SM401; 1; 台. 43; 四门冰箱; /; 2; 张. 44; 包子生产线; ZL-180; 3; 台. 45; 冷藏库（0-7C°）; /; 1; 套; 冷冻介质为环保型氟利昂（R507）. 46; 冷冻库（-18C°）; /; 3; 套; 冷冻介质为环保型氟利昂（R507）. 47; 单面高速喷气式干手器; AK2630T; 12; 台. 48; 双面喷气式高速干手器; AK2006H; 14; 台. 49; 电动配送车; -; 30; 辆. 50; 天然气调压器; -; 1; 台. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（立方米/年） |  | 3900 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 20万 |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | 15万 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 项目实行“雨污分流”制。雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目废水类型主要为餐厨废水和生活污水。项目餐饮废水经一体化处理设施后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模

1、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年1 月1 日起施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年1 月1 日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年10 月26 日修订； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年12 月29 日修改； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年1 11 月7 日修订； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年12 月29 日修改； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018 年4 月28 日修正； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682 号，2017 年10 月1日施行； （9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77 号； （10）《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，2012 年5 月23 日； （11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98 号； （12）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30 号；； （13）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号； （14）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》； （15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17 号； （16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31 号； （17）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65 号； （18）《国务院办公厅印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国办发[2016]81 号； （19）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号），2016 年10 月26 日； （20）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号），2018 年6 月27 日； （21）《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，苏政发[2018]122 号； （22）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122 号； （23）省政府《关于“江苏省地表水环境功能区划”的批复》，苏政复（2003）29 号文； （24）《江苏省大气污染防治条例（2018年修正）》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第2号）； （25）《江苏省环境噪声防治条例（2018 年修正）》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第2 号）； （26）《江苏省固体废物污染环境防治条例（2018 年修正）》，（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第2 号）； （27）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013年修订）； （28）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办[2011]71 号，2011 年3 月17 日； （29）中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知，苏发[2016]47 号； （30）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104 号； （31）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）； （32）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1 号； （33）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》，苏政发[2016]169 号； （34）《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》，苏政发[2015]175 号； （35）《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》，苏政办发[2015]118 号； （36）《关于印发连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划的通知》（连大气办[2020]10号）； （37）《市政府办公室关于印发连云港市“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（连政办发〔2017〕68号）； （38）《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》（连政发[2012]115号）； （39）《关于印发<连云港市环境影响评价现状监测管理实施细则（试行）的通知》（连环办[2017]1号）； （40）《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）； （41）《关于印发连云港市改善空气质量强制污染减排方案的通知》（连大气办[2018]15号）； （42）《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号）； （43）《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）。 2、项目由来 连云港同达建材有限公司是一家民营有限公司，成立于2002年8月12日，主要经营范围为：新型建材、包装制品的开发、生产，酒店管理，食品销售等。随着城市经济的发展，第三产业服务行业积极兴起。为满足连云港市对餐饮行业的需求，连云港同达建材有限公司拟投资12000万元建设中央厨房、食品深加工项目，该项目于2019年10月8日取得了连云港高新技术产业开发区经济发展与安全监督局的备案通知书（连高发经[2019]27号）。项目投产后，生产能力为低温食品1万份/天，冷冻食品1500份/天，营养餐2万份/天。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部第44号令）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）等有关文件的规定，本项目属于“三、食品制造业中16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造中除手工制作和单纯分装外的”项目，本项目须编制环境影响报告表，为此，连云港同达建材有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，江苏绿源工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，依据相关法律法规和导则的要求，编制了中央厨房、食品深加工项目环境影响评价报告表，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 3、项目概况 （1）工程内容 本项目总占地面积16208m2。建设项目主要建（构）筑物技术指标一览见表2-1。 表2-1 主要建（构）筑物技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 层数（F）; 备注. 1; 办公楼; m2; 4100; 4; 改建. 2; 中央厨房; m2; 18000; 3; 新建，1F为本项目中央厨房，2F、3F为后续发展需要备用. 3; 停车场; m2; 2750; 1; 现有；一般固废暂存区50m3. 4、产品方案 建设项目产品方案见表2-2。 表2-2 建设项目产品方案 产品名称; 规格; 日产量; 年运行时间（h）. 低温食品; 水果拼盘; 400g/个; 3000份; 7200h. 蔬菜拼盘; 400g/个; 2000份. 蛋糕; 100g/个; 5000份. 冷冻食品; 速冻饺子; 500g/个; 500份. 速冻包子; 100g/个; 500份. 荤菜拼盘; 400g/个; 500份. 营养餐; 份; 2万. 5、公用工程及辅助工程 ①供水 项目用水来源为市政供水，主要为生活用水、餐饮用水和绿化用水。 （1）生活用水 项目共有工作人员50人，年工作300天，根据《给排水设计手册》中“厂区生活用水定额”，用水量定为120L/人.d，则该项目生活用水量为6m3/d，1800m3/a。 （2）餐饮用水 根据企业提供资料，本项目餐饮废水主要为食材（荤菜和蔬菜）清洗用水和厨具清洗用水，本项目食材主要为蔬菜、水果和荤菜，蔬菜和水果均为净菜，仅需简单清洗即可深加工；荤菜清洗干净后深加工处理。参照同类项目调查，清洗用水量约为5t/d，1500m3/a（年工作300天），厨具清洗用水量约为2t/d，600m3/a（年工作300天），则本项目餐饮用水量为2100 m3/a。 （3）绿化用水 绿化面积约2000m2，其中一季度及四季度绿化用水量按0.5 L/m2·d计，二季度及三季度绿化用水量为1.8L/m2·d计，经计算全年绿化用水量约为828m3/a（每个季度按90天算）。该部分用水由绿地吸收，通过蒸发、蒸腾等进入空气，无废水产生。项目餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，废水回用量为828m3。 本项目总用水量为3900m3/a。 ②排水 该项目排水主要为员工生活污水和餐饮废水。生活污水产生量为1440m3/a，餐饮废水量约为1740m3/a。项目餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理。 ③供电 该项目供电由市政供电系统提供，年总用电量为20万kWh/a。 项目公用及辅助工程详见表2-3。 表2-3 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用 工程; 给水; 3900m3/a; 市政供水. 排水; 2352m3/a; 餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理. 天然气; 天然气用量为15万m3/a; -. 冷却系统; 3个冷冻库，1个冷藏库; 用于原料和产品的储存. 供电; 20万kWh; 市政供电系统. 环保 工程; 废水处理; 餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理; 达标排放. 废气处理; 餐饮油烟经油烟净化设施处理后经专用烟道排放; 达标排放. 噪声; 选用低噪声设备、加装减振垫、合理布局; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废弃物堆场; 一般固废; 暂存：占地50m2; 外售综合利用. 生活垃圾; 垃圾桶收集; 环卫部门统一收集清运. 5、劳动定员及工作制度 项目正式运营后，共需职工定员50人，三班四运转制，工作时间8小时/班，年工作天数300天，年工作时长7200小时。 6、项目建设地点及厂区平面布置 建设项目位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，项目南侧为高新一路，西侧为连云港华云建筑材料有限公司（停产）、北侧为中通快递、东侧为振兴路，隔振兴路为连云港新奥燃气工程有限公司，拟建地交通便利、区位优势明显。建设项目地理位置及周围环境状况具体见附图1和附图2。 厂区平面布置：厂区主出入口朝向东侧，厂界呈矩形，厂区由北向南，由西向东依次为办公楼、中央厨房、停车场等。中央厨房为3F，其中1F主要平面布局为：冷藏库、值班室、控制室、配电间、冷冻库、洽谈室、接待室、消防控制室、初加工间1、副食库、主食库、面点间、加工间、门厅、更衣间、办公室、初加工间2、初加工间3、冷菜间、接待室、更衣室、淋浴室、库房、餐具存放间、备餐间、库房、荤菜加工间、蔬菜加工间、米饭生产间、面点间、餐具存放间、米面库、洗碗间、荤菜二级库、蔬菜二级库、检验室、热厨加工间、配餐包装间、消毒库、清洗间，2F、3F为后续发展需要备用。厂区平面见附图3。 7、产业政策 本项目为其他未列明食品制造（C1499），经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013] 9号）以及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013] 183号）中鼓励类、限制类或淘汰类，为允许类。 本项目已经通过连云港高新技术产业开发区经济发展与安全监督局备案，备案号为：连高发经[2019]27号。 综上分析可知，本项目符合国家及地方产业政策要求。 8、选址合理性分析 （1）与《食品生产通用卫生规范》（GB1488-2013）选址要求符合性分析 表2-4 与《食品生产通用卫生规范》（GB1488-2013）选址要求符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性. 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食性存在明显不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该厂址建厂。; 项目南侧为高新一路，西侧为连云港华云建筑材料有限公司（停产）、北侧为中通快递、东侧为振兴路，隔振兴路为连云港新奥燃气工程有限公司，厂区周围无对食品有显著污染的区域。; 符合. 厂区不应该选择有害废物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散污染源不能有效清除的地址。; 厂区周围无有害废物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散污染源产生。; 符合. 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目厂区选址位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，距离东侧东盐河为770m，不在易发生洪涝灾害的地区。; 符合. 厂区周围不宜有害虫大量滋生的潜在场所，难以避开应设计必要的防范措施; 选址周边无潜在滋生大量虫害场所。; 符合. 上表可知，项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB1488-2013）选址要求。 （2）其他选址合理性分析 本项目位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，用地性质为工业用地。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，该项目不在“限制或禁止用地项目目录”名单内，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，不占用基本农田，符合环境功能区划要求，项目采取相应的治理措施后，污染物实现达标排放，对外界环境影响较小。 因此，本项目选址是可行的。 9、规划相符性分析 根据《连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》，规划整体形成“一轴、三板块”的功能结构。 “一轴”：即沿花果山大道和在建徐新公路两条城市快速路串联沿线各产业功能发展片区形成的产业发展轴，同时连接高新区北侧连云港经济技术开发区和东南侧徐圩新区两大产业发展片区，加快高新区与周边发展区域的融合互动。 “三板块”：先进制造板块：东北部围绕宋跳产业发展基础形成的产业板块，并定位为以装备制造、电子信息、产业孵化等为主的高新技术产业功能，并作为高新区先进科研技术的成果转化基地；科创智慧板块：中部分别围绕科教园区、行政中心、商业商务核心以及各居住功能片区形成的集科教创新、金融服务、品质生活服务等各类综合服务功能于一体的综合服务板块；健康休闲板块：南部以南城古镇文化和云台农场生态农业为本底，形成以文化体验、禅旅休闲、生态农业、健康食品、养老度假、旅游服务等各类主题功能为核心的特色功能板块。 本项目位于先进制造板块内，先进制造板块位于高新区东北部，北至陇海铁路，南至凌洲路，西至连盐铁路，东至港城大道。 规划形成“一轴五组团”的功能结构，其中： “一轴”：沿振兴路和规划道路串联沿线各发展组团形成的功能组团发展轴； “五组团”： （1）北部对接猴嘴片区形成的生活服务组团； （2）中北部主要针对罗盖特等原有产业进行优化升级的产业优化升级组团； （3）中部以旺旺家缘、千叶花园城等居住功能为主的生产配套组团； （4）中南部以原有产业用地为基础，形成“退二优二”创新产业重置组团，打造集研发孵化和工业生产为一体的特色产业组团，作为科创板块中高新技术研发功能的成果转化基地； （5）南部针对新城热电、中储物流公司和万联集团地块“退二进三”，进行居住生活、商业服务、休闲娱乐等功能开发而形成的综合服务组团。 本项目为其他食品制造业，主要生产冷冻食品、低温食品和营养餐，项目原有地块为混凝土搅拌站项目，属于科技含量低、土地利用率低、产值低、占用资源多的“落后”企业，本项目主要服务由周边企业和学校，项目用水、排水、用电和用气量均符合国内先进清洁生产水平，属于高质量企业。符合“退二优二”的要求。本项目位于规划确定的先进制造板块内，项目用地性质为规划工业用地，符合《连云港高新技术产业开发区总体规划》的要求。 10、“三线一单”相符性分析 （1）生态环境保护红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），连云港市生态红线规划范围与本项目位置关系见附图5，本项目距离最近的生态红线区为连云港市蔷薇湖饮用水水源保护区和通榆河（连云港市区）清水通道维护区，位于本项目西侧，最近直线距离约2.8km。因此本项目不在连云港市生态红线区域，且项目不会对附近生态红线区域造成影响，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）管控要求。 表2-5 与项目相关的江苏省国家级生态保护区 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积 （平方公里）; 相对本项目. 方位; 距离(km). 连云港市蔷薇湖饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：蔷薇湖深度净化区及外堤脚内的全部水域和陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外蔷薇湖各功能区（包括预处理区、复合湿地净化区、沉水植物区）及堤脚外100米之间的水域和陆域范思虑，其中东侧外延至通榆河背水坡堤脚处、北侧部分区域外延至蔷薇河背水坡堤脚处; 2.43; W; 2.8. 表2-6 项目与江苏省生态红线区域位置关系 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 相对本项目. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 总面积; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 方位; 距离(km). 连云港市蔷薇湖饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：蔷薇湖深度净化区及外堤脚内的全部水域和陆域范围。 二级保护区：一级保护区以外蔷薇湖各功能区（包括预处理区、复合湿地净化区、沉水植物区）及堤脚外100米之间的水域和陆域范思虑，其中东侧外延至通榆河背水坡堤脚处、北侧部分区域外延至蔷薇河背水坡堤脚处; 3.89; 3.89; W; 2.8. 通榆河（连云港市区）清水通道维护区; 水源水质保护; 海州区锦屏段生态空间管控区域范围为（东至西盐河，南至锦屏镇李圩村屠庄组，西至G15高速锦屏枢纽、蔷薇湖，北至新坝西路、204国道、G30高速公路）陆域水域，海州浦南段（新浦工业园）通榆河西岸生态空间管控区域范围为（东至通 榆河，南至311国道，西至老204国道东侧，北至鲁兰河），鲁兰河南岸与通榆河交汇处上溯生态空间管控区域范围为（东至通榆河，南至鲁兰河南侧堤脚外至国安路北侧，西至发展路东侧，北至鲁兰河）陆域水域；其他市区段生态空间管控区域为两侧各1000米范围，淮沭新河、马河、鲁兰河（北岸）、乌龙河、新沭河（南岸）与通榆河交汇处上溯5000米及两岸各1000米范围内; 105.25; 105.25; W; 2.8. （2）环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号），分析项目相符性。 表2-7 项目与连政办发[2018]38号相符性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 相符性. 1、大气环境质量管控要求; 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5：浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标：2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO2：控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5：控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO2：控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5：控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。; 根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，目前政府已采取整改措施，改善区域环境质量，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。; 相符. 2、水环境质量管控要求; 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。; 东盐河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 本项目废水类型主要为餐厨废水和生活污水。本项目餐饮废水经一体化处理设施后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理，对地表水环境影响较小。; 相符. 3、土壤环境风险管控要求; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。; 本项目不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。; 相符. （3）资源利用上限 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-8所示。 表2-8 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 水资源总量红线; 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。; 本项目所需新鲜用水量为3900m3/a; 符合. 严格设定地下水开采总量指标。; 本项目所用水量均来自市政给水管网，不开采地下水。; 符合. 2020年，全市用水总量控制在29.43亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在18立方米以内。; 根据计算，本项目新鲜用水指标约为3900 m3/a，项目投产后年利润可达500万元，万元工业增加值用水量为7.8立方; 符合. 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。. 能源总量红线; 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2020年各地级市实现小康社会，单位GDP能耗控制在0.62吨标准煤/万元以下；到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2020年和2030年综合能源消耗总量控制在2100万吨标准煤和3200万吨标准煤。; 本项目建成后全厂能源消耗为225.05a（电耗、水耗等折算），项目年利润为500万元/a，经计算，单位GDP能耗为0.45万元，能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。; 符合. 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-9所示。 表2-9 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、能源消耗; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。; 本项目主要使用能源为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。全厂能源消耗为225.05吨标准煤/a（电耗、水耗等折算）。; 符合. 2、水资源消耗; 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。; 1、项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。 2、项目年用水量3900 m3，用水量符合《江苏省工业、服务业和生活用水定额( 2014年修订)》。本着“循环用水、节约用水”原则，控制用水量，本项目用水量在企业给水系统设计能力范围内。; 符合. 3、土地资源消耗; 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。; 本项目为在现有厂区内进行扩建，项目用不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）负面清单 《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]9号）和《连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》明确提出了环境准入及负面清单管理要求，本环评对照文件进行相符性分析，具体分析结果见表2-10所示。 表2-10 与当地负面清单的符合性分析表 指标设置; 管控内涵/要求; 项目情况; 符合性. 连云港市基于空间单元的环境准入要求及负面清单管理要求; 1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。; 本项目江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，用地为工业用地，本项目属于其他未列明食品制造，符合当地产业规划、土地利用规划，项目不在生态红线范围内。; 符合. 2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。; 本项目不在生态红线管控范围内。; 符合. 3）实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。; 本项目不属于新(扩)建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，不属于排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新(扩)建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。; 本项目不属于火电、冶炼、水泥项目，不涉及燃煤锅炉，燃料采用清洁能源天然气。; 符合. 5）人居安全保障区禁止新(扩)建存在重大环境安全隐患的工业项目。; 建设项目不存在重大环境安全隐患; 符合. 6）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。; 本项目已通过连云港高新技术产业开发区经济发展与安全监督局备案，不采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，项目生产工艺成熟，污染防治技术可靠；项目不属于环境保护综合名录（2017年版）中的高污染、高环境风险产品。; 符合. 7）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平(有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平)，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。; 项目排放污染物均达到国家和地方规定的污染物排放标准，企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平。; 符合. 8）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 本项目污染物排放量较小，且各污染物均能达标排放，不会降低区域的环境功能类别，项目的建设在开发区环境容量范围内。; 符合. 连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书; 1、产业定位： ①引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进上下游产业协同发展的项目。 ②禁止新建化学品和油品等危险品仓储项目。 ③《产业结构调整指导目录》（2013年修改）以及江苏省产业政策中明确列入淘汰或限制的项目。 ④禁止新建印刷线路板类、有废气、含重金属废水产生的芯片制造、电路板等项目。 ⑤禁止新建精细化工、含原料药合成、含医药中间体生产、涉及医药化工、含原药提取、精制及制程相对复杂的生物医药产业(国家鼓励的新药研发除外)。 ⑥禁止新建废水排放量大的食品加工生产企业。; ①本项目为中央厨房、食品深加工项目，属于C1499 其他未列明食品制造项目，符合国家的产业政策。 ②本项目不属于新建化学品和油品等危险品仓储项目。 ③本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及江苏省产业政策中明确列入淘汰或限制的项目。 ④本项目不属于新建印刷线路板类、有废气、含重金属废水产生的芯片制造、电路板等项目。 ⑤本项目禁止新建精细化工、含原料药合成、含医药中间体生产、涉及医药化工、含原药提取、精制及制程相对复杂的生物医药产业(国家鼓励的新药研发除外)。 ⑥本项目为扩建项目，废水排放量为2352m3/a，不属于新建废水排放量大的食品加工生产企业。; 符合. 2、产品工艺： ①引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到国内领先或国际先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目。 ②限制新建废气排放量大，有大气特征因子排放的的工业生产项目。; ①本项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等能达到国内领先水平。 ②本项目废气主要为食堂油烟，经油烟净化器处理后经专用烟道排放，不属于限制新建废气排放量大，有大气特征因子排放的的工业生产项目。; 符合. 3、水耗及能耗： ①不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。 ②限制用水效益低、耗水高的产业，限制新建废水排放量大的生产项目。 ③引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标。 ④强化污染物排放强度指标约束，引进项目污染物排放总量必须在开发区允许排放总量范围内。 ⑤引进的项目环境风险必须可控，优先引进环境风险小的项目。; ①本项目不属于不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。 ②本项目用水量为3900m3/a，不属于限制用水效益低、耗水高的产业，本项目废水排放量为2352m3/a，本项目餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理，项目属于国内清洁生产先进水平，不属于限制新建废水排放量大的生产项目。; 符合. 经对照分析，本项目与当地负面清单管理要求相符。 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 11、与“二减六治三提升”相符性分析 本项目属于其他未列明食品制造（C1499），对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，与《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发[2016]47 号）相符性分析。 根据苏发[2016]47 号文规定：“两减”即减少煤炭消费总量，减少落后化工产能。到2020 年，全省煤炭消费总量比2015 年减少3200 万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上；全省化工企业数量大幅减少，化工行业主要污染物排放总量大幅减少，化工园区企业数量占全省化工总数的50%以上。“六治”即治理太湖水环境、治理生活垃圾、治理黑臭水体、治理畜禽养殖污染、治理挥发性有机物污染、治理环境隐患。到2020 年，太湖湖体高锰酸盐指数和氨氮稳定保持在Ⅱ类，总磷达到Ⅲ类，总氮达到Ⅴ类，流域总磷、总氮污染物排放量均比2015 年消减16%以上；设区市建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到70%，其他城市建成区生活垃圾分类设施覆盖率达到60%，全省城乡生活垃圾无害化处理率达到98%以上；设区市建成区基本消除黑臭水体，同步牵头推进太湖流域所辖县（市）建成区黑臭水体整治工作；到2017 年、2020 年规模化养殖场（小区）治理率分别达到60%、90%；全省挥发性有机物排放总量消减20%以上；环境风险隐患得到有效防范和化解。“三提升”即提升生态保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境执法监管水平。到2020 年，实现全省PM2.5年均浓度比2015 年下降20%，设区市城市空气质量优良天数比例达到72%以上，国考断面水质优Ⅲ比例达到70.2%，地表水丧失使用功能（劣于Ⅴ类）的水体基本消除的总体目标。 本项目不使用燃煤锅炉，符合园区企业入园进区要求。项目餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理，对地表水环境影响较小。本项目仅产生油烟，无其他有害气体产生，符合《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》的要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： “连云港同达建材有限公司PP-R、铝塑复合管项目”登记表已于2002年8月9日通过连云港经济技术开发区环境保护局的备案，其中“办公楼、4#厂房项目土建”已于2011年6月30日取得连云港市经济技术开发区环境保护局出具的《建设项目土建竣工环境保护验收意见书》（连开环验字[2011]19号）。现有项目生产线未建，以后也不再建设。

- 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 连云港市属海积平原地貌类型，成因较为简单。厂址及周围均为松散沉积物所覆盖，基岩埋藏20m左右向东部逐渐变浅，至云台山区出露地表，向西逐渐变深，基底地层主要为元古界东海群和海州群变质岩系组成，该地层主要为新生界第四系全新统和上更新统。区域地质在构造上属于中期准地，占鲁东古隆起地块，古生界和中生界地层缺失，在古老的变质溶岩系上部覆盖着较厚的第四系地层，第四系地层和古老地层的接触关系为整合接触，地层表层土较薄，厚约1cm左右，为可塑到软塑的耕土及粘土；中部为近代海相淤层，层里面夹粉砂，厚度为10m左右；下部为海陆交相沉积物。 本项目所在区域平均标高3.4m（黄海高程），在构造上属于中期准地带鲁东古隆起地块，古生界和中生界地层缺失，整个区域属海淤平原。 2、气候特征 本区地处暖温带与北亚热带过度地带，既有暖温带气候特征，又具有北亚热带气候特征，季风性气候明显。冬冷夏热，四季分明，还具有海洋性气候和大陆性气候双重特点。冬季受大陆性气团控制，降雨量少，温度较低；夏季受海洋性气团影响，雨量充沛，温度较高。年平均气温14.5℃，最冷月平均气温+1.1℃，最热月平均气温26.8℃，极端最低气温为-14.7℃，极端最高气温为38.5℃；年平均降雨量882.0mm，年平均蒸发量2007.6mm，降雨量四季不均，7～9月较为集中，最高年降雨量1380.70mm，最小520.7mm，最大日降雨量168.8mm，最长阴雨日33天，最长连续缺雨日84天，梅雨季节一般6月初至7月底，最长21天；最热月平均相对湿度82%（8月）；最冷月平均相对湿度64%（3～4月）。全年最多风向冬季为北东向，夏季为南风，全年主导风为东南风，平均风速3.4m/s，6-9月受台风影响较严重，台风实测最大风速36m/s。 3、水文特征 区域内主要河流有东盐河、大浦河等，水资源比较丰富。 （1）东盐河 东盐排淡河上接玉带河，由大板跳闸控制入海，全长21公里。河宽一般为20～30米，由大板跳闸入海。主要功能为排洪及农灌。该河上下游由河闸控制，一般处于关闭状态，水流很小， 一般只在雨季泄洪，多年平均流量为1.89立方/秒，常水位1.5米,最高水位3米。 （2）大浦河 大浦河上游通过海州闸与西盐河相连，下游经大浦闸汇入临洪河，中间在市区沈圩桥附近又纳入龙尾河水。大浦河总长12km，河底高程为-1m，底宽约8m，口宽约32m，年排水量12778.67万m3，其中丰水期（6～9月）排放量11100.67万m3。大浦河是该地区的主要排涝，排污河道，涝水、污水经大浦闸排入临洪河入海；大浦河上游通过海州闸与西盐河相连，下游经大浦闸汇入临洪河，中间在市区沈圩桥附近又有龙尾河汇入，在大浦工业区段接纳大浦工业区、宋跳高新区的工业废水。大浦河现状水质超标的主要原因为大浦河接纳了沿岸部分工业企业污水及部分居民生活污水。 大浦工业区污水处理厂纳污水体为大浦河。大浦河是连云港市城区三大河流之一，担负着连云港市新浦东区、猴嘴镇、朝阳镇、出口加工区、市经济开发区等区域排水及前云台山西部和北部、中云台山北部、后云台山南部地区的排洪任务。 4、生态 区域主要为农业生态环境，种植粮食、蔬菜等作物，土地经耕种己成良田，地表植被覆盖主要为农作物。自然植被资源丰富,森林覆盖率高，有松、楸树等多种树种，另外还有竹类、野生果树及各种灌木，无特殊保护物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境简况 连云港市位于我国沿海中部、江苏省东北部，是江苏省省辖市和全国首批沿海对外开放城市之一，也是苏北地区重要的港口城市。港口所在地连云区位于连云港市东北部，是“一市双城”格局东部城区中心，距市政府所在地约30余公里。同三公路及连霍国道主干线在此交汇，307公路、宁连一级公路与外相连；铁路是我国陇海线东端起点，是陇海、兰新铁路沿线及苏北地区的主要出海口岸和欧亚大陆桥东桥头堡，交通极为便利，位置较为优越。 （1）社会经济结构 经济总量不断扩大。2018年，全市实现地区生产总值2771.70亿元，比上年增加131.39亿元，增长4.7%。其中，第一产业增加值325.57亿元，增长2.6%;第二产业增加值1207.39亿元，增长1.9%;第三产业增加值1238.74亿元，增长8.2%。人均地区生产总值61332元，增长4.5%。 高质量发展步伐加快。一是产业结构优化，第三产业占比20年来首次超过第二产业，三次产业结构调整为11.7：43.6：44.7;二是消费对经济增长的贡献率上升，2018年达到52.0%，已经成为拉动经济增长“三驾马车”中的首要因素;三是财政收入质量提升，税收占比达到80%;四是创新成效显现，高新技术产业产值占规模以上工业比重达43.7%。 （2）交通运输状况 连云港是中国规划建设中的45个公路主枢纽之一，对外公路交通实行高速化，已建成的淮连、连徐、汾灌等高速，连盐高速也通车在即，可高速直达北京、上海、南京、徐州等地。连云港机场已开通北京、上海、广州、温州等十几条航线。连云港港口是中国沿海十大港口之一，是综合性国际贸易枢纽港，港口运输是连云港市最具比较优势的重要产业之一。国际客运实现历史突破，2004年12月30日，连云港市开通了至韩国仁川客货航线，明显提升连云港市国际影响。 横贯中国大陆东、中、西部的陇海兰新铁路从连云港开发区穿过，国内铁路运输可直通北京、上海、南京、成都、广州、郑州等大中城市，并通过京沪线、京九线、陇海线等连接全国各地。 （3）科学技术和教育 创新平台建设力度加大。国家创新型城市、国家知识产权试点城市建设稳步推进，高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目获批建设。新增市级众创空间8家、省级众创空间2家、省级孵化器1家、省级加速器1家。综合保税区、国家海洋经济发展示范区成功获批，高新区获批省级“苗圃-孵化器-加速器”科技创业孵化链条试点，东海高新区获批省级开发区。 科技创新成果丰硕。中复神鹰碳纤维项目荣获国家科技进步一等奖，22个项目入围国家级、省级科学技术奖。万人有效发明专利6.2件，比上年增加0.8件。新药创制获批16项国家科技重大专项，四大药企跻身中国药品研发20强。716研究所获批省级高价值专利培育示范中心建设，全市总数达5家，列全省第三;赣榆区获批创建2018年度知识产权强省建设示范区域。 教育事业加快发展。全年新建中小学、幼儿园42所，改造中小学校舍45.9万平方米，义务教育学校实现集团办学、结对共建全覆盖。教育现代化加快推进，创建省职业教育现代化示范校和优质特色学校2所、省现代化实训基地项目5个，“云海在线”服务平台推广应用，全市学生在线听课达37万人次，应用“微课”师生数达2415万人次。28名教师获评省特级教师，17名教师通过正高级教师评审，省“师陶杯”、“教海探航”论文竞赛、省信息化教学能手决赛成绩居全省第一，第八届江苏省职业教育创新大赛综合成绩列全省第四、苏北第一。 （4）人群健康和生活质量概况 根据卫生部门统计，区域无地方病史。 建设项目周围无文物古迹和风景名胜等环境敏感点。 2、区域规划、配套基础设施规划及建设情况 （1）区域规划 连云港高新技术产业开发区1997年8月经江苏省人民政府批准成立，同年制定高新区工作方案，与连云港经济技术开发区实行“两块牌子，一套班子”的管理模式，并成立高新区创业中心，1994年4月，高新区创业中心被省科技厅批准为省级高新技术创业服务中心。2002年成立高新区管理局，具体负责高新区的开发与日常管理。 连云港国家高新区前身为宋跳工业区，2015年《国务院关于同意连云港高新技术产业开发区升级为国际高新技术产业开发区的批复》（国函[2015]25号）正式下发，批复同意连云港高新区升级为连云港国家高新区，实行限行的国家高新区政策。连云港国家高新区宋跳片区由连云港经济技术开发区划入高新区核心区管辖范围内。 高新区核心区区位优势显著，自然本底良好，城市功能完善，科教资源富集。区内集聚了淮海工学院、南京医科大学康达学院、连云港职业技术学院、连云港中医药高等职业技术学校、连云港师范高等专科学校、中船重工第716研究所等“九校一所”，国家级孵化器1个、省级孵化器3个、大学研究院3个、国家级产业基地3个。区内科技馆、连云港实验学校、文化活动中心、人民医院、体育中心、万达广场等配套设施集聚，金融、商贸、会展、酒店等综合服务功能齐全，众多高档住宅区依山傍湖、环境优雅，为创业者提供优越的发展和生活环境。 高新区将以“创建国家创新型特色园区”为目标，集中精力做平台、做孵化、做服务，全力构建以智能制造为特色主导，以大奖康、软件与信息服务为两大重点，以科技服务业为强力支撑的“121”产业体系，分离打造创新创业核心区、产业提升引领区、体制机制试验区、产城融合示范区。 2015年11月，高新区管委会委托BCG编制了《连云港国家级高新区战略规划》，提出了“一轴一区五园”的总体结构，明确了高新区的战略定位、产业方向、土地空间结构等核心问题，为高新区下一步的各类规划，提出了总的战略指引。为衔接连云港国家级高新区战略规划等上位规划，梳理和优化片区现有规划，进一步加强高新区区内规划管理工作，针对“一轴一区五园”结构中的“一区”，2017年高新区组织编制了《连云港高新技术产业开发区总体规划》。2019年11月18日取得了《连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见（环审[2019]145号）。 （2）规划范围 规划总面积约为 80 平方公里，具体范围四至为： ①东线：港城大道至九岭社区南界段，以花果山街道与云台山风景名胜区分界线及九岭社区和云台街道行政区域界线为界； ②南线：南城街道段以南城街道行政区域界线、九岭社区区域南线为界； 云台农场段，以云台农场区域界线为界； ③西线：南城街道段，以南城街道行政区域界线为界；南城街道北界至海宁东路段，以科苑南路西侧人行道外边缘为界；海宁东路至青峰路段，以东盐河西岸为界；东盐河至陇海铁路段，以新浦街道行政边界为界；高渠道至宋艞河段，以陇海铁路为界； ④北线：陇海铁路至 G25 长深高速段，以宋艞河北岸为界；G25 长深高速以东段，以花果山街道行政区域界线为界。 （3）功能定位 根据连云港市中心城区规划结构，综合考虑高新区与周边地区的功能协调，规划整体形成“一轴、三板块”的功能结构。 “一轴”：即沿花果山大道和在建徐新公路两条城市快速路串联沿线各产业功能发展片区形成的产业发展轴，同时连接高新区北侧连云港经济技术开发区和东南侧徐圩新区两大产业发展片区，加快高新区与周边发展区域的融合互动。 “三板块”：先进制造板块：东北部围绕宋跳产业发展基础形成的产业板块，并定位为以装备制造、电子信息、产业孵化等为主的高新技术产业功能，并作为高新区先进科研技术的成果转化基地；科创智慧板块：中部分别围绕科教园区、行政中心、商业商务核心以及各居住功能片区形成的集科教创新、金融服务、品质生活服务等各类综合服务功能于一体的综合服务板块；健康休闲板块：南部以南城古镇文化和云台农场生态农业为本底，形成以文化体验、禅旅休闲、生态农业、健康食品、养老度假、旅游服务等各类主题功能为核心的特色功能板块。 本项目位于先进制造板块内，本项目类别为其他未列明食品制造（C1499）符合相应的产业定位。 （4）用地规划 根据高新区规划，至2030年，规划建设用地约为4295.71公顷，占总用地的53.93%，并以城市建设用地为主，规划非建设用地约为3669.49公顷，占总用地的 46.07%，包含水域、农林用地和发展备用地。具体见表2.3-1和表2.3-2。 表2.3-1 高新区规划用地构成表 序号; 用地类型; 用地代码; 用地面积 (公顷); 占总用地面积的比例(%). 1; 建设用地; H; 4295.71; 53.93. 其中; 城市建设用地; H11; 4051.33; 50.86. 其中; 居住用地; R; 920.20; 11.55. 公共管理与公共服务设施用地; A; 725.57; 9.11. 商业服务业设施用地; B; 303.77; 3.81. 工业用地; M; 449.10; 5.64. 物流仓储用地; W; 129.73; 1.63. 道路与交通设施用地; S; 823.14; 10.33. 公用设施用地; U; 29.01; 0.36. 绿地与广场用地; G; 670.80; 8.42. 村庄建设用地; H14; 135.77; 1.70. 区域交通设施用地; H2; 21.40; 0.27. 区域公用设施用地; H3; 5.24; 0.07. 特殊用地; H4; 14.29; 0.18. 其它建设用地; H9; 67.68; 0.85. 2; 非建设用地; E; 3669.49; 46.07. 其中; 水域; E1; 482.30; 6.06. 农林用地; E2; 2696.12; 33.85. 生态绿地; E3; 353.32; 4.44. 发展备用地; X; 137.74; 1.73. 合计; 规划范围面积; 7965.19; 100.00. 表2.3-2 高新区规划建设用地构成表 序号; 用地类型; 用地 代码; 用地面积 （公顷）; 占城市建设用地面积的比例（%）. 1; 城市建设用地; H11; 4051.31; 94.31. 其中; 居住用地; R; 920.20; 21.42. 其中; 一类居住用地; R1; 9.46; 0.22. 二类居住用地; R2; 676.00; 15.74. 商住混合用地; RB; 234.74; 5.46. 公共管理与公共服务设施用地; A; 725.57; 16.89. 其中; 行政办公用地; A1; 17.89; 0.42. 文化设施用地; A2; 27.80; 0.65. 教育科研用地; A3; 601.57; 14.00. 体育用地; A4; 31.28; 0.73. 医疗卫生用地; A5; 25.01; 0.58. 社会福利设施用地; A6; 15.01; 0.35. 文物古迹用地; A7; 0.96; 0.02. 宗教设施用地; A9; 0.23; 0.01. 居住区级综合公共服务设施用地; Aa; 5.82; 0.14. 商业服务业设施用地; B; 303.77; 7.07. 其中; 商业用地; B1; 20.79; 0.48. 商务用地; B2; 152.30; 3.55. 商业商务混合用地; B1/B2; 118.08; 2.75. 娱乐康体用地; B3; 11.32; 0.26. 公用设施营业网点用地; B4; 1.27; 0.03. 工业用地; M; 449.10; 10.45. 其中; 一类工业用地; M1; 165.35; 3.85. 二类工业用地; M2; 160.07; 3.73. 生产研发用地; Ma; 71.20; 105.20. 二类工业二类仓储混合用地; M2/W2; 52.47; 1.22. 物流仓储用地; W; 129.73; 3.02. 其中; 一类物流仓储用地; W1; 21.99; 0.51. 二类物流仓储用地; W2; 107.74; 2.51. 道路与交通设施用地; S; 823.14; 19.16. 其中; 道路用地; S1; 808.34; 18.82. 交通枢纽用地; S3; 1.31; 0.03. 交通场站用地; S4; 13.32; 0.31. 其他交通设施用地; S9; 0.17; 0.004. 公用设施用地; U; 29.01; 0.68. 其中; 供应设施用地; U1; 8.98; 0.21. 环境设施用地; U2; 13.42; 0.31. 安全设施用地; U3; 5.52; 0.13. 其它公用设施用地; U9; 1.09; 0.03. 绿地与广场用地; G; 670.80; 15.62. 其中; 公园绿地; G1; 337.07; 7.85. 防护绿地; G2; 317.16; 7.38. 广场用地; G3; 16.56; 0.39. 2; 村庄建设用地; H14; 135.77; 3.16. 3; 区域交通设施用地; H2; 21.40; 0.50. 4; 区域公用设施用地; H3; 5.24; 0.12. 5; 特殊用地; H4; 14.29; 0.33. 6; 其他建设用地; H9; 67.68; 1.58. 合计; 建设用地; H; 4295.71; 100. （4）基础设施 ①供水规划 规划新增供水泵站两处，分别位于范围南侧马涧西侧和云台农场场部，设计规模分别为 1 万立方米/日和3万立方米/日，向南云台片区供水。 规划管网形成环状布置，输水干管纵向主要依托新港城大道、科苑路、花果山大道、学院路、朝凤路布置，横向主要依托 310 国道、振华路、凌洲路、苍梧路、新建路布置，通过给水干管与周边地区连通，规划供水合格率、供水普及率、管网覆盖率达100%，管网漏损率≤10%。 ②排水规划 规划新建地区严格执行雨污分流制的排水体制。规划污水处理率 100%，污水集中处理率 95%，污水厂尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 规划高新区划分为五个污水处理单位，宋跳先进制造业版块污水以工业污水为主，排入大浦工业污水处理厂（即大浦第二污水处理厂，设计处理规模10万立方米/日）处理，尾水近期排入大浦河，远期主要作为再生水厂水源；科教智慧版块污水以生活污水为主，排入大浦污水处理厂（设计处理规模20万立方米/日）处理，尾水近期排入大浦河，远期主要作为再生水厂水源；凤凰新城片区以生活污水为主，排入南城污水处理厂（设计处理规模10万立方米/日），尾水近期排入龙尾河，然后进入烧香河。远期主要作为再生水厂水源；云台片区排入在建的云台污水处理站，尾水近期就近排入相邻水系 ，远期主要作为再生水厂水源；东部旅游配套组团规划设置小型污水处理设备，尾水主要用于绿化景观水和灌溉用水。 规划远期扩建云台农场污水处理站规划3万立方米/日，占地 6 公顷。规划新增18#和24#污水泵站2座，远期规模均为0.5万吨/日，占地 0.1公顷。规划污水管网，凤凰山北侧区域污水经科苑路主管道收集后排至大浦污水处理厂集中处理；凤凰山南侧污水沿新大街主管道收集后排入规划南城污水处理厂；云台农场片区污水经管道收集后排入在建的污水处理厂。规划污水管网图见附图2.4-2。 规划污泥安全处置率 100%。远期污泥达到高干脱水后（含水率不高于 60%）输送至危废处置企业处理。 ③燃气规划 天然气低热值为 33.8兆焦/标立方米，居住用户耗热定额指标取 2512 兆焦 /人·年，公建耗气量按居民耗气量的40% 计，工业用户用气指标取1.0 万标立方米/公顷·年，不可预见量按总用气量的 5%考虑。预测天然气需求总量约 4576.6 万标立方米/年，其中居民用气量为2824.14 万标立方米/年，公建用气量为 1129.66 万标立方米/年，工业用户用气量为 404.87 万标立方米/年。规划远期以管道天然气为主、液化石油为辅的气源结构，管道天然气普及率达100%。规划以天然气为主要气源，液化石油气为辅助气源，云台农场片区燃气接 5# 高中压调压站。 天然气输配系统规划，规划采用中压 (A) 管道一级配气系统进行燃气输配，设计压力为 0.4MPa。燃气管网呈大环小枝状布置，干管沿瀛洲路、学院路、振华路、花果山大道、新建东路等敷设。天然气管道一般布置在人行道或绿化带下，在个别狭窄道路，可考虑布置在慢车道内。新建管道一般位于道路北（西）侧。 ④环卫规划 规划垃圾分类收集率达到 80% 以上，垃圾资源化、无害化理率 100%，粪便无害化处理率 100%，达到创卫要求；规划道路清扫保洁率 100%，且实现全日制保洁。 规划结合环卫专项规划，设置垃圾转运站 8 座，生活垃圾经转运站收集压缩后，统一运至开发区大浦垃圾焚烧发电厂进行分类发电。生产片区垃圾收集采用“垃圾桶 + 压缩车”模式收集后，统一送至具备相关资质的单位进行处置，均不独立设置垃圾转运站；为方便生活片区内垃圾的收集和投放，规划按照不超过 70 米的服务半径设置垃圾收集点，并设置在收集车易于停靠的路边等地。 3、规划相符性 工业区排水严格按“清污分流”、“雨污分流”进行设置。各企业的初期雨水、工业污水须经预处理达到要求后排入污水管网，进污水处理厂集中进行处理。后期清洁雨水通过雨水管网集中排放。各工业企业排入污水管网的污水必须进行预处理达到接管标准方可排入。工业区内要建设固体废物（特别是危险废物）收集、贮存设施，危险废物的收集、贮存要符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的要求。目前工业区建设已初具规模，水、电等基础设施已较完善，大浦工业园污水处理厂已经建成并投入使用。因此在基础设施上可以满足项目建设需要。 项目市政供水、排水、电力、通讯管网的接入条件均成熟。项目产生的废水经预处理达标后进入区域污水管网接入大浦工业污水处理厂，处理达标后入大浦河；项目已建设固废集中收集和贮存设施，并按要求设置污水排放口与区域污水管网对接，因此项目的建设符合当地环保规划。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。本项目位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，评价基准年为2018年。根据《2018年连云港市环境质量公报》，连云港市市区环境空气质量超标污染物为PM2.5和O3。由于评价范围内无环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，因此连云港市环保局国控点（34.5885N，119.176E）的2018年监测数据作为本项目所在地基本污染物质量现状的评价依据，数据来自https://www.aqistudy.cn/historydata/。根据2018年1月1日至2018年12月31日监测数据，项目区域各评价因子现状如下表所示。 表4-1 2018年连云港市空气质量现状评价表 单位：mg/m3 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 超标倍数; 达标情况. 连云港市环保局; SO2; 年平均质量浓度; 60; 15; 25; /; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 34; 22.67; /. NO2; 年平均质量浓度; 40; 31; 77.5; /; 达标. 24小时平均第98百分位数; 80; 67; 83.75; /. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 1500; 37.5; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 67; 95.71; /; 达标. 24小时平均第95百分位数; 150; 141; 94; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 44; 125.71; 0.28; 未达标. 24小时平均第95百分位数; 75; 106; 141.33; 0.41. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160; 169; 102.63; 0.06; 未达标. 经判定，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为O3和PM2.5。 为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》等。 《连云港市空气质量达标规划》提出了改善连云港市环境空气质量的2016-2020年重点工程： ①限期完成连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造：连云港市已有电厂及大型（65t/h以上）发电锅炉的提标改造涉及13家工业企业，所有燃煤锅炉废气需达到超低排放水平。 ②限期完成连云港市已有20t/h以上（含20t/h锅炉）的提标改造； ③各县区的工业园加紧集中供热工程及天然气管网工程建设：各县区的工业园加紧集中供热工程建设，工业园集中供热范围内的20吨以下燃煤小锅炉全部淘汰；各县区加紧城区范围的天然气管网工程建设，城区范围完成20吨以下燃煤小锅炉全部改用天然气。 ④限期完成重点企业工业炉窑的提标改造：重点企业工业炉窑的提标改造涉及9家工业企业。工业炉窑的提标改造的SO2、NOX、烟（粉）尘可减少排放量分别是11530.7吨/年、8782.4吨/年、15170.5吨/年。 ⑤生活源用电及天然气改造：大力推行连云港市生活源用电及天然气改造，全市生活源全部实现天然气改造，二氧化硫可减少排放量5953.6吨/年、氮氧化物可减少排放量476.2吨/年、烟尘可减少排放量2874.9吨/年。 ⑥公交系统改新能源汽车工程：大力推行连云港市公交车全部改新能源汽车，短距离运行的可采用电动车，长距离运行的可采用天然气车，出租车改为天然气车，总颗粒物、NOX、VOC可减少排放量分别是134.35吨/年、1498.1吨/年、282.91吨/年。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 本项目附近河道有东盐河。东盐河水质质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。根据《2019年度连云港市水环境质量状况》，东盐河磕头桥各项监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 项目所在地声环境现状良好，区域环境噪声现状能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 4、其它现状 该地区无辐射环境和生态环境问题，未出现重大环境污染事故。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标见表4-2。 表4-2 主要环境保护目标表 环境要素; 坐标; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境 功能; 执行标准. X; Y. 空气环境; -390; 0; 浦河社区; W; 390; 约300人; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 915; 0; 东盐河; E; 770; -; -; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准. 声环境; -; -; 周围; -; 1-200; -; -; 《声环境质量标准》（GB3095-2008）2类区标准. 生态环境; -; -; 连云港市蔷薇湖饮用水水源保护区; E; 2800; 3.89km2; 水源水质保护; 生态一级、二级管控区. -; -; 通榆河（连云港市区）清水通道维护区; E; 2800; 105.25km2; 水源水质保护; 生态空间管控区域. 注：本次评价以厂区左下角为原点，坐标（0，0）。东西方向为X轴、南北方向为Y轴，敏感点坐标为相对坐标。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 拟建项目所在地空气质量功能区为二类区，拟建项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体数值见表5-1。 表5-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、地表水环境质量标准 根据连云港市地表水环境功能区划要求，徒沟河和东门河功能区划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类。主要指标见表5-2。 表5-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L, pH除外） 项目; pH; CODMn; CODcr; 氨氮; BOD5; TP; SS. IV类标准; 6-9; ≤10; ≤30; ≤1.5; ≤6; ≤0.3; 60. 3、声环境质量标准 本项目厂界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体见表5-3。 表5-3 声环境质量标准限值 类别; 昼间LeqdB(A); 夜间LeqdB(A); 依据. 标准限值; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目厨房油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准，详见表5-4。 表5-4 项目油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 2、水污染物排放标准 项目废水预处理后接管排入大浦工业园污水处理厂集中处理。接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，动植物油和粪大肠菌群数参照《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（征求意见稿）中表2中间接排放标准，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，具体标准值见表5-5。 表5-5 大浦工业园污水处理厂接管和排放标准 单位：mg/L，pH除外 污染物; pH; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油; 粪大肠菌群数（个/L）; LAS. 接管标准; 6.5-9.5; 500; 400; 45; 70; 8; 50; 10000; 20. 污水处理厂尾水排放标准; 6-9; 50; 10; 5; 15; 0.5; 1; 1000; 0.5. 部分废水回用于厂区绿化，回用标准参照执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中城市绿化相关标准，GB/T18920-2002中未设置标准限值的指标COD、SS、TP、动植物油参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，TN、LAS参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。具体见表5-6。 表5-6 废水污染物排放标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）; 绿化用水; pH; —; 6.0~9.0. 氨氮; mg/L; 20. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 一级; COD; mg/L; 100. SS; 70. TP; 0.5. 动植物油; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级B; TN; mg/L; 20. LAS; 1. 粪大肠菌群数; 个/L; 10000. 3、噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表5-7。 表5-7 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目营运期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，具体标准值见表5-8。 表5-8 项目厂界环境噪声排放标准（dB（A）） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 项目厂界噪声; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类. |
| 总量控制标准 | 本项目在采取了有效的污染控制措施后，各污染物总量控制情况如下： （1）大气污染物：无。 （2）水污染物 建设项目废水接管考核量为：废水量2352m3/a、COD 0.667t/a、SS 0.496t/a、NH3-N 0.061t/a、TN 0.076t/a、TP 0.0075t/a、动植物油0.09t/a、LAS 0.001 t/a；最终外排量为：废水量2352m3/a、COD 0.118t/a、SS0.024t/a、氨氮0.012t/a、总氮0.035t/a、总磷0.001t/a、动植物油0.002t/a、LAS0.001 t/a，纳入大浦工业园污水处理厂总量范围内。 （3）固废 固废：外排量为零。 本项目污染物产生、削减、排放“三本账”情况见表5-9。 表5-9 本项目污染物排放总量汇总表 种类; 污染物名称; 原环评批复量; 本项目产生量（t/a）; 本项目削减量（t/a）; 本项目排放量（接管考核量（t/a））; 最终排放量 （t/a）; 前后增减量（t/a）. 废气; 烟尘; 0; 0.00015; 0; 0.00015; 0.00015; +0.00015. SO2; 0; 0.00135; 0; 0.00135; 0.00135; +0.00135. NOx; 0; 0.12; 0; 0.12; 0.12; +0.12. 油烟; 0; 4.2; 3.57; 0.63; 1.26; +1.26. 废水; 废水量（m3/a）; 0; 3180; 828; 2352; 2352; 2352. COD; 0; 0.978; 0; 0.667; 0.118; +0.667. SS; 0; 0.927; 0; 0.496; 0.024; +0.496. NH3-N; 0; 0.075; 0; 0.061; 0.012; +0.061. TN; 0; 0.106; 0; 0.076; 0.035; +0.076. TP; 0; 0.012; 0; 0.0075; 0.001; +0.0075. 动植物油; 0; 0.099; 0.013; 0.09; 0.002; +0.09. LAS; 0; 0.005; 0; 0.001; 0.001; +0.001. 固废; 一般工业固废; 0; 155.3; 155.3; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 7.5; 7.5; 0; 0; 0. |

建设项目工程分析

一、施工期 项目施工期工艺流程如图6-1所示。 图6-1 项目施工期工艺流程图 主要污染工序： （1）废气 施工期废气污染物主要来自施工扬尘，其次是施工车辆、施工机械等燃料燃烧时排放的废气，还有就是装修过程产生的装修废气。 ①扬尘 主要污染环节是：沙石料堆存过程中的风蚀起尘；卡车卸料时产生的粉尘污染；道路二次扬尘；汽车运输沙石对运输线路的粉尘污染。 A. 施工场地粉尘 类比同类项目的建设，在沙石料堆存过程中的风蚀起尘、卡车卸料时产生的粉尘污染、道路二次扬尘、场地扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场面源污染源强为539g/s。采取环保措施时，施工现场面源污染源强为140g/s。 B. 汽车运输沙石对运输线路的粉尘污染源强估算 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下可按下列经验公式计算： 式中：Q――汽车行驶时的扬尘，kg/km辆；V――汽车速度，km/h；W――汽车载重量，吨；P――道路表面粉尘量，kg/m2。 根据上海环境科学研究院相关统计数据，扬尘的产生系数为0.292kg/m2，本项目总用地面积为6000平方米，因此施工过程产生扬尘1.752t。 表6-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。因此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表6-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg） P车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1（kg/m2）. 5（km/h）; 0.051055; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.102112; 0.171031; 0.232764; 0.287815; 0.41431; 0.574216. 15（km/h）; 0.103567; 0.257496; 0.342146; 0.433223; 0.512146; 0.811323. 25（km/h）; 0.245279; 0.429326; 0.581911; 0.722035; 0.952577; 1.435539. ②运输车辆及施工机械燃油废气 除扬尘影响外，施工期施工机械排放的废气和进出施工场地的各类运输车辆排放的汽车尾气也将在短期内影响当地的空气环境质量，施工机械废气排放量与同时运转的机械设备的数量有关；运输车辆的废气排放，除与进出施工场地的车辆数量相关外，还与汽车的行驶状态有关。因此，科学地进行施工作业，加强施工的现场管理，将直接影响施工现场的大气污染物排放。 ③装修废气 施工期间装修废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有少量的汽油、丁醇和丙醇等，其排放量难以定量估算。 （2）废水 土建施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。生活污水按日均施工人员50人计，生活用水量按120L/人•d计，则日生活用水量为6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日排放量为4.8m3/d。主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油，污染物产生浓度分别为400mg/L、350mg/L、300mg/L、35mg/L、45mg/L、5mg/L。建筑施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等排水，排放量较难估算，主要污染因子为SS。施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将建筑废水全部收集后经各自的简易处理设施（沉淀池）处理后用于施工现场的洒水降尘，施工人员生活污水经临时隔油池+化粪池处理后进入大浦工业园污水处理厂集中处理。 （3）噪声 施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。施工噪声主要来源于施工机械，包括推土机、装载机、振捣棒、电锯、起重机等以及各类运输车辆，这些机械车辆的动力性或机械性的噪声，并且噪声级都比较高，都会对周围居民等产生一定的影响，尤其是夜间施工。不同施工阶段主要噪声源强声级情况见表6-2。 表6-2 不同施工阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段; 声源; 测距; 声级[dB(A)]. 土方阶段; 翻斗车、推土机、挖掘机、装载机; 5m; 75~85. 打桩阶段; 起重机、平地机、空压机、发电机; 10m; 80~105. 结构阶段; 汽车起重机、塔式起重机、振捣棒; 5m; 90~100. 装修阶; 砂轮机、切割机、磨石机、卷扬机、起重机、电锯、电刨、电梯; 5m; 80~95. 物料运输车辆类型及其声级值见表6-3。 表6-3 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 基础工程; 渣土运输; 大型载重; 84~89. 主体工程; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装饰工程; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对周围环境的不良影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。另外，施工过程中各种运输车辆的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿路区域环境噪声有一定影响。以上这些影响是间歇性的，将随施工结束而消失。 （4）固体废物 施工期固废主要有施工过程中挖出的土方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。挖出的土方、建筑垃圾可用于原地回填，剩余需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场。 本项目施工人员生活垃圾，以0.5kg/d人计，施工人员按50人计，则生活垃圾产生量为0.025t/d。 营运期 1、营运期工作流程及产污环节见图6-2。 图6-2 本项目营运期工作流程及产污环节图 2、营运期低温食品工作流程及产污环节： （1）蔬菜拼盘成品 图6-3 本项目营运期蔬菜拼盘及营养餐生产流程及产污环节图 本项目采购的蔬菜必须满足品质优良、成熟适宜、鲜嫩、规格整齐、无病虫害、无农药和微生物污染。首先将采购的蔬菜存放在蔬菜冷藏库暂存，经检验合格后作为食材进行使用。工人在加工平台上根据蔬菜不同加工需要，用相应的工具进行处理。本项目蔬菜为净菜仅需简单冲洗后即可加工处理将洗净后的食材通过传送带，送入各设备内进行切断备用。通过包装工序对蔬菜进行配菜操作，配菜后包装进入低温冷库暂存，外售。 本项目米饭采用自动米饭生产线进行加工为成品，对初加工后的蔬菜进行精加工，主要是对食材进行烹饪，将其加工为成熟食品，采用一次性餐盒，分别放置米饭和菜肴。将成品待售。 （2）水果拼盘成品 图6-4 本项目营运期水果拼盘生产流程及产污环节图 本项目采购的水果必须满足品质优良、成熟适宜、鲜嫩、规格整齐、无病虫害、无农药和微生物污染。首先将采购的水果存放在蔬菜冷藏库暂存，工人在加工平台上根据水果不同加工需要，用相应的工具进行处理。本项目水果仅需简单冲洗后即可加工处理将洗净后的食材通过传送带，送入各设备内进行切断备用。通过包装工序对水果进行装盒操作，装盒后包装进入低温冷库暂存，外售。 （3）蛋糕成品 图6-5 本项目营运期蛋糕生产流程及产污环节图 ①原料混合：先取搅拌用水的一部分，在容器内将酵母溶解好，在和面机内倒入剩余的搅拌用水后，将白砂糖、盐、鸡蛋和改良剂加入溶解，然后加入奶粉及面粉全量。加入酵母液后开始搅拌。使用低速搅拌至材料混合均匀后，使用高速搅拌至卷起阶段，加入油脂，使用低速将油脂与面团混合后，改用告诉搅拌至完全扩展。 ②发酵：搅拌好的面团装入容器内送入温度27℃，湿度75%的发酵室里发酵。发酵过程中为改善酵母的活性及保持面团温度的均匀，在适当的时期作翻面。翻面的时期通常是在总发酵时间的2/3时进行，不超过60min的发酵，在发酵过程中不用作翻面的工作（翻面动作可在搅拌中进行，基本发酵20min后慢速搅拌1min）。 ③分割：完成发酵的面团在依所需的重量作分割。 ④滚圆：分割后的面团，为求表面光滑而没有破裂的膜，须滚圆成为球状。滚圆的主要目的是要提高在中间发酵过程中产生的瓦斯保持力。 ⑤中间发酵：中间发酵是让分割、滚圆进行汇总受到损伤的面团，在发酵中休息恢复元气，进而使下一个整型的工作容易进行。 ⑥整型：整型目的是把中间发酵中产生而含在面团里面过多的瓦斯均匀的压出，使气室分布均匀。 ⑦装盘：整形完成后的面团装入合适的烤盘或模型中。装盘后的面团在送入烤箱前先送入高温多湿的发酵室，使其膨胀的过程称为最后发酵。最后发酵的标准（温度：38度，湿度85%）。最后发酵的完成期是以整型后布置和容积的2.5倍程度为准。 ⑧烘焙：为了使面粉中的淀粉胶化，在200摄氏度左右的烤箱内烘焙。在烘焙的初期阶段，因为酵母的活性化与面团中的水分二氧化碳氧化，热膨胀而使面团急激的膨胀，这个反应称为烘弹性，在烘焙的后半阶段，因为糖的焦化作用而使面团表面着色同时产出香物质。 ⑨冷却：烘焙完成后于室温中自然冷却，包装后低温储存后外售。 3、营运期冷冻食品工作流程及产污环节： （1）荤菜拼盘及速冻饺子工作流程及产污环节： 图6-6 本项目营运期荤菜拼盘、馅料及营养餐生产流程及产污环节图 本项目采购的荤菜必须满足品质优良、成熟适宜、鲜嫩、规格整齐、无病虫害、无农药和微生物污染。首先将采购的荤菜存放在荤菜冷冻室内暂存，经检验合格后作为食材进行使用。工人在加工平台上根据荤菜不同加工需要，用相应的工具进行处理。本项目荤菜 冲洗后即可加工处理将洗净后的食材通过传送带，送入各设备内进行切断备用。通过包装工序对荤菜进行配菜操作，配菜后包装进入冷冻库暂存，外售。 本项目对初加工后的荤菜进行精加工，主要是对食材进行烹饪，将其加工为成熟食品，采用一次性餐盒，分别放置米饭和菜肴。将成品待售。 （2）包子工作流程及产污环节： 图6-4 本项目营运期包子工作流程及产污环节图 ①原料混合：先取搅拌用水的一部分，在容器内将酵母溶解好，在和面机内倒入剩余的搅拌用水后，将白砂糖、盐和改良剂加入溶解，然后加入奶粉及面粉全量。加入酵母液后开始搅拌。使用低速搅拌至材料混合均匀后，使用高速搅拌至卷起阶段直至完全扩展。 ②发酵：搅拌好的面团装入容器内送入温度27℃，湿度75%的发酵室里发酵。发酵过程中为改善酵母的活性及保持面团温度的均匀，在适当的时期作翻面。翻面的时期通常是在总发酵时间的2/3时进行，不超过60min的发酵，在发酵过程中不用作翻面的工作（翻面动作可在搅拌中进行，基本发酵20min后慢速搅拌1min）。 ③分割：完成发酵的面团在依所需的重量作分割。 ④包馅、整型等工序：包子用的馅料（本项目馅料均直接采购，厂区内不生产）由给馅机完成包馅，包好馅的包子再经捏花机加工后再经整型加工，整型的目的是把中间发酵中产生而含在面团里面过多的气体均匀的压出，使气室分布均匀。整型后的包子经包装后冷冻储存待售。 主要产污环节分析： 废气：燃烧废气、餐饮油烟； 废水：职工生活污水、餐饮废水； 噪声：油烟净化设施风机噪声、空调外挂机噪声等； 固废：生活垃圾、餐厨固废、隔油池油渣、废包装材料。 主要污染源强分析： 1、废气 （1）天然气燃烧废气 本项目烹饪燃料采用管道天然气。根据建设单位提供，本项目燃气用量为500m3/d，年工作时间为300天，即燃气用量为15万m3/a。 燃料燃烧排放的废气主要为烟尘、SO2、NOx，根据《第一次全国污染源普查-城镇生活源燃气设施产排污系数手册》和《生活源产排污系数及使用说明》，天然气废气量为1.28m3/1m3天然气，则该项目燃用天然气年排放废气量为1.92×105m3，燃烧每1万立方米天然气将产生氮氧化物（NOx）8kg，二氧化硫（SO2）0.09kg，烟尘0.01kg，则本项目燃烧天然气SO2排放量为1.35kg/a、NOx排放量为120 kg/a、烟尘排放量为0.15 kg/a。 （2）烹饪油烟 本项目每天供应营养餐为2万份，根据类比调查，人均食用油消耗量以3.5kg/100人餐计，则本项目营养餐食用油消耗量为0.7t/d，即210t/a，炒菜时油烟挥发一般为用油量的1%~3%，本次环评取2%，则油烟产生量为4.2t/a。本项目设置一台风量为75000m3/h油烟净化器，风管连接至各个灶台，每天工作时间为16h，年工作300天，则油烟产生速率为0.875kg/h，产生浓度为11.67mg/m3。由于本项目属于“大型”规模餐饮，按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定，厨房油烟最高允许排放浓度为2.0 mg/m3，油烟净化设施去除效率不得低于85%，则经处理达标后的油烟排放量为0.63t/a，排放速率为0.13 kg/h，排放浓度为1.75mg/m3。 2、水污染源分析 本项目废水类型主要为职工生活污水和餐饮废水。 （1）生活污水 本项目生活用量为1800 m3/a，生活用水量的80%将形成污水排放，生活污水产生量为1440m3/a。根据类比，生活污水污染物产生浓度分别为COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、TN 40mg/L、TP 5mg/L、动植物油50mg/L。生活污水污染物产生量分别为COD 0.576t/a、SS0.432t/a、NH3-N 0.043t/a、TN0.058t/a、TP 0.007t/a、动植物油0.072t/a。 （2）餐饮废水 本项目餐饮废水主要包括厨具清洗废水和食材清洗废水。 本项目食材主要为蔬菜、水果和荤菜，蔬菜为净菜，蔬菜和水果仅需简单清洗即可加工，参照同类项目调查，清洗用水量约为5t/d，1500m3/a（年工作300天），排水系数取0.8，则食材清洗废水约为1200m3/a。食材清洗废水污染物浓度为COD：200mg/L、SS：300mg/L、氨氮：20mg/L、TN：30mg/L、TP：3mg/L、粪大肠菌群数10000个/L。污染物产生量分别为COD 0.24t/a、SS 0.36t/a、NH3-N 0.024t/a、TN 0.036t/a、TP 0.004t/a。 本项目厨具清洗用水量约为2t/d，600m3/a（年工作300天），排水系数取0.9，厨具清洗废水产生量为540m3/a，厨具清洗废水污染物浓度为COD：600mg/L、SS：500mg/L、氨氮：30mg/L、TN：45mg/L、TP：5mg/L、动植物油：100mg/L、LAS：10 mg/L。污染物产生量分别为COD 0.324t/a、SS 0.27t/a、NH3-N 0.016t/a、TN 0.024t/a、TP 0.003t/a、动植物油0.054 t/a、LAS 0.005 t/a。 本项目废水类型主要为餐厨废水（包括厨具清洗废水和食材清洗废水）和生活污水。项目餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理。 表6-4 本项目废水产生及排放情况 废水 种类; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物 名称; 污染物排放量; 排放 去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水; 1440; COD; 400; 0.576; 化粪池; COD; 400; 0.576; 进入大浦工业园污水处理厂集中处理. SS; 300; 0.432; SS; 300; 0.432. NH3-N; 30; 0.043; NH3-N; 30; 0.043. TN; 40; 0.058; TN; 40; 0.058. TP; 5; 0.007; TP; 5; 0.007. 动植物油; 50; 0.072; 动植物油; 50; 0.072. 食材清洗废水; 1200; COD; 200; 0.24; 一体化处理设施; COD; 100; 0.091. SS; 300; 0.36; SS; 70; 0.064. NH3-N; 20; 0.024; NH3-N; 20; 0.018. TN; 30; 0.036; TN; 20; 0.018. TP; 3; 0.004; TP; 0.5; 0.0005. 粪大肠菌群数; 10000个/L; -; 粪大肠菌群数; 10000个/L; -. 厨具清洗废水; 540; COD; 600; 0.162; 动植物油; 20; 0.018. SS; 500; 0.135; LAS; 1; 0.001. NH3-N; 30; 0.008. TN; 45; 0.012. TP; 5; 0.001. 动植物油; 100; 0.027. LAS; 10; 0.005. 注：餐饮废水经处理后有828m3/a回用于厂区绿化。 项目水平衡见图6-7。 图6-7 水平衡图（m3/a） 3、噪声 本项目噪声源主要为油烟净化设施风机、空调外挂机、排风机等产生的设备噪声及配送车辆产生的运输噪声。类比同类项目相关资料，噪声源噪声强度见表6-5。 表6-5 项目噪声源的平均噪声级 单位（dB(A)） 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声级（dB(A)）. 1; 油烟净化设施风机; 1; 80. 2; 空调外挂机; 2; 75. 3; 排风机; 4; 80. 4; 电动配送车; 30; 75. 4、固废 本项目固体废物主要为餐厨固废、废包装材料、隔油池油渣、污泥和职工生活垃圾。 ①餐厨垃圾 类比同类型企业，本项目每天的餐厨垃圾产生量约为0.5t/d，年工作300天，则餐厨垃圾产生量为150t/a。 ②生活垃圾 该项目共有职工50人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，日产生量25kg/d，则拟建项目建成后生活垃圾产生量为7.5t/a。 ③废包装材料 根据建设单位提供资料，本项目包装材料主要为米、面包装袋等，项目废包装材料产生量约为5t/a。 ④隔油池油渣 本项目废水处理中隔油池会产生油渣，根据同类项目调查，本项目隔油池油渣产生量约为0.1t/a。 ⑤污泥 本项目废水处理会产生污泥，根据同类项目调查，本项目污泥产生量约为0.2t/a （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据为《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断结果见表6-6。 表6-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 餐厨垃圾; /; 半固态; 米、菜根等; 150; √; -; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 废纸等; 7.5; √; -. 3; 隔油池油渣; 废水处理; 半固态; 动植物油等; 0.1; √; -. 4; 废包装材料; /; 固态; 聚乙烯等; 5; √; -. 5; 污泥; 废水处理; 固态; -; 0.2; √; -. （2）固体废物分析结果汇总 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品。据此，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。建设项目固体废物分析结果汇总见表6-7。 表6-7 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（吨/年）; 处置 方式. 1; 餐厨垃圾; 一般工业 固体废物; /; 固态; 米、菜根等; -; -; 86; 150; 委托具有餐厨固废处理资质的单位处理. 2; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公、生活; 半固态; 废纸等; -; -; 99; 7.5; 环卫部门定期清运. 3; 隔油池油渣; 一般工业 固体废物; 废水处理; 半固态; 动植物油等; -; -; 86; 0.1; 委托具有相应处理资质的单位处理. 4; 污泥; 一般固体废物; 废水处理; 固态; -; -; -; 86; 0.2; 环卫部门定期清运. 5; 废包装材料; 一般工业 固体废物; /; 固态; 聚乙烯等; -; -; 86; 5; 外售综合利用.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生量t/a |  | 产生浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 中央厨房 | 烟尘 | 0.00015 |  | - |  | 0.00015 | - | - | 排空 |
|  |  | SO2 | 0.00135 |  | - |  | 0.00135 | - | - |  |
|  |  | NOx | 0.12 |  | - |  | 0.12 | - | - |  |
|  |  | 油烟 | 4.2 |  | 11.67 |  | 0.63 | 1.75 | 0.13 | 经油烟净化处理设施处理后经专用烟道排放 |
| 水污染物 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 综合废水 | 废水量m3/a |  |  | 3180 |  |  | 2352 |  | 部分回用于厂区绿化，剩余废水进入大浦工业园污水处理厂进行集中处理 |
|  |  | COD |  |  | 307.55 |  | 0.978 | 283.59 | 0.667 |  |
|  |  | SS |  |  | 291.51 |  | 0.927 | 210.88 | 0.496 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 23.58 |  | 0.075 | 25.94 | 0.061 |  |
|  |  | TN |  |  | 33.33 |  | 0.106 | 32.31 | 0.076 |  |
|  |  | TP |  |  | 3.77 |  | 0.012 | 3.19 | 0.0075 |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 31.13 |  | 0.099 | 38.27 | 0.09 |  |
|  |  | LAS |  |  | 1.57 |  | 0.005 | 0.43 | 0.001 |  |
| 固体废弃物 | 产生时段 | 污染物名称 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  | 外排量t/a | 去向 |  |
|  | 营运期 | 餐厨垃圾 |  | 150 |  | 150 |  | 0 | 委托具有餐厨垃圾处理资质的单位处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 0 | 环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 污泥 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 隔油池油渣 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 | 委托具有相应处理资质的单位处理 |  |
|  |  | 废包装材料 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 外售综合利用 |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为生产过程中油烟净化设施风机、空调外挂机、排风机等产生的噪声。其噪声值为75dB-80dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，项目位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，项目产生的废气、废水、固废均得到妥善处理、处置。故本项目的建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响及防治措施分析

一、施工期环境影响分析 本项目为扩建项目，在建设施工期间，主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废水等。 1、施工期废气扬尘治理措施及影响分析 （1）扬尘 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-30mg/m3。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表8-1 施工场地洒水尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨·年；V50——距地面50米出风速，m/s；V0——起尘风速，m/s；W——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。类比同类型项目，在一般天气条件下，施工扬尘的影响范围为施工场地周围80m左右的范围内。由于本项目距离敏感点较近，故本项目施工期间必须采取严格的防尘措施，减少扬尘对这些敏感点的影响。 根据项目工程分析，拟建工程施工期环境空气的主要污染源为扬尘及粉尘，包括土方挖掘、现场物料堆放造成的扬尘，车辆来往造成的道路扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘及施工过程中产生的粉尘等。因此要在施工期加强对施工现场的管理，可最大限度减轻施工场地扬尘污染，并采取如下控制及防治措施： ①建筑施工场地必须设置统一的围挡。禁止高空抛散建筑垃圾，防止施工过程中易生尘材料、渣土的外逸。对工地裸露地面必须采取硬化及洒水等防尘措施。 ②施工场地主要干道必须采取沥青覆盖或临时砂土铺盖等硬化措施，避免施工道路产生扬尘。施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥砂出现场。 ③施工现场残土、砂料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。 ④水泥等建筑材料必须放在库内储存或严密遮盖。 ⑤在施工工地禁止使用原煤、木柴散烧炉灶，禁止敞口熬沥青，施工现场暂设炉灶必须使用煤气、电等清洁燃料。 ⑥清运残土、砂土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。 ⑦如遇有四级以上大风天气，须停止所有土方施工工程，并做好遮掩工作。 ⑧施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有CO、NO2以及碳氢化物非甲烷总烃存在。本项目施工期较长，通过密闭施工，设置围栏，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m，预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 为进一步减少对周边的影响，建议采取以下措施： ①施工阶段机械设备使用柴油作燃料，属清洁能源，限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备。 ②选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。另外，施工过程中应尽量选用清洁燃料。加强机械、车辆的管理和维修，减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。施工现场严禁使用敞口锅熬制沥青，凡进行沥青防水作业的，应使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备。 因此，在采取上述措施后，项目周边敏感目标大气环境能够满足二级标准要求。 2、施工期废水防治措施及影响分析 （1）施工期混凝土废水、泄漏的工程用水、管道清洗试压废水以及混凝土保养时排放的废水中，悬浮物高达1000mg/L，施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将建筑废水全部收集后经各自的简易处理设施（沉淀池）处理后用于施工现场的洒水降尘或者回用，不直接排放。 （2）由施工队伍的生活活动造成，生活污水含有大量细菌和病原体，如果不经处理或处理不当，会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。施工人员生活废水通过隔油池、化粪池预处理后由大浦工业园污水处理厂污水处理厂集中处理，不会对周围地表水环境造成明显影响。 3、施工噪声治理措施及影响分析 根据工程分析，将每种设备的噪声值分别代入噪声衰减公式进行计算，计算结果列于表8-2。施工现场施工时具体有多少台设备同时运转，现在很难预测。 表8-2 单个施工设备噪声预测结果（单位：dB（A）） 距离（米） 设备名称; 10; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 推土机; 81.0; 67.0; 61.0; 57.5; 55.0; 53.0; 51.5; 49.0. 挖掘机; 84.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.5; 52.0. 打桩机; 95.0; 81.0; 75.0; 71.5; 69.0; 67.0; 65.5; 63.0. 搅拌机; 79.0; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 49.5; 47.0. 振捣机; 81.0; 67.0; 61.0; 57.5; 55.0; 53.0; 51.5; 49.0. 吊车; 78.0; 64.0; 58.0; 54.5; 52.0; 50.0; 48.5; 46.0. 运输卡车; 90.0; 76.0; 70.0; 66.5; 64.0; 62.0; 60.5; 58.0. 由噪声衰减预测结果可知，项目施工期间靠近上述厂界的建筑施工将不可避免会对周围敏感点造成影响。对此，本评价提出以下控制措施： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。严禁夜间施工，白天进行高噪声施工时应尽量选择不敏感时段进行，最大程度的减小施工噪声对周围环境敏感目标的影响。施工期如遇高考、中考期间，必须按国家有关规定暂停施工。 （2）采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 （3）在高噪声设备周围设置掩蔽物，减少噪声的影响。 （4）加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （5）尽量避免项目四周的高噪声作业，建议在本项目各方向均设置合适的隔声围墙以减小对项目周边敏感点产生的噪声影响，围墙须高于3.0m。采取遮挡项目施工噪声可降低10～15dB。 在建设单位有效采取以上措施的情况下，施工期各施工阶段噪声对上述敏感点的影响能够降低至最低，施工噪声可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工期噪声影响随施工期结束而消失。 4、施工期固废防治措施及影响分析 施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾，施工废渣土及废弃的各种建筑装饰材料等，委托环卫主管部门代运处置。 针对以上施工期产生的固体废物，建议采取以下防治措施： （1）设置围墙与道路隔离。 （2）楼体框架设置防护网，防止垃圾空降伤人。 （3）产生的建筑垃圾及时清运，做到日产日清。 （4）装卸车高空时，不得任意抛散垃圾。 （5）设置简易房，以便于建筑材料的堆存。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 餐饮油烟根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）规定，采取以下防治措施： （1）对油烟净化设施进行规范设计，必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，该油烟净化设施对油烟的最低去除效率为85%，油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3。 （2）企业自建专用的排烟通道，且排烟通道需通向楼顶，油烟排放口高于所在建筑物2米以上，不得向下水道、公用雨水管道排放烟尘、废气。 （3）排气系统应做到密闭完好，禁止认为稀释排气筒中污染物浓度。 （4）餐饮加工及餐具清理过程中产生的餐厨垃圾，不得随意处理，必须交由有资质单位集中处理。 （5）营业面积在500m2以上的餐饮企业，应当安装油烟在线监控设施。 本项目餐饮加工采用天然气作为燃料，属清洁能源。本项目自建专用烟道，且高于建筑物2m以上，并在油烟排放口安装油烟检测仪器，净化后的烟气经排烟通道由楼顶排放。本项目餐饮油烟经净化后可达标排放，对周围环境的影响较小。 项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表8-3。 表8-3 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调差数据来源; 长期例行监测 数据□; 主管部门发布的 数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（-）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤ -20%□; k ＞ -20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（油烟）; 无组织废气监测 有组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; 烟尘（0.00015）t/a；SO2（0.00135）t/a；NOx（0.12）t/a；油烟（0.63）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目水中主要污染物为COD 400mg/L、SS 300mg/L、氨氮30mg/L、总氮30mg/L、总磷5mg/L。考虑到废水水量变化，设计规模应适应留有余地。本项目厂区内一体化污水处理设施拟建规模为7t/d，可以满足该项目生活废水处理要求。 （1）格栅井：拦截污水中的漂浮状杂物，确保后续处理设备正常运行。 （2）调节池：用以调节水质水量，用提升泵提至缺氧池。 （3）缺氧池：缺氧池的功能是脱氮，池中放NZP-II型填料,为反硝化细菌的载体，对氮、磷、硫化物去除效果好。 （4）生物接触氧化池：共分两级，总生化时间6小时，前一级采用NZP-II型填料，该填料水流性好，第二级采用流动载体填料，该填料比表面积大，有利于微生物生长,处理负荷达30kgBOD/m3·d，是一般软性填料的7倍以上，生化池采用中心廊道微孔曝气，污水在池内不断循环，与填料的生物相接触，达到有机物迅速降解作用。 （5）二沉池：生化后的污水进入二沉池，二沉池涉及表面负荷0.9-1.2m3/m2·h，二沉水槽为升降式可调液位，齿形集水槽，其槽集水均匀出水效果较好，二沉池的污泥气提至污泥池。 （6）消毒池：消毒池提留时间为30min。 （7）污泥池：经过格栅拦截的污物和二沉池污泥均进入污泥池。 图8-1 一体化处理设施污水处理工艺 表8-4 一体化污水处理设施进出水水质一览表 mg/L 水质类别; pH; COD; SS; NH3-N; TN; TP. 设计进水水质; 6-9; 400; 300; 30; 30; 5. 设计出水水质; 6~9; 100; 70; 20; 20; 0.5. 去除效率（%）; —; 75; 70; 33.3; 33.3; 90. 本项目执行标准; 6~9; 100; 70; 20; 20; 0.5. 由上表可知，本项目餐饮废水经一体化污水处理设施处理后满足回用水标准。本项目生活污水产生量为1440m3/a，厨具清洗废水产生量为540 m3/a，食材清洗废水约为1200m3/a，废水产生总量为3180m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、LAS。项目餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理，对地表水环境影响较小。 表8-5 废水处理主要构筑物清单 序号; 构筑物名称; 尺寸（LxBxH）; 容积（m³）; 数量; 结构形式. 1; 收集池; 2000x1250x4000; 10; 1座; 钢砼. 2; 一体化处理设施; 处理规模7t/d; -; 1座; -. 3; 化粪池; 2500x 2000x4000; 20; 1座; 钢砼. 本项目为水污染影响型建设项目，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表8-6。 表8-6 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q /（m3/d）；水污染物当量数 W /（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目实施清污分流、雨污分流。本项目废水类型主要为餐厨废水和生活污水。餐厨废水收集后经隔油池预处理，与生活污水经化粪池预处理后，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理。尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入大浦河。对照表8-4，本次地表水环境影响评价定为三级B。 （1）项目排水情况 本项目排水系统采用清污分流、雨污分流制。雨水由厂内雨水收集系统收集后，排入园区雨水管网。本项目餐厨废水收集后经隔油池预处理，与生活污水经化粪池预处理后，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理。 （2）废水接管可行性分析 本项目废水类型主要为餐厨废水和生活污水。项目餐饮废水经一体化处理设施处理后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理，废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、LAS、粪大肠菌群数，无特征污染物。 大浦工业园污水处理厂位于大浦工业区310国道与西环路交叉口，占地12公顷，由连云港恒隆水务有限公司投资建设，主要处理大浦工业区、宋跳工业区、猴嘴街道生活污水及工业废水。连云港大浦工业园污水处理厂规划总规模为日处理污水10万m3/d，大浦工业区污水处理厂一期规模为4.8万m3/d，主要处理大浦工业区生活污水和工业废水。项目废水经地埋式有动力污水净化装置处理后，综合水质能够达到大浦工业园污水处理厂的接管要求，且废水中无超出大浦工业区污水处理厂设计的特征污染因子。经调查，大浦工业区污水处理厂剩余处理能力2.8万m3/d，本项目新增废水量为7.84m3/d，污水处理厂有足够的剩余容量接纳本项目废水，因此，从水质和水量上来说，项目废水可以进污水处理厂。 本项目处理进水中的污染因子能满足大浦工业园污水处理厂处理的设计要求，无超出原设计的特征污染物，因此，项目废水中的污染物均可在污水污水处理厂进行处理。 故从处理水量角度考虑，本项目废水排入该污水厂处理是可行。 （3）环境影响分析 由于本项目废水拟排入大浦工业园污水处理厂处理，经污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入大浦河。因此，本项目排放废水对外部水环境的影响可直接引用大浦工业园污水处理厂的环评结论：正常生产条件下，污水处理厂排放废水不会对区域地表水水质产生影响。 因此，本项目废水由连云港大浦工业园污水处理厂处理达标排放的情况下，对水环境影响较小。 （4）污染源排放量核算 根据环境影响评价审批内容和排污许可证申请核发要求，给出废水污染源排放量核算结果，具体见表8-7~表8-10。 表8-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油; 大浦工业园污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; W1; 化粪池; /; 1#; R是 □ 否; R企业总排放 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 餐饮废水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS; 大浦工业园污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; W2; 一体化处理设施; /; 1#; R是 □ 否; R企业总排放 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表8-8 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; 119º20′05〞; 34º62′65〞; 2352; 大浦工业园污水处理厂; 间歇; /; 大浦工业园污水处理厂; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、LAS、粪大肠菌群; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准. 表8-9 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; 1#; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、色度; COD; 500. 2; SS; 400. 3; 氨氮; 45. 4; 总氮; 70. 5; 总磷; 5. 6; 动植物油; 100. LAS; 20. 7; 粪大肠菌群（个/L）; 10000. 表8-10 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/m3）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1#; COD; 283.59; 2.22; 0.667. 2; SS; 210.88; 1.65; 0.496. 3; NH3-N; 25.94; 0.20; 0.061. 4; TN; 32.31; 0.25; 0.076. 5; TP; 3.19; 0.03; 0.0075. 6; 动植物油; 38.27; 0.30; 0.09. 7; LAS; 0.43; 0.003; 0.001. 全厂排放口合计; COD; 0.667. SS; 0.496. 氨氮; 0.061. 总氮; 0.076. 总磷; 0.0075. 动植物油; 0.09. LAS; 0.001. （5）建设项目地表水环境影响评价自查表 项目建设项目地表水环境影响评价自查表详见表8-11。 表8-11 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重要保护与珍稀水生生物的栖息地□； 重要水生生物的自然产卵厂及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （COD、SS、氨氮、总氮、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类□；IV类；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水环境（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水域状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区□. 现状评价; 环境功能区; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.667; 283.59. SS; 0.496; 210.88. NH3-N; 0.061; 25.94. TN; 0.076; 32.31. TP; 0.0075; 3.19. 动植物油; 0.09; 38.27. LAS; 0.001; 0.43. 替代源排放情况; 污染物名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理措施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （ ）; （污水排口）. 监测因子; （ ）; （ COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS、粪大肠菌群数）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受 不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容. 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于107、其他食品制造中除手工制作和单纯分装外的”项目报告表，确定本项目为IV类项目。IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目物料在储存过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将导致废物污染地下水和土壤环境。本项目对生产车间采取严格的防渗措施。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。因此，项目对地下水环境影响很小。 4、声环境影响分析 本项目的主要噪声源为等生产设备，噪声源强约为75-80B(A)。 高噪声设备均安置于生产车间内，采用“闹静分开”和“合理布局”的原则（高噪音设备布置在车间中部，高噪音生产车间按20dB(A)以上综合隔声能力进行设计、建造），并采取消声、减振措施，预计总降噪效果可达25dB(A)。 （1）预测模式 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，建设项目设备声源均为室内声源，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点出的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，=0 dB； ——倍频带衰减，dB； 、、、 、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图8-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图8-2 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表8-12 噪声源距离各厂界的距离 噪声源名称; 源强dB（A）; 数量 （台）; 各声源距离各厂界的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 油烟净化设施风机; 80; 1; 126; 105; 18; 20. 空调外挂机; 75; 2; 117; 80; 68; 47. 排风机; 80; 4; 106; 59; 19; 34. 电动配送车; 75; 30; 30; 15; 65; 60. 拟采取的噪声防治措施 ①在保证正常生产的前提下优先选用低噪声的设备； ②合理布局停车场及附属设施，结合场地绿化设计，充分利用植被绿化降噪作用； 通过以上措施和距离衰减后，厂界噪声可以有效降噪≥25dB(A)，考虑以上措施和距离衰减时噪声源对厂界噪声贡献值详见表8-13。 表8-13 距离衰减对厂界的贡献值单位：dB（A） 噪声源名称; 各声源对厂界噪声贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 油烟净化设施风机; 13.0; 14.6; 29.9; 29.0. 空调外挂机; 11.6; 14.9; 16.4; 19.6. 排风机; 20.5; 25.6; 35.4; 30.4. 电动配送车; 35.2; 41.2; 28.5; 29.2. 叠加值; 35.4; 41.4; 37.2; 34.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表预测结果可知，项目东、西、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，做到达标排放，所以该项目对该区域声环境质量的影响较小。 5、固废环境影响分析 本项目固废主要为餐厨固废、废包装材料及职工生活垃圾。其中废包装材料外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门定期清运，餐厨固废具有餐厨固废处理资质的单位处理。建设项目固体废物利用处置方式见表8-14。 表8-14 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物 代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 废纸等; 99; 18; 卫生填埋; 环卫部门. 2; 污泥; 一般工业固废; 废水处理; -; 86; 0.2; 卫生填埋; 环卫部门. 3; 废包装材料; 一般工业固废; -; 聚乙烯等; 86; 5; 外售综合利用; 相关 单位. 4; 隔油池油渣; 一般工业固废; 废水处理; 动植物油等; 86; 0.1; 委托具有相应处理资质的单位处理. 5; 餐厨垃圾; 一般工业固废; -; 米、菜根等; -; 150; 委托具有餐厨垃圾处理资质的单位处理. 固体废物具体措施如下： （1）根据《江苏省餐厨固废管理办法》规定，餐厨固废实行分类投放、专业收集和运输，并委托具有相应处理资质单位进行处理.本单位应当遵守下列规定： ①设置符合标准的餐厨固废收集容器；在室内设置专门容器，收集、存放产生的餐余垃圾、厨余垃圾；废弃食用油脂应当单独密闭存放，交由具有资质的单位进行处理； ②将餐厨固废与非餐厨固废酚类收集、单独存放，并按照环境保护的有关规定，设置油水分离器或者隔油池等污染防治设施； ③保证餐厨固废收集容器、污染防治设施完好、密闭和整洁，并保持周边环境干净、整洁； ④在餐厨固废产生后24小时内将餐厨固废交给与其签订协议的餐厨固废收集、运输服务企业； ⑤不得将餐厨固废排入雨水管道、污水管道、河道、湖泊、水库、沟渠和公共厕所； ⑥餐厨固废实行集中处置，任何单位和个人不得随意处置餐厨固废； ⑦禁止以餐厨固废为原料生产加工食品，禁止使用未经无害化处理的餐厨固废喂养畜禽。 （2）职工生活垃圾，实行分类收集、分类处理，生活垃圾交由当地环卫部门清运处理。 6、土壤环境影响分析 本项目主要为中央厨房、食品深加工项目，属于其他未列明食品制造（C1499），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业类别，项目类别为IV类。本项目建设项目占地面积约0.016hm2，占地规模为小型（＜5hm2），建设项目位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，所在地土壤环境敏感程度为不敏感，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 土壤污染防治措施有：①厂区内产生的生活垃圾委托环卫部门及时清运，确保其不会产生二次污染；②加强宣传、监督和管理工作，加大对土壤污染的监督和管理力度，确保企业所有员工都有较强的环保意识。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，风险源调查主要内容为建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据导则中的附录B，本项目涉及的风险物质为天然气。 （1）环境风险识别 ①物质风险识别 根据国家《危险化学品名录》，以及《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）文件的规定，天然气属于首批重点监管危险化学品，本项目属易燃物质的为天然气。天然气特性及控制指标见下表8-15。 表8-15 天然气理化性质及危害特性表 标识; 中文名：天然气；沼气; 英文名：Natural gas. 分子式：无资料; 分子量：; UN编号：1971. 危险性类别：第2.1类易燃气体; CAS号：-; 危规号：21007. 理化性质; 性状：无色、无臭气体. 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、天然气以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。. 最大爆炸压力：（100kPa）：6.8; 溶解性：溶于水. 沸点/℃-160; 相对密度：(水=1）约0.45（液化）. 熔点/℃-182.5; 相对密度：(空气=1）0.62. 燃烧热值（kj/mol）：803. 临界温度/℃：-82.6; 临界压力/Mpa：4.62. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：CO、CO2. 闪点/℃：无资料; 火灾危险性：甲. 爆炸极限5～14％; 聚合危害：不聚合. 引燃温度/℃482～632; 稳定性：稳定. 最大爆炸压力/Mpa：0.717; 禁忌物：强氧化剂、卤素. 最小点火能（mj):0.28; 燃烧温度（℃）：2020. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、 泡沫、二氧化碳。灭火器 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 毒性; 接触限制：中国MAC：未制订标准；前苏联MAC：未制订标准 美国TLV-TWA:未制订标准；美国TLV-STEL；未制订标准. 对人体危害; 侵入途径：吸入 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。. 急救; 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。. 防护; 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。防护服：穿防静电工作服。手防护：必要时戴防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。 进入灌或其他高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 储运; 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. ②生产过程潜在危险因素识别 A. 生产设备风险识别 a. 系统管路、设备中天然气的流动、阀门开启过大、人员着装不符合防静电要求等均可产生静电，静电放电在一定条件下也是易燃易爆物料的点火源。 b. 工艺操作中违反操作规程而导致天然气外泄，可引起火灾事故。 c. 在易燃易爆区抽烟、使用非防爆工具、手机等也可能触发火灾爆炸事故。 B. 生产过程中的危险因素 在生产过程中，由于停电、设备腐蚀等，在生产过程易发生泄漏事故。由于有较多危险物料存在，故物料泄漏等原因引起火灾、爆炸等风险事故的潜在危险因素较多。 表8-16 生产中潜在危险因素分析 序号; 危险因素类别; 事故原因; 事故后果; 主要存在部位; 危险程度. 1; 火灾; 天然气泄漏，遇高温、明火或静电火花等; 人员伤亡、设备损坏; 中央厨房天然气使用点; 高度危险. 2; 噪声与振动伤害; 设备缺陷、安装不稳固、无降噪减振措施、作业人员无劳动防护用品等; 人员伤亡、设备损坏; 调压器等; 一般危险. ③ 危险物质向环境转移的途径识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质环境影响的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质为丁酮，向环境转移的途径识别情况见表8-17。 表8-17 危险物质向环境转移的途径识别表 序号; 主要 危险物质; 危险特性; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受环境影响的环境敏感目标; 备注. 1; 天然气; 易燃; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水; 见表4-2; /. ④事故中的伴生、次生危害 事故中发生的伴生/次生事故，主要决定于物质性质和事故类型。物质性质是事故中物质可能通过氧化、水解、热解、物料间反应过程产生对环境污染的危害性；事故类型不同，可能产生反应过程不同，例如燃烧可能产生物料氧化、热解过程，泄漏冲洗可能发生水解过程，物料不相容过程等。本项目的伴生/次生风险主要为火灾烟气、废气迁移和事故废水的影响。 火灾烟气：当发生火灾爆炸事故时，除CO2和H2O等燃烧产物外，在不完全燃烧的条件下可能产生少量具有毒害作用的CO等，对空气环境及人群健康造成一定影响。 废气迁移：本项目发生泄漏事故后，少量的天然气挥发至空气中，或在空气中迁移、或进入水体、或进入土壤，泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，造成土壤和地下水有机物浓度升高，可能会对周围局部区域的植物生长造成影响。 事故废水：物料泄漏事故处理过程中，可能产生冲洗废水，如发生火灾爆炸事故，会产生大量的消防废水，事故处理过程中产生的洗消废水中会含有一定量的石油类物质，如不能及时得到有效收集和处置，排放天然水体，会对地表水环境造成一定的影响。 ⑤危险物质及工艺系统危险性特征 A. Q值确定 通过对建设项目危险物质识别，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，确定建设项目Q值，即危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值。本项目不储存天然气，故Q值为0。 B. M值确定 通过分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.2，对照表C.1，本项目M取值为5。 （2）环境风险潜势初判 根据项目危险物质及工艺系统危险性特征章节可知，本项目Q值为0， Q＜1。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），因此判定其环境风险评价工作级别为简单分析，本项目需定性分析说明丁酮泄漏的大气环境影响后果，依据如表8-18。 表8-18 环境风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （4）最大可信事故及源项 本工程发生的最大可信事故为管道泄露，遇明火导致的火灾爆炸事故。 本项目运营期涉及的天然气属可导致火灾、爆炸的危险物质。生产过程可能发生环境风险事故的环节包括天然气输送管道。参考国内外天然气利用工程的类比分析结果，运营期可能发生的风险事故包括：贮存装置、调压站和输气管道发生天然气泄漏、穿孔和断裂事故。 （5）风险影响分析预测 天然气储罐泄漏事故影响分析与预测 A. 事故泄漏源强 a. 天然气泄漏速率 天然气泄漏为液体泄漏，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004），液体泄漏速度QL用柏努利方程计算： 式中： QL—液体泄漏速度，kg/s； Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64。 A—裂口面积，m2； P—容器内介质压力，Pa； P0—环境压力，Pa； g —重力加速度。 h —裂口之上液位高度，m。 天然气泄漏属于常压泄漏；裂口为圆形（多边形）时泄漏速度比裂口为三角形或长方形时的泄漏速度大，腐蚀裂口多为多边形或圆形，因此，假设该公司发生事故时裂口为圆形，裂口按大孔泄漏事故计算（裂口半径取5mm），面积为7.85×10-5m2，裂口之上液位高度h取4m。 b. 天然气挥发气体量的估算 因天然气的沸点高于环境温度，因此，泄漏后的天然气不会产生闪蒸和热量蒸发这两个过程，挥发气体主要通过质量蒸发进入大气中。 质量蒸发速度Q3按下式计算： 式中： Q3—质量蒸发速度，kg/s； a,n—大气稳定度系数，见表37； p—液体表面蒸气压，Pa； R—气体常数；J/mol·k； T0—环境温度，k； u—风速，m/s； r—液池半径，m。 表8-19 液池蒸发模式参数 稳定度条件; n; α. 不稳定(A,B); 0.2; 3.846×10-3. 中性(D); 0.25; 4.685×10-3. 稳定(E,F); 0.3; 5.285×10-3. 根据上述公式，天然气泄漏事故发生时污染物排放源强见表8-20。 表8-20 天然气泄漏事故排放源强表 发生 事故 装置; 事故 类型; 稳定度风速; 天然气泄漏速率（kg/s）; 天然气释放速率（kg/s）; 持续 时间（min）; 释放 高度 （m）; 发生 概率. 3*90m3储罐; 小量泄漏; A-B 3.1m/s; 0.34; 0.0386; 10; 1.5; 1.2×10-6. A-B 1.5m/s; 0.0219. A-B 0.5m/s; 0.0089. D 3.1m/s; 0.0437. D 1.5m/s; 0.0255. D 0.5m/s; 0.0109. F 3.1m/s; 0.0460. F 1.5m/s; 0.0276. F 0.5m/s; 0.0122. （6）泄漏事故影响分析与预测 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，该公司事故泄漏易造成有毒有害物质在大气中的扩散，在事故后果评价中采用下列烟团公式： 式中： ——下风向地面(x,y)坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3； ——烟团中心坐标； ——事故期间烟团的排放量； ——为x、y、z方向的扩散参数，m。 常取 对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式： 式中： ——第个烟团在时刻（即第时段）在点产生的地面浓度； ——烟团排放量，mg，；为释放率，mg/s；为时段长度，s； ——烟团在时段沿x、y和z方向的等效扩散参数，m，可由下式估算： （j＝x，y，z） 式中： 和 ——第时段结束时第烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算： 各个烟团对关心点t小时的浓度贡献，按下式计算： 式中，n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定： 式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。 公司主要考虑天然气的泄漏，泄漏速率为0.34 kg/s，泄漏持续时间记为10min，预测各稳定度主导风向下地面轴线最大落地浓度和小风、静风下地面浓度，泄漏影响分析与预测见表8-21。 表8-21 有风、小风、静风下天然气泄漏影响分析 风速; 项目; 大气稳定类型. A-B; D; F. 有风 (3.1m/s); 地面空气中最大落地浓度(mg/m3); 0.0005; 0.2394; 1.8958. 最大落地浓度 距离(m); 3483.7; 3070.5; 2458.7. 最大浓度影响程度; 未超过短时间接 触容许浓度; 未超过短时间 接触容许浓度; 未超过短时间 接触容许浓度. 小风（1.5 m/s）; 地面空气中浓度 范围(mg/m3); 0.0027; 0.8765; 6.1994. 事故发生后浓度 影响范围（m）; 1722; 1539.7; 1235.3. 最大浓度影响程度; 未超过短时间 接触容许浓度; 未超过短时间接触容许浓度; 未超过短时间接触容许浓度. 静风（0.5 m/s）; 地面空气中浓度 范围(mg/m3); 0.0005; 0.0298; 0.1016. 事故发生后浓度 影响范围（m）; 616.6; 529.6; 438.1. 根据工业场所有害因素职业接触限值要求，天然气短时间接触容许浓度为300mg/m3。预测数据表明，在任何稳定度下，有风、小风以及静风条件下，下风向处出现天然气的最大落地浓度均低于短时间接触容许浓度，不会造成人员死亡，但对周边大气环境影响较大。 天然气泄漏对各评价点基本无影响。 - （7）环境风险控制措施 ①建筑电气 A.消防电源、配电线路及电器装置 本站消防用水接自厂区管网，不涉及消防泵电源设计，涉及到的消防电源为应急照明系统电源及自控系统电源，应急照明及仪表自控系统均属二级负荷，其余为三级负荷。应急照明及仪表自控系统除采用市政供电做为电源外，还设置有自备UPS（蓄电池）作为第2路电源。 本站所有电气、信号线电缆均穿镀锌钢管敷设，所有金属管线、用电设备、金属外壳、穿线钢管、电缆金属外壳、金属支架等正常工作不带电的金属均应与接地系统可靠焊接。 本项目电源接地形式为TN-S。 B.火灾自动报警系统 厂区内能形成爆炸环境的物质为天然气（爆炸下限LEL=5），设置可燃气体泄漏检测报警设施，爆炸性气体的一级报警值设定为25%LEL，二级报警值设定为50%LEL。在中央厨房内设置可燃气体泄漏检测仪2只，报警信号引入控制室进行监控。 ②消防给水和灭火设施 A. 室外消防给水系统 本项目沿站区道路在站区绿化带内设置2只室外消火栓，在室外消防栓旁设置水带箱，箱内配置2盘直径65mm、长度20m的带快速接1：3的水带，及2支VI径65mm×19mm水枪、一把消火栓钥匙，水带箱距消火栓距离2m。 室外消防管道管径为DN100管道，与厂区环状消防管网连接，可满足消防要求。 B.灭火设施 根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的第9.5.6条，本站配备灭火器具体情况如下：设置8Kg磷酸铵盐干粉灭火器4具。 （8）环境突发事故应急预案 针对本项目生产过程中可能出现的突发环境风险事故，建设单位必须事先制订出应对突发事故的应急预案，具体如下： ①应急计划区 根据本工程贮存危险物品的品种、数量、危险性质以及可能引起火灾的事故特点，确定以下区域为应急计划区：天然气调压装置 ②应急组织机构、人员 企业内部成立专门的应急救援领导小组和指挥部，一但发生突发事故，以便能讯速协调组织救护和求援。具体如下：应急救援领导小组由厂长和相关人员组成，当发生重大事故时，以领导小组为基础，厂长任总指挥，负责应急救援工作的组织和指挥。 ③应急预案启动 由应急救援领导小组决定启动应急预案，同时报厂应急指挥部；启动后，应急救援领导小组立即转为现场指挥小组，厂级预案启动后，现场应急指挥权立即交给厂现场应急指挥部，依此类推。 ④应急救援保障 应急救援指挥由相应的应急组织机构实施。 火灾事故由当地消防部门组织并配合厂内相关生产部门实施应急救援。 泄漏事故由厂内相关生产部门组织并配合有关消防部门实施应急救援。 ⑤报警、通讯、联络方式 生产车间设置厂区电话和指令电话，一旦发生事故，可随时进行厂内和厂外联系。 ⑥应急抢险、救援及控制措施 应急抢险、救援工作以事故应急救护队为主，必要时配合相关的电力、医疗等部门协同进行。 本工程在易发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并建议设置必备的防尘防毒口罩、防护手套、防护服、防毒面具、呼吸器、急救药品与器械等事故应急器具。 在工艺设计中重要设备均设置相应的备品、备件或备用系统。 主要生产厂房均设置两个以上的安全出口。 ⑦天然气应急措施 A. 天然气站工作人员加强巡检，严格执行站区安全规程，保证生产设备及检测设备的良好状态，站区严格执行年度检修制度，保障所有接地，压力容器的安全运行，定期检验校准。 B. 天然气发现泄漏后，可燃气体泄露装置会立即会出现声光报警，工作人员佩戴好护具后查明原因，确定无误的情况下切断紧急切断阀，关闭所有供气点，查明原因。 C. 火灾爆炸发生后，中央厨房内红外感应器会立即报警，站内消防水系统，火灾自动喷淋系统根据温度感应器会自动启动，同时连锁启动的还有消防供水稳压泵。 D. 工作人员报火警(119)，站内设地上式消火栓一座配合消防车联动作业。 E. 值班人员汇报生产调度启动应急小组指挥部领导，并向泄漏或下风向毗邻单位提出安全防范要求。 F. 应急小组根据事故的等级启动相应等级的事故应急预案，设置警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾或爆炸而造成不必要的损失和伤亡。 G. 在消防人员的配合下保护和冷却相邻装置。进入现场的人员必须佩带或使用安全防护装备和穿好防火服。 H. 切断厂内可能发生污染的雨水管网，对溢流至厂区内的消防污水引入企业现有的3000立方污水处理装置事故池，进行处理，待水质检测达标后，方能恢复正常排放。 I. 应编制人员紧急撤离、疏散计划。 因泄漏而出现火灾事故时，尽快疏散事故污染区人员至安全区，禁止无关人员进入火灾、爆炸区。 一旦出现突发性的环境事故，撤离组织计划由应急组织机构(指挥部)制定并组织实施，相关的人员、设备等的撤离与搬迁应有序按计划进行，避免造成混乱而引发次生污染及安全事故。 ⑧应急监测 按照污染事故的类型，进行大气环境监测，监测频率按每小时一次安排。 发生大气污染事故需主要监测因子为甲烷等，并根据事故情况选择适当的特征污染因子监测。监测点按照风向等气象条件以污染源、厂界和周围保护目标为重点。 发生水污染事故，主要监测因子为石油类、CODcr，等，同时按照泄漏的天然气情况选择特征污染物进行监测，监测点为项目地河段。 同时，对项目地居民水源地水质进行实时监测，以保障项目地居民的饮水安全。监测结果需要随时提供给专业指挥部，为应急决策提供支持。 ⑨事故应急救援关闭程序与恢复措施 突发性的污染事故在得到有效控制，并使事故造成的后果均恢复到常态或使之均得到可靠的处置后，事故应急救援程序随之关闭。如再次出现突发性的污染事故，则事故应急救援程序自动恢复。 事故应急救援程序的启动、关闭与恢复均由相应的应急组织机构的上一级主管部门发布。 ⑩应急培训计划 制定和健全各工种岗位责任制及各工序安全操作规程，企业在平时就抓紧安排人员的培训与演练，操作人员一定要经过专业培训，通过考核，持有上岗证方可上岗。同时，企业应制订全面可靠的安全操作规范并教育职工严格遵守安全操作规程；加强上岗及上岗后的反复培训；组织相关的应急组织机构人员进行相应的事故预警、事故救险与处置、事故补救措施等专业的培训，应急培训应列入厂内职业技能培训计划中，纳入厂内日常生产管理计划中。 公众教育以地区应急组织机构为主，厂内的应急组织机构也应有组织、定期向当地公众进行工程工艺技术、专业知识、事故风险、事故救援等方面的教育工作，使当地公众更多了解并掌握相关专业知识、事故风险、事故救援等方面的知识。 一旦出现事故，建设单位配合当地有关部门要及时向当地公众发布事故风险信息，以便使当地公众了解事故的风险、后果、处置、救援等方面的信息，将事故造成的后果降低到最低限度。 （9）风险评价结论 综合以上分析，该公司风险评价结论如下： ①该项目涉及到的化学品中属于危险化学品的有天然气。根据物质火灾爆炸危险度和最大储存量，确定火灾爆炸因子为天然气。 ②经对该项目危险物质重大危险源判别，本项目不构成重大危险源。 ③项目在消防设计、建筑电气、消防给水和灭火设施做了周密的防范措施，该项目不构成重大危险源，本项目设置可燃气体报警装置，接地防雷装置，消防装置，消防安全联合启动措施到位。项目的风险是可以控制的，可接受。 9、清洁生产分析 清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以提高生产效率并减少对社会和环境的风险。它是与传统末端治理为主的污染物防治措施有所不同的新概念，其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。 本项目主要为低温食品1万份/天，冷冻食品1500份/天，营养餐2万份/天项目。目前国家环保部还没有发布相应行业清洁生产标准。根据规定，国家未发布行业清洁生产规范性文件和相关技术指南的建设项目，清洁生产分析结合行业及工程特点，从资源能源利用、生产工艺与设备、产品先进性、污染物产生、废物处理和综合利用、环境管理等方面确定清洁生产指标与开展评级。本项目清洁生产从以下几个方面分析。 （1）项目产品先进性 本项目产品主要为水果拼盘、蔬菜拼盘、蛋糕、速冻饺子、速冻包子和荤菜拼盘。项目以蔬菜、面粉、大米、猪肉、鸡肉、牛羊肉等为主要原材料，为无毒、无害的清洁物质，符合清洁原材料要求；产品具有味美、高品质、营养合理、安全卫生、制作系统化的特点，并且有耗能低，不受季节性、地域性限制等特点，为清洁产品。 （2）生产工艺及设备水平 本项目生产工艺采用国内较先进的工艺，自动化程度高、技术先进，符合清洁生产的要求。 其先进性体现为：①主要加工设备均采用国内先进设备；②其工艺比较先进，能耗、水耗、物耗较小。 （3）资源能源利用水平 本项目生产主要耗能为电能、天然气、新鲜水等，均属于清洁能源，通过类比分析国内先进企业安徽悦诚食品有限公司和徐州汉中福禧餐饮有限公司等同类生产企业，本项目资源能源利用设计指标分析如下表。 表8-20 项目资源能源利用指标分析 序号; 指标; 安徽悦诚食品有限公司; 徐州汉中福禧餐饮有限公司; 本项目. 1; 耗新鲜水量（m3/份产品）; 0.8; 0.9; 0.067. 2; 水循环利用率（%）; 0; 0; 50%. 3; 耗电量（KWh/份产品）; 6.72; 6.65; 6.35. 4; 废水量（m3/份产品）; 0.12; 0.10; 0.055. 由上表可知，本项目电能、蒸汽、新鲜水等各指标均优于安徽悦诚食品有限公司和徐州汉中福禧餐饮有限公司同类企业，达到国内先进行业清洁生产的要求。 （3）污染物排放控制水平 建设项目注重生产全过程的“三废”控制，针对性的污染防治措施即控制了物料流失，又大大减少了外排污染物对环境的影响，保证所排污染物达到相应的排放标准。其中废水达到大浦工业园污水处理厂的接管标准，外排大气污染物均达到排放标准，厂内产生的固体废弃物均能得到安全、有效的处理与处置，并能实现厂界噪声达标排放。 综上所述，本项目“三废”控制措施可有效的降低各污染物的排放量，废水、废气、噪声等各类污染物均能实现达标排放，固体废物零排放。因此，本项目对污染物的防治措施符合清洁生产的要求。 （4）废物回收利用 本项目食材清洗废水分前后两段，前段清洗废水收集后进入废水处理设施，后段清洗废水回用至食材清洗。项目产生的餐饮废水经一体化处理设施处理后回用于厂区绿化。 本项目节水主要采取以下措施： 本项目实施时，保证供水管路的安装质量，选择质量稳定的泵、阀门、管件，杜绝跑冒漏滴现象，节约用水； 项目产生固废分类收集管理，根据项目生产工艺，生活垃圾和污泥委托环卫部门清运，进行卫生填埋；废包装材料外售综合利用；餐厨垃圾经收集后委托具有餐厨垃圾处理资质的单位处理；隔油池油渣委托具有相应处理资质的单位处理。本项目固体废弃物经妥当处理处置后，不对外环境产生影响。因此，项目固体废物安全处置率达到100%。 （5）环境管理指标 ①严格按国家有关标准规范企业工作，包括对员工的教育、岗位培训等； ②安装水表、电表，对用水量、电量进行计量，加强计量监督； ③加强员工技术培训和清洁生产培训，增强员工操作技能，提高员工清洁生产认识水平。 ④该项目在设备选型时选用节能型，对国家明令禁止的耗能设备不予选用；生产工艺流程布局合理，减少物料运输损耗，降低了劳力消耗；强化节能管理，不断提高员工节能意识。 由以上分析可知，该项目达到国内清洁生产先进水平，满足清洁生产的要求。 10、外部环境对本项目影响分析 本项目为食品加工项目，项目有一定的特殊性，受外界影响的主要污染物以大气污染物为主。根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求“3.1.1厂区不应选择对食品有显著污染的区域，如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效消除的地址”，本次评价对企业周边环境进行勘察。经通过收集资料和现场踏勘： 厂区南侧为高新一路，西侧为连云港华云建筑材料有限公司、连云港天瑞机械有限公司和金丽奇针纺织品有限公司、北侧为中通快递、东侧为振兴路，隔振兴路为连云港新奥燃气工程有限公司和连云港燎原玻璃装饰有限公司。 西侧连云港华云建筑材料有限公司已停产多年，目前厂区为闲置厂房；西北侧90m处连云港天瑞机械有限公司主要为机械加工，污染物主要为粉尘，根据企业环境影响分析，企业粉尘产生量很小，厂界可达标，对外界环境影响轻微；西侧20m处金丽奇针纺织品有限公司主要为帽子、毛衣、手套等加工生产，企业无大气污染物产生。 北侧为中通快递仓储厂房，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等产生。 东侧60m处为连云港新奥燃气工程有限公司，企业主要为燃气设施、设备的设计、建设、安装与维护；燃气输配（不含燃气销售），无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源等产生。 东北侧65m处为连云港燎原玻璃装饰有限公司，距离本项目中央厨房距离为140m，该企业已停产多年。 通过上述分析，本项目厂界周围无其他重污染企业在建。其他附近在建的项目均应按照环评要求落实污染防治措施，对环境影响可有效降低，为进一步保障本项目的建设环境，本报告提出以下措施： ①按《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）建设厂房和车间。 ②厂界四周保障至少10m宽绿化带，进一步减轻外环境影响。 ③本项目周边不得再建设有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源排放的项目。 11、排污口规范化设置 按照国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》、江苏省环保厅《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》和《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》的有关要求，对污水排放口、固定噪声污染源扰民处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治，规范排污单位排污行为。 （1）废气排放口的规范化设置 本项目中央厨房设一个专用烟道，根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号），上述排气筒应进行如下设置： A、专用烟道设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台； B、在油烟收集管与净化设施联接处（即油烟净化设施进口）和油烟净化设施出口均设置采样口； C、在专用烟道附近设置醒目的环境保护图形标志牌。 （2）厂内排水实行雨污分流体制，雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目餐饮废水经一体化处理设施后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理。设污水排放口1个、雨水排放口1个。 （3）固定噪声源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近设置环境保护图形标志。 （4）建设项目固体废弃物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求分类设计贮存场所。堆放处及进出口处应设置醒目标志牌。 12、环境管理及监测计划 （1）环境管理 环境管理和环境监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要的意义。 ①环境管理要求：根据项目建设程序，对项目设计、施工、运营等不同阶段应提出相应的环保措施，并落实具体的环保执行、监督机构。 ②设计建设阶段：委托资质单位评价建设项目可能带来的环境影响，分析其影响大小及范围，提供环保措施和建议，并落实具体的环保执行、监督机构。 将环评提出的有关建设期环境保护措施以合同形式委托给建设承包商，同时对配套的环保工程实施进行监督管理，确保建设工程环境目标的实现，并作为工程竣工环保验收的依据。 ③生产运营期间：由厂内部环保机构负责其环保措施落实并监督其运行效果，业务上接受当地环保行政主管部门的指导，有关污染源的调查及环境监测，可委托并配合当地环境监测站进行。 ④验收工作：按照《建设项目环境保护管理条例》（修正案）、国环规环评〔2017〕4号关于公布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告、《建设项目竣工环境保护验收技术指南·污染影响类》等相关法律要求，为落实建设单位环境保护主体责任，强化建设项目环境保护事中事后监督管理，企业应按照相应验收规范，完成验收工作。 （2）日常环境管理制度： ①环境管理目标：本项目营运期会对邻近环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家关于经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的方针。 ②环境管理机构的设置及职责：在环境管理机构上落实厂、车间及具体管理人员的三级环保责任制。建议建立以总经理为组长的环保领导小组，并建立管理网络。 根据公司的实际情况建立环保科，具体负责全公司的环保管理工作，配备专职环保管理干，负责与环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，检查备品备件落实情况，掌握行业环保先进技术，不断提高全公司的环保管理水平。环保科主要职责为： A. 贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制。 B. 建立各污染源档案和环保设施的运行记录。 C. 负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题。安排落实环保设施的日常维持和维修。 D. 负责组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 E. 负责组织制定和实施日常监督检查中发现问题的纠正措施及预防潜在环境问题发生的预防措施。 F. 负责收集国内外先进的环保治理技术，不断改善和完善各项污染治理工艺和技术，提高环境保护水平。 G.作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 ③健全各项环保制度：结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，公司应建立相应的环保管理制度，主要内容有： A. 严格执行“三同时”的管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价的制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“三同时”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。 B. 建立报告制度。按照地方环保主管部门的要求执行排污月报制度。 C. 健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。 D. 在设计和施工时，排气筒上应规范设置采样孔，排水设置标准排放口，并建有操作平台，以保证环境监测站的安全采样。 F. 加强职工教育、培训：加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在生产劳动过程中的位置和责任。 加强新招人员的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。 （3）环境监测计划 作为环境管理和环境保护措施计划制定的依据，环境监测计划的实施在本项目中是必不可少的。实施环境监测，可以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境。环境监测可分三个阶段：一、可行性研究阶段，对项目建设前的环境背景进行监测，可由环境影响评价单位完成；二、项目施工期的污染监测，主要对施工的噪声、扬尘等进行监测，可委托当地环保监测站完成；三、运行期的定期常规污染监测；四是验收监测。建议主要对噪声、环境空气和污水纳管水质等进行监测，可委托第三方监测完成。本项目营运期环境监测计划可参照具体见表8-21。 表8-21 环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 烟气排口; 油烟; 每半年一次; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 污水排口; COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、LAS、粪大肠菌群数; 每半年一次; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）. 噪声; 东、南、西、北四厂界; Leq; 每半年监测1次，每次监测1昼夜; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 13、生态红线相符性 本项目选址于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离本项目较近的生态红线区域为连云港市蔷薇湖饮用水水源保护区和通榆河（连云港市区）清水通道维护区（西侧2.8km）。 本项目选址不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）的范围内。即本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）等有关文件的要求。 14、总量控制分析 本项目在采取了有效的污染控制措施后，各污染物总量控制情况如下： （1）大气污染物：无。 （2）水污染物 建设项目废水接管考核量为：废水量2352m3/a、COD 0.667t/a、SS 0.496t/a、NH3-N 0.061t/a、TN 0.076t/a、TP 0.0075t/a、动植物油0.09t/a、LAS 0.001 t/a；最终外排量为：废水量2352m3/a、COD 0.118t/a、SS0.024t/a、氨氮0.012t/a、总氮0.035t/a、总磷0.001t/a、动植物油0.002t/a、LAS 0.001 t/a，纳入大浦工业园污水处理厂总量范围内。 （3）固废 固废：外排量为零。 15、规划及选址合理性分析 本项目位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，用地性质为工业用地，项目生产占用的土地不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之规定，符合土地利用规划及政策要求。项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB1488-2013）选址要求。 因此，项目建设符合国家、地方规划及发展要求。 16、环保“三同时”项目 项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表8-22。 表8-22 环保“三同时”项目及投资估算情况表 项目名称; 中央厨房、食品深加工项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资 （万元）; 完成 时间. 废气; 中央厨房; 烟尘、SO2、NOx、油烟; 油烟经油烟净化处理设施处理后经专用烟道排放；中央厨房设置排风机；安装油烟在线监控设施; 达标排放; 20; 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 废水; 生活污水、餐饮废水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS; 化粪池；一体化处理设施; 达标排放; 10. 噪声; 高噪声设备; 噪声; 隔声、减振，降噪量≥25dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 1. 固废; 生产过程; 一般工业固废; 50m2; 固废均得到有效处置; 3. 办公、生活; 生活垃圾; 垃圾桶. 地下水、土壤; 化粪池防渗、防漏措施; 满足防范措施要求; 5. 风险防范措施; 设置消防栓; 0.5. 雨水口、污水口应急监测; 1. 根据方案多方位分类别培训; 0.5. 根据项目风险类型增加针对性拦截物资的储备; 0.2. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 实行雨污分流，规范化接管口; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; 1. “以新带老”措施; 无; -. 区域解决问题; -; -. 大气环境防护及卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; -; -. 环保投资合计; 42.2.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 中央厨房 | 烟尘、SO2、NOx、油烟 | 油烟经油烟净化处理设施处理后经专用烟道排放；中央厨房设置排风机；安装油烟在线监控设施 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水、餐饮废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、LAS | 化粪池；一体化处理设施 | 达标排放 |
| 固体废物 | 营运期 | 废包装材料 | 外售综合利用 | 零排放 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 委托具有餐厨垃圾处理资质的单位处理 |  |
|  |  | 隔油池油渣 | 委托具有相应处理资质的单位处理 |  |
|  |  | 污泥 | 环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为设备噪声，根据类比调查，主要噪声源设备单台噪声源源强75~80dB(A)。高噪声设备产生的噪声经过设备减震、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，项目产生的废气、废水、固废均得到妥善处理、处置。故本项目的建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 连云港同达建材有限公司拟投资12000万元在江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号建设中央厨房、食品深加工项目。经过对项目工程内容、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、与产业政策相符 本项目属于其他未列明食品制造（C1499），根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目；根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类、淘汰类项目，符合江苏省相关产业政策。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发[2015]118号），本项目设备及产品不属于其中的限制类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为允许类项目，符合国家和地方相关产业政策。 本项目已经通过连云港高新技术产业开发区经济发展与安全监督局备案，备案号为：连高发经[2019]27号。 因此，本项目的建设在产业政策方面是可行的。 2、项目与“三线一单”控制要求的相符性 本项目不属于连云港市生态红线区域内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》。 本项目的实施不会改变环境功能类别，与环境质量底线相符。 项目原辅料、水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。 本项目位于江苏省连云港市高新技术开发区振兴路1号，项目不在区域负面清单内。 3、环境质量现状 评价区大气环境中细颗粒物（PM2.5）和O3浓度均超过环境空气质量二级标准，其他各监测因子均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；东盐河监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求；项目所在区域声环境达到《声环境噪声标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、与区域总量控制要求的相符性 （1）水污染物 建设项目废水接管考核量为：废水量2352m3/a、COD 0.667t/a、SS 0.496t/a、NH3-N 0.061t/a、TN 0.076t/a、TP 0.0075t/a、动植物油0.09t/a、LAS 0.001 t/a；最终外排量为：废水量2352m3/a、COD 0.118t/a、SS0.024t/a、氨氮0.012t/a、总氮0.035t/a、总磷0.001t/a、动植物油0.002t/a、LAS0.001 t/a，纳入大浦工业园污水处理厂总量范围内。 （2）大气污染物 无。 （3）固体废弃物 外排量为零。 5、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）水环境影响分析结论 项目废水主要为餐厨废水和生活污水，项目餐饮废水经一体化处理设施后部分回用于厂区绿化，剩余餐饮废水和经化粪池预处理后的生活污水，统一经市政管网接管至大浦工业园污水处理厂进行集中处理，尾水达标后排入大浦河。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准的A标准。对周围水环境影响较小。 - 大气环境影响分析结论 本项目营运期大气污染物主要为餐饮油烟，经油烟净化设施处理后经专用烟道排放，油烟废气能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准，对环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声源主要是生产过程中产生的设备噪声，其声压级为75～80dB(A)。本项目在采取相关措施后，厂界噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，生产噪声对周围声环境的影响不大。 - 固废影响分析结论 生活垃圾和污泥委托环卫部门清运，进行卫生填埋；废包装材料外售综合利用；餐厨垃圾经收集后委托具有餐厨垃圾处理资质的单位处理；隔油池油渣委托具有相应处理资质的单位处理。本项目固体废弃物经妥当处理处置后，不对外环境产生影响。 综上所述，该项目运营过程中产生的主要污染物为：废气、废水、固废及噪声等，均采取有效措施进行处理后，使其达标排放，对环境的影响较小。因此，从环保的角度看，该项目的建设是可行的。 6、环境功能区可达性分析 项目投产后，产生的污染物经采取相应措施后，均能达标排放，对周围环境质量影响较小，不会改变当地的环境质量功能。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。项目正常生产期间产生的废气、设备噪声经采取合理有效的治理措施后，可达标排放，对周围环境影响较小，废水、固体废弃物能够得到合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。

二、建议 1、严格执行“三同时”制度，确保项目污染治理设施的实施。 2、评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价 3、项目方应加强管理，有节材、节能、减污的清洁生产意识，并且在项目投入运行后能把清洁生产逐步应用于生产过程中，以最小的消耗获得最大的报酬，提高资源利用效率，为创建节约型社会做出贡献。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注释 一、本报告应附以下附件、附图： 附件1：备案证 附件2：营业执照及法人身份证 附件3：土地证明 附件4：声明 附件5：《连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》批复 附件6：项目技术咨询意见 附件7：项目修改清单 附件8：编制单位信用承诺表 附件9：环保信用承诺表 附件10 审批登记表 附图1：建设项目地理位置图 附图2：项目周边概况图 附图3：建设项目平面布置图 附图4：连云港市生态红线区域保护规划图 附图5：周边水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价： （1）大气环境影响专项评价 （2）水环境影响专项评价 （3）生态环境影响专项评价 （4）声环境影响专项评价 （5）土壤环境影响专项评价 （6）固体废弃物环境影响专项评价 （7）辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。