连高环表复〔2025〕8 号

关于对正大天晴药业集团股份有限公司吸入制剂及相关辅料和给药装置开发项目环境影响

报告表的批复

- 正大天晴药业集团股份有限公司：

- 你公司委托连云港蔚莱环境科技有限公司编制的《正大天晴药业集团股份有限公司吸入制剂及相关辅料和给药装置开发项目环境影响报告表》（项目代码：2506-320772-89-02-680147，以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 本项目为改建项目，位于连云港高新区海州工业园郁洲南路369号，总投资22000万元，其中环保投资210万元。主要建设内容：改造建设项目产品的吸入制剂生产线，建成后可生产吸入制剂5亿支（粒）/年，配套建设或升级更换冷冻水系统、燃气锅炉房等配套设备设施。其中，项目备案证中的研发内容另行评价。

- 二、根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、风险防范措施的前提下，从生态环境角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容进行建设。

- 三、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下要求：

- （一）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的收集、处理效率达到《报告表》要求。

- 综合制剂车间：有机废气通过真空负压收集后，经“二级活性炭”处理达标后通过16m高排气筒DA030排放。高端综合制剂车间：粉碎过筛、载体制备、载体上药、过筛、充填工序产生的粉尘收集后经“滤筒+高效过滤器（车间清扫除尘）”处理达标后通过15m高排气筒DA1002排放；充填工序产生的粉尘收集后经“滤筒+高效过滤器（设备除尘）”处理达标后通过15m高排气筒DA1001排放。固体制剂生产车间：粉碎过筛、载体制备、载体上药、过筛、充填工序产生的粉尘收集后经“袋式除尘器+水喷淋（车间清扫除尘）”处理达标后通过23m高排气筒DA029排放；充填工序产生的粉尘收集后经“袋式除尘器+水喷淋（设备除尘）”处理达标后通过23m高排气筒DA026排放。燃气锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过15m高排气筒DA031排放。危废仓库：废气收集至“两级活性炭吸附+一级水喷淋”处理达标后经15m高DA032排气筒排放。

- 有组织非甲烷总烃、TVOC、颗粒物（药尘）废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1及C1相关标准限值；锅炉排放的大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1规定的限值要求。非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准要求；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）中表6规定限值要求。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则完善厂区给排水系统。落实地下水、土壤污染防治措施。本项目产生的废水主要包括生产废 水、公辅工程废水（制水系统废水、蒸汽冷凝水、冷却更新排水、锅炉排水等）和生活污水。生活污水和生产废水经厂区污水站（格栅+集水井+pH调节混凝+水解酸化+缺氧池+好氧池+二沉池）处理达接管要求后，与公辅工程废水一起排入城南污水处理厂集中处理。

- （三）加强噪声污染防治。通过采取隔声、减震等措施，从源头降低噪声源；合理布局、加强管理等措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施。项目须按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，确保不产生二次污染。项目危险废物须交有资质单位处理；一般工业固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定。

- （五）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口、标志等，按照《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- （六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事故应急预案。开展环境治理设施安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。同时采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

四、项目实施后，主要污染物排放实行总量控制，污染物年排放总量初步核定如下：

（1）大气污染物：VOCs0.0152t/a、颗粒物0.08834t/a、二氧化硫0.0331t/a、氮氧化物0.2509t/a。

（2）水污染物（接管量/外排量）：废水量61092.62m3/a、 COD3.8838/3.0546t/a、氨氮0.059/0.059t/a、TN0.064/0.064t/a、 TP0.0037/0.0037t/a。

（3）固废：全部综合利用或安全处置。

五、你公司应在本项目实际排污之前申请排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者申填报排污登记的，不得排放污染物。

六、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

七、项目建设期间及运营期的环境监管由连云港市生态环境局高新区分局负责。项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定办理项目竣工环保验收手续。逾期未验收，将由相关部门依法进行处置。

八、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港高新技术产业开发区行政审批局

2025年7月10日

抄送：连云港市生态环境局高新区分局，海州工业园管理办公室，高新区安全生产监督管理局，连云港蔚莱环境科技有限公司