- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环氧模塑封料产线提升改造及迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-320772-89-02-931407 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘欣 | 联系方式 | 13812345527 |
| 建设地点 | 一部：江苏省连云港高新技术产业开发区振华路3号 二部：江苏省连云港高新技术产业开发区振华路8号 |  |  |
| 地理坐标 | 一部：（E119度11分30.983秒，N34度38分11.497秒） 二部：（E119度11分43.999秒，N34度38分1.645秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985 电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 81电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 连云港高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 连高审批备[2025]15号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.66 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 48090.9（一部厂区） 54322.9（二部厂区） |
| 专项评价设置情况 | 项目排放废气中含有有毒有害污染物——甲醛，且厂界500m范围内有环境空气保护目标，因此，需设置大气专项评价 |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《连云港高新技术产业开发区总体规划（2015-2030）》； 规划审批机关：/； 规划审批文件名称及文号：待批。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 ； 审批机关：连云港市生态环境局； 审批文号：环审[2019]145 号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区规划相符性 根据《连云港高新技术产业开发区总体规划（2015-2030）》，高新区规划总面积约为 80 平方公里，以科技服务为核心，大健康产业为主导，软件信息和智能装备产业为重点，拟形成“一轴、三板块”的功能结构，“一轴”即沿花果山大道和徐新公路串联沿线各产业功能发展片区形成的产业发展轴，“三板块”包括先进制造、科创智慧及健康休闲三大板块，并规划配套基础设施。 先进制造业板块重点：以装备制造、电子信息、产业孵化等为主的高新技术产业功能，并作为高新区先进科研技术的成果转化基地。本项目即处于先进制造业板块的衡所华威电子有限公司现有厂区内，项目用地为工业用地。从产业布局角度考虑，本项目属于《连云港高新技术产业开发区总体规划（2015-2030）》中的先进制造业板块，本项目主要为电子专用材料制造，属于连云港高新技术产业开发区总体规划“先进制造业”板块中“电子信息”范畴，符合产业定位。 2、与园区规划环境影响评价结论相符性 根据《连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》（环审 [2019]145 号）连云港高新技术产业开发区产业定位为：根据连云港市中心城区规划结构，综合考虑高新区与周边地区的功能协调，规划整体形成“一轴、三板块”的功能结构。 （1）“一轴”：即沿花果山大道和徐新公路两条城市快速路串联沿线各产业功能发展片区形成的产业发展轴，同时连接高新区北侧连云港经济技术开发区和东南侧徐圩新区两大产业发展片区，加快高新区与周边发展区域的融合互动； （2）“三板块”： ①先进制造板块：东北部围绕宋跳产业发展基础形成的产业板块，并定位为以装备制造、电子信息、产业孵化等为主的高新技术产业功能，并作为高新区先进科研技术的成果转化基地；先进制造板块规划形成“一轴五组团”的功能结构其中：“一轴”：沿振兴路和规划道路串联沿线各发展组团形成的功能组团发展轴；“五组团”：1、北部对接猴嘴片区形成的生活服务组团；2、中北部主要针对罗盖特等原有产业进行优化升级的产业优化升级组团； 3、中部以旺旺家园、千叶花园城等居住功能为主的生产配套组团； 4、中南部以原有产业用地为基础，形成“退二优二”创新产业重置组团，打造集研发孵化和工业生产为一体的特色产业组团，作为科创板块中高新技术研发功能的成果转化基地； 5、南部针对新城热电、中储物流公司和万联集团地块“退二进三”， 进行居住生活、商业服务、休闲娱乐等功能开发而形成的综合服务组团 ； ②科创智慧板块：中部分别围绕科教园区、行政中心、商业商务核心以及各居住功能片区形成的集科教创新、金融服务、品质生活服务等各类综合服务功能于一体的综合服务板块； ③健康休闲板块：南部以南城古镇文化和云台农场生态农业为本底，形成以文化体验、禅旅休闲、生态农业、健康食品、养老度假、旅游服务等各类主题功能为核心的特色功能板块。本项目位于先进制造板块的衡所华威电子有限公司现有厂区的现有厂房内，项目属于先进制造业中的中部组团，本项目主要为电子专用材料制造，属于连云港高新技术产业开发区总体规划“先进制造业”板块中“电子信息”范畴，符合产业定位。本项目建设与园区规划环评相关产业负面清单相符性分析详见表 1-1。 表1-1 项目建设与园区规划环评相关产业负面清单相符性分析 类别; 具体内容; 本项目情况; 相符性. 产业定位; ①引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进上下游产业协同发展的项目，比如：工程机械产品链（工程机械系列、矿山机械系列、建材机械系列、 农林机械系列、环保机械设备、关键零部件如发动机、液压传输设备等）、新能源新材料产品链（硅材料下游项目，光电板、太阳 能电池组件、光电子科学和光机电一体化技术，光电集成电路、光计算机、光纤系统， 激光装置等电子信息产品等）、光电产业链 （液晶、发光二极管显示屏、光电器件、激光产业、光学产业等）。 ②禁止新建化学品和油品等危险品仓储项 目。 ③《产业结构调整指导目录》（2013 年修改） 以及江苏省产业政策中明确列入淘汰或限制的项目。 ④禁止新建印刷线路板类、有废气、含重金属废水产生的芯片制造、电路板等项目。 ⑤禁止新建精细化工、含原料药合成、含医 药中间体生产、涉及医药化工、含原药提取、 精制及制程相对复杂的生物医药产业(国家 鼓励的新药研发除外)。 ⑥禁止新建废水排放量大的食品加工生产企业。 ⑦禁止新建印染、染整等项目。; 本项目符合国家的产业政策，项目主要为电子专用材料制造，符合园区产业定位；本项目不属于表列的禁止项目清单中项目，项 目不属于《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中淘汰类或者限制类项目。; 相 符. 产品 工艺; ①禁止新建铸造类和电镀、表面处理类企业；淘汰、限制类的机械加工类企业如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、 普通微小型球轴承制造项目。 ②引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生 产水平等应达到国内领先或国际先进水平， 优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、 产品附加值高的工艺技术、产品或项目 ③限制新建废气排放量大、有大气特征因子 排放的的工业生产项目。; 本项目不属于铸造 类、电镀、表面处理类项目；项目不属于普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目，项目采用的生产工艺和装备技术属于行业内先进水平。本项目废气污染因子为颗粒物、非甲烷总烃，经处理后能实现达标排放，排放量较小，不属于废气排放量大、有大气特征因子排放的的工业项目。; 相符. 水耗能耗; ①不符合国家、江苏省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。 ②限制用水效益低、耗水高的产业，限制新建废水排放量大的生产项目。 ③引进的项目必须具备完善、有效的“三废” 治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标。 ④强化污染物排放强度指标约束，引进项目污染物排放总量必须在开发区允许排放总量范围内。 ⑤引进的项目环境风险必须可控，优先引进 环境风险小的项目。; 本项目的建设符合国家、江苏省法律法规的规定，项目不含落后工艺、装备及产品，公司具备安全生产条件。本项目无废水外排，项目具备完善且有效的“三废”治理措施，能够实现废水、 废气污染物达标排放，项目新增的污染物排放量未突破区域总量限制，项目环境风险较小，在做好各项风险防护措施后，项目风险可控。; 相符. 综上，本项目符合园区规划环评产业发展定位，项目生产工艺不涉及规划环评负面清单中禁止、限制引入内容。项目建设符合《连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 经查询，本项目属于C3985 电子专用材料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件三《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》中限制、淘汰和禁止类；项目工艺设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）中规定淘汰的工艺设备；本项目不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中江苏省引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业。 项目已于2025年1月22日取得连云港高新技术产业开发区行政审批局出具的备案证，备案证号：连高审批备〔2025〕15号，项目代码：2501-320772-89-02-931407。 因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 2、用地规划相符性 本项目位于江苏省连云港高新技术产业开发区振华路3号，进行环氧模塑封料生产线提升改造及迁建，用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导 目录（2024 年本）》 中限制和禁止类用地项目，符合用地政策要求。根据建设单 位提供的土地证，本项目用地性质为工业用地，符合《连云港高新技术产业开发 区总体规划（2015-2030）》中相关土地规划。 根据《关于启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（连自然资函〔2022〕183 号）及《连云港国土空间总体规划》（2021-2035 年）“三区三线”，项目位于城镇开发边界内，不占用耕地及生态红线。详见附图。 3、“三线一单”相符性分析 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，为充分发挥环境影响评价从源头预防环境污染和生态破坏的作用，推动实现“十三五”绿色发展和改善生态环境质量总体目标，以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），为全面落实中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见，深入贯彻“共抓大保护、不搞大开发”要求，推动长江经济带高质量发展，就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，编制生态环境准入清单（以下统称“三线一单”）。 ①生态保护红线 A. 与江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）文件，距离本项目最近的国家级生态保护红线区为连云港临洪河口省级湿地公园。具体情况见表1-2、1-3。 表1-2 距离一部厂区最近的生态红线区域（江苏省国家级生态保护红线规划） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 相对本项目. 方位; 距离(km). 连云港临洪河口省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 连云港临洪河口省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 21.98; NW; 2.69. 表1-3 距离二部厂区最近的生态红线区域（江苏省国家级生态保护红线规划） 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 相对本项目. 方位; 距离(km). 连云港临洪河口省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 连云港临洪河口省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 21.98; NW; 3.22. 距离本项目最近的国家级生态保护红线为连云港临洪河口省级湿地公园，约2.69km，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》规划的范围内，本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）文件的要求。 B.与江苏省生态空间管控区域保护规划的相符性 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府办公厅关于印发<江苏省生态空间管控区域调整管理办法>的通知》（苏政办发[2021]3号），距离本项目最近的生态空间管控区域为通榆河（连云港市区）清水通道维护区。具体情况见表1-4、1-5。 表1-4 距离一厂部最近的生态空间管控区（江苏省生态空间管控区域保护规划） 红线区 域名称; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围; 面积（km2）; 相对本项目. 方位; 距离（km）. 连云港临洪河口省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 连云港临洪河口省级湿地公园总体规划中的合理利用区和宣教展示区范围; 1.55; NW; 2.69. 通榆河（连云港市区）清水通道维护区; 水源水质保护; 海州区锦屏段生态空间管控区域范围为（东至西盐河，南至锦屏镇李圩村屠庄组，西至G15高速锦屏枢纽、蔷薇湖，北至新坝西路、204国道、G30高速公路）陆域水域，海州浦南段（新浦工业园）通榆河西岸生态空间管控区域范围为（东至通榆河，南至311国道，西至老204国道东侧，北至鲁兰河），鲁兰河南岸与通榆河交汇处上溯生态空间管控区域范围为（东至通榆河，南至鲁兰河南侧堤脚外至国安路北侧，西至发展路东侧，北至鲁兰河）陆域水域；其他市区段生态空间管控区域为两侧各1000米范围，淮沭新河、马河、鲁兰河（北岸）、乌龙河、新沭河（南岸）与通榆河交汇处上溯5000米及两岸各1000米范围内; 105.25; NW; 2.03. 表1-5 距离二厂部最近的生态空间管控区（江苏省生态空间管控区域保护规划） 红线区 域名称; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围; 面积（km2）; 相对本项目. 方位; 距离（km）. 连云港临洪河口省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 连云港临洪河口省级湿地公园总体规划中的合理利用区和宣教展示区范围; 1.55; NW; 3.22. 通榆河（连云港市区）清水通道维护区; 水源水质保护; 海州区锦屏段生态空间管控区域范围为（东至西盐河，南至锦屏镇李圩村屠庄组，西至G15高速锦屏枢纽、蔷薇湖，北至新坝西路、204国道、G30高速公路）陆域水域，海州浦南段（新浦工业园）通榆河西岸生态空间管控区域范围为（东至通榆河，南至311国道，西至老204国道东侧，北至鲁兰河），鲁兰河南岸与通榆河交汇处上溯生态空间管控区域范围为（东至通榆河，南至鲁兰河南侧堤脚外至国安路北侧，西至发展路东侧，北至鲁兰河）陆域水域；其他市区段生态空间管控区域为两侧各1000米范围，淮沭新河、马河、鲁兰河（北岸）、乌龙河、新沭河（南岸）与通榆河交汇处上溯5000米及两岸各1000米范围内; 105.25; NW; 2.44. 距本项目最近的生态空间管控区域为通榆河（连云港市区）清水通道维护区，本项目所在位置距其直线距离约为2.03km，项目与江苏省生态空间管控区域保护规划范围相对位置见附图4，不在《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）规划的范围内。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府办公厅关于印发<江苏省生态空间管控区域调整管理办法>的通知》（苏政办发[2021]3号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）文件等有关文件的要求。 （2）环境质量底线相符性 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-6所示。 表1-6 与当地环境质量底线的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、大气环境质量管控要求; 到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标: 2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。; 根据《2023年度连云港市生态环境状况公报》，2023年连云港市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为不达标区。 为加快改善环境空气质量，针对不达标问题，连云港市制定了《连云港市2024年大气污染物防治工作计划》（连污防指办〔2024〕34号）等相关治理方案文件，文件提出了坚持源头治理、推动能源绿色低碳转型、优化调整交通结构、聚焦重点行业综合治理、强化VOCs综合治理、实施精细化扬尘治理、强化面源污染整治、深化监督帮扶、加强能力建设、落实各方责任等相关重点任务，并明确了相关空气质量改善目标：2024年，全市PM2.5浓度达30微克/立方米左右，优良天数比率达82.1%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制；全市氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量完成省下达的指标要求。项目所在区域环境空气质量可得到改善。 本项目实施后，排放的废气均能满足排放标准，不会改变大气环境功能类别。本项目产生的废气采取措施后不会对周边环境空气质量造成不良影响。因此，本项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。; 符合. 2、水环境质量管控要求; 到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。; 项目所在区域主要河流有东盐河、大浦河。根据连云港市生态环境局发布的《2024年11月连云港市地表水质量状况》，大浦河大浦闸断面平均水质类别为Ⅲ类，东盐河的花果山桥断面平均水质类别为Ⅲ类，水质达标。本项目无废水外排，对地表水环境影响较小。; 符合. 3、土壤环境风险管控要求; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。; 项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时本项目不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境质量状况。; 符合. 综上，项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 根据《连云港市战略环境评价报告》中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-7所示。 表1-7 项目与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 水资源总量红线; 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。; 本项目所用水主要为 生活用水、 循环冷却 用水 ， 用水量约为 2506.25m3/a ， 依 托 市政供水管网。; 符合. 严格设定地下水开采总量指标。; 本项目不开采地下水。; 符合. 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。; 本项目所用水主要为 生活用水、 循环冷却 用水 ， 用水量约为 2506.25m3/a ， 依 托 市政供水管网。; 符合. 能源总量红线; 考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%， 2030年综合能源消耗总量控制在3200万吨标准煤。; 本项目能源消耗为46.67吨标准煤（电耗和水消耗折算）。; 符合. 2030年，单位GDP能耗控制在0.5吨标准煤/万元以下，碳排放强度控制在1.2吨/万元。; 根据计算，本项目能耗指标约0.099吨标准煤/万元。; 符合. 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-8。 表1-8 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标 设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、水资源 消耗; 严格控制全市水资源利用总量，到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。; 本项目所用水主要为生活用水、 循环冷却用水 ， 用水量约为2506.25m3/a ， 依 托 市政供水管网。; 符合. 2、土地资源消耗; 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。; 本项目用地不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 3、能源 消耗; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。; 本项目能源消耗为46.67吨标准煤（电耗和水消耗折算）。; 符合. 根据上表分析，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）环境准入负面清单 根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号），制定了连云港市环境准入制度及负面清单管理办法。本项目与连政办发[2018]9号对比分析见表1-9。 表1-9 与当地环境准入负面清单的符合性分析表 管控内涵; 项目情况; 符合性. （1）建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。; 本项目属于电子专用材料制造，且项目位于连云港市高新技术产业开发区振华路3号衡所华威现有一厂房内，为工业用地，符合用地标准。; 符合. （2）依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。; 距离本项目最近的生态管控区域是通榆河（连云港市区）清水通道维护区，位于本项目西北侧，最近距离约为2.03km。; 符合. （3）实施严格的流域准入控。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。; 本项目属于电子专用材料制造，不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的行业；且无含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的排放。; 符合. （4）严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。; 本项目属于电子专用材料制造，不属于大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉项目，本项目能源使用电能。; 符合. （5）人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目所在地不属于人居安全保障区且不存在重大环境安全隐患。; 符合. （6）严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发[2017]7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发[2017]134号）。重点建设徐圩IGCC和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂。; 本项目属于电子专用材料制造，不属于钢铁、石化、化工、火电等行业。; 符合. （7）工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录的高污染、高环境风险产品的生产。; 本项目符合产业政策，项目技术和设备工艺或污染防治技术成熟，且不属于环境保护综合名录（2021年版）的高污染、高环境风险产品的生产。; 符合. （8）工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清; 生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准，生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面达到国内先进水平。; 符合. （9）工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 工业项目选址区域拥有相应的环境容量。; 符合. 本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》文件相符性分析见表1-10。 表1-10 项目与生态环境分区管控方案文件相符性分析 文件; 管控内涵/要求; 项目情况; 符合性. 《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》; 省域生态环境管控要求; 空间布局约束; 1、按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、 保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线， 统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线， 实行最严格的生态空间管控制度， 确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。; 本项目不涉及江苏省国家级生态红线及江苏省生态空间管控区域，项目建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》中生态红线管控要求，符合《江苏省生态空间管控区域规划》中生态空间管控要求。; 符合. 2、牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。; 本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。; 符合. 3、大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、 环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。; 本项目不属于化工生产项目。; 符合. 4、全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。; 本项目不属于钢铁行业项目。; 符合. 5、对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等）， 应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目不涉及的江苏省国家级生态红线及江苏省生态空间管控区域。; 符合. 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 项目各污染物均能达标排放并满足总量控制要求，不突破生态环境承载力。; 符合. 环境风险防控; 1、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。; 建设单位制定突发事件环境应急预案，加强与园区的应急联动，企业的环境应急装备和储备物资纳入区域储备体系。; 符合. 资源利用效率要求; 1、水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。; 项目用水约为100m3/a，万元工业增加值用水量为0.2立方/万元。; 符合. 2、土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。; 项目位于连云港高新技术产业开发区振华路3号，衡所华威现有厂房进行建设，不占用耕地。; 符合. 3、禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目使用电能，不涉及高污染燃料使用。; 符合. 淮河流域重点管控要求; 空间布局约束; 1、禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 本项目不在通榆河一级保护区、二级保护区内，本项目不属于化学制浆造纸项目，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的项目。; 符合. 2、落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、 扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。; 符合. 3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》 实施排污总量控制制度。; 项目按规定实施排污总量控制制度。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 符合. 《市生态环境局关于印发<连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>具体管控要求的通知》（连环发〔2021〕172 号）及《连云港市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（连云港市生态环境局，2024年8月21日）文件相符性分析见表1-11。 表1-11 本项目与（连环发[2021]172号）有关要求相符性分析一览表 文件; 管控内涵/要求; 项目情况; 符合性. 《市生态环境局关于印发<连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>具体管控要求的通知》（连环发〔2021〕172 号）及《连云港市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》; 市域生态环境管控要求; 空间布局约束：; 1、严格执行《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕9号）、《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求（2018年本）》（连环发〔2018〕324号）等文件要求; 经前述分析，本项目符合《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕9号）文件要求。 项目用地性质为二类工业用地，项目主要为电子专用材料制造，但符合园区定位，项目基本符合园区产业定位及用地要求，符合主体功能区划、城市总体规划、土地利用规划、国土空间规划；项目不在生态空间及生态红线范围内，符合环境保护规划、生态保护红线等要求。项目建设符合产业政策，不涉及国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，生产工艺成熟，污染防治技术可靠。本项目产品不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高污染、高环境风险产品; 符合. 2、根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕9号），全市所有的建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区；禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内。重点建设徐圩 IGCC 和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂；工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录的高污染、高环境风险产品的生产. 污染物排放管控：根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕9 号），全市工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目; 项目污染物能够满足相关排放标准要求，区域尚有相应的环境容量; 符合. 资源利用效率要求：1、禁燃区内禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油; 项目使用电能，不涉及高污染燃料; 符合. 资源利用效率要求：2、根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕9号），新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平，扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平; 项目水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面均达到国内先进水平; 符合. 重点管控单元连云港高新技术产业开发区生态环境准入清单; 空间布局约束：优先以实现高端装备产品的绿色化、智能化、高端化为方向，培育壮大新一代信息技术、节能环保、数字创意、海洋装备等产业，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动高新技术产业和数字经济核心产业发展，建设低碳特色产业基地。 禁止以下项目：（1）禁止新建化学品和油品等危险品仓储项目。（2）禁止新建印刷线路板类、有废气、含重金属废水产生的芯片制造、电路板等项目。（3）禁止新建精细化工、含原料药合成、含医药中间体生产、涉及医药化工、含原药提取、精制及制程相对复杂的生物医药产业（国家鼓励的新药研发除外）。（4）禁止新建废水排放量大的食品加工生产企业。（5）以实现高端装备产品的绿色化、智能化、高端化为方向，培育壮大新一代信息技术、节能环保、数字创意、海洋装备等产业，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动高新技术产业和数字经济核心产业发展，建设低碳特色产业基地; 上述空间布局约束的依据是园区建设初期确定的产业发展方向，连云港高新技术产业开发区结合上位规划组织编制了《连云港高新技术产业开发区总体规划（2015-2030）》，并据此委托编制了《连云港高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》，对照环境影响报告书及其审查意见，项目符合空间布局约束要求; 符合. 污染物排放管控：（1）废气污染物排放量：二氧化硫155.208 吨/年、氮氧化物203.006 吨/年、烟尘30.417 吨/年，粉尘168.297 吨/年、TVOC 2817.864吨/年。（2）废水污染物排放量：废水量2130.96万吨/年、COD5853.24吨/年，NH3-N 40.73吨/年; 本项目落实污染物总量控制制度，项目大气污染物年排放量：颗粒物：0.364t/a、非甲烷总烃1.049t/a、酚类0.058t/a、甲苯0.018t/a、环氧氯丙烷0.015t/a、甲醛0.040t/a，废水 接管量1925m3/a，COD0.770t/a 、SS0.674t/a、氨氮 0.067t/a、总氮 0.077t/a、总磷 0.010t/a；废水外排量1925m3/a， COD0.096t/a 、SS0.019t/a、氨氮0.010t/a、总氮0.029t/a、总磷0.001t/a，废水在现有厂区内调配，未超出园区污染物排放管控要求; 符合. 环境风险防控：园区应建立环境风险防控体系。（1）切实加强集中区环境安全管理工作，在园区基础设施建设中及企业生产项目运营管理中均应制定并落实各类风险防范措施和应急预案。（2）定期演练，防止和减轻事故危害。（3）污水处理厂及排放工业废水的企业均有设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放; 企业组织编制环境风险评估及事故应急预案，定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保区域环境安全; 符合. 资源开发效率要求：2030年，全区用水总量控制在480万立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。2030年规划期末，单位GDP能耗和碳排放分别应控制在0.5吨标准煤/万元和1.2吨/万元; 根据计算，本项目能耗指标约0.099吨标准煤/万元; 符合. 根据连云港市要求，项目所在区域环境准入负面清单如表1-10所示： 表1-10 环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 属于《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府办公厅关于印发<江苏省生态空间管控区域调整管理办法>的通知》（苏政办发[2021]3号）及《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 3; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 5; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 6; 未按规定开展规划环评、回顾性环评的工业园区 （高新区、产业集中区）内的工业项目; 不属于. 7; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 本项目选址选、规模、性质和工艺路线符合国家和地方产业政策、法律、法规要求，符合“三线一单”要求。 4、与相关法律法规、环保文件相符性分析 本项目与其他相关法律法规、环保文件相符分析见下表。 表1-9相关法律法规、环保文件相符性分析 序号; 文件 名称; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 1; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; 第十三条：新建、改建、扩建排放挥发 性有机物的建设项目，应当依法进行环 境影响评价。新增挥发性有机物排放总 量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予 批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目依法开展环境影响评价。本项目新增排放的非甲烷总烃排放总量在海州区区域内平衡。; 相符. 第十五条：排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相的排放标准。; 本项目运营期企业履行防控挥发性有机污染物的义务，本项目产生的挥发性有机废气采用“二级活性炭吸附”处理后通过20m高排气筒高空排放。确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 相符. 第十六条：挥发性有机物排放应当在排污许可分类管理名录规定的时限内按照 排污许可证载明的要求进行；禁止无证 排污或者不按证排污。排污许可证核发 机关应当根据挥发性有机物排放标准、总量控制指标、环境影响评价文件以及相关批复要求等，依法合理确定挥发性有机物的排放种类、浓度以及排放量。; 本项目属于登记管理，在投产前按规定申报排污许可证 登记变更，未取得 排污许可证前不得 生产。; 相符. 第十七条：挥发性有机物排放单位应当 按照有关规定和监测规范自行或者委托 有关监测机构对其排放的挥发性有机物 进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目运行之后按照自行监测计划对 排放的挥发性有机物进行监测。; 相符. 第二十一条：产生挥发性有机物废气的 生产经营活动应当在密闭空间或者密闭 设备中进行。生产场所、生产设备应当 按照环境保护和安全生产等要求设计、 安装和有效运行挥发性有机物回收或者 净化设施；固体废物、废水、废气处理 系统产生的废气应当收集和处理；含有 挥发性有机物的物料应当密闭储存、运 输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法 在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目生产过程产生的有机废气经收集后进入各车间的 “二级活性炭吸附”处理后通过20m高排气筒高空排放。; 相符. 2; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先 采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源 头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目原料上采用环氧树脂和酚醛树脂，生产设备均在 密闭车间内生产， 产气处通过废气管线收集至废气处理装置，能够有效地减少废气污染物的排放。; 相符. 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目排放的非甲烷总烃废气属于低浓度废气，不具备回收利用条件。项目实行密闭收集措施，生产过程挥发的有机废气收集效率大于90%;项目产生的挥发性有机物主要为非甲烷总烃(含甲醛、甲苯、环氧氯丙烷、酚类等)，废气通过新建的“二级活性炭吸附”净化处理后经排气简有组织排放，处理效率可达到90%以上。; 相符. 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 本项目无高浓度挥发性有机物的母液和废水。; 相符. 企业应提出针对VOCs的废气治理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 本项目产生的有机废气通过“二级活性炭吸附”处理。项目同时制定了自行监测方案，采用自行监测的方式监测污染源浓度，作为处理装置长期有效运行的管理和监控依据。; 相符. 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 后续验收过程中按照要求执行，考核VOCs净化效率。; 相符. 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账。; 项目安排了专门的污染防治专职人员，后续生产中将按要求建立污染防治工作台账。; 相符. 3; 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758）规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。活性炭吸附装置风机应满足依据车间集气罩形状、大小数量及控制风速等测算的风量所需，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式进行改造。; 本项目生产线密闭，各生产线采用密闭式抽风形式，在风机负压作用下收集废气。活性炭吸附装置风机能够满足依据车间吸风口形状、大小数量及控制风速等测算的风量所需。; 相符. 无论是卧式活性炭罐还是箱式活性炭罐内部结构应设计合理（参见附图），气体流通顺畅、无短路、无死角。活性炭吸附装置的门、焊缝、管道连接处等均应严密，不得漏气，所有螺栓、螺母均应经过表面处理，连接牢固。金属材质装置外壳应采用不锈钢或防腐处理，表面光洁不得有锈蚀、毛刺、凹凸不平等缺陷。排放风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外。应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJ/T3862007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。采用活性炭吸附装置的企业应配备VOCs快速监测设备。; 本项目拟按照要求建设活性炭吸附装置。排放风机拟安装在吸附装置后端，使装置形成负压，尽量保证无污染气体泄漏到设备箱罐体体外。拟在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置HJ/T3862007》的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。建设单位拟配备VOCs快速监测设备。; 相符. 吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s，装填厚度不得低于0.4m。活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s; 本项目废气处理装置拟用蜂窝状活性炭，设计气体流速低于1.2m/s。; 相符. 进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于1mg/m3和40℃，若颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。活性炭对酸性废气吸附效果较差，且酸性气体易对设备本体造成腐蚀，应先采用洗涤进行预处理。企业应制订定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。; 本项目产生废气中的颗粒物进入布袋除尘器处理，不进入活性炭吸附装置，进入活性炭装置的废气温度为常温，低于40℃。; 相符. 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g；蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 本项目拟采用的蜂窝活性炭，横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g，符合要求。; 相符. 采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。; 本项目拟采用的蜂窝活性炭，废活性炭更换周期不超出累计运行500小时。; 相符. 4; 《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》(工信厅规(2024)33号); 设备更新目标:以电子元器件及电子材料生产检测设备的自动化、智能化、柔性化、节能化改造为重点，加快推动电子元器件产品向微型化片式化、集成化、高频化、高精度、高可靠发展，重点针对电路类元器件、连接类元器件、机电类元器件、传感类元器件、光通信器件、关键电子材料等细分领域，推动更新主要生产检测设备争取到 2027年，全行业设备改造后，基本满足我国电子元器件，电子材料产业及相关行业对高性能、高效率、智能化、绿色化生产检测设备的使用需求，部分领域行业龙头企业的设备水平达到世界一流。; 本项目购置智能化设备和产线配套升级更新设备等。将二部厂区原有4000吨/年0.5-0.35um技术环氧模塑料电子封装材料生产线，其中2000吨/年搬迁至一部厂区Ⅳ期现有厂房内，其辅助设施依托JV二期原有设施。项目建成后，将提升公司生产高端环氧模塑封料产品的能力，结合MES、QMS、AGV等智能系统和自动化设备，致力于打造行业标杆车间。确保公司制造水平在国内国际同行中处于国内领先，国际先进的水平。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设情况： 衡所华威电子有限公司成立于2000年10月19日，注册地位于江苏省连云港高新技术产业开发区振华路8号。衡所华威电子有限公司主要从事环氧模塑料产品的研发、生产和销售，目前建设单位共有两个厂区（一部厂区、二部厂区），均位于连云港高新技术产业开发区，两个厂区现有生产能力约2.67 万吨/年，根据市场行情及企业整体布局，计划投资1500万元，主要用于产线提升改造和迁建，并购置智能化设备和产线配套升级更新设备等。二部厂区原有4000吨/年0.5-0.35μm技术环氧模塑料电子封装材料生产线，其中2000吨/年搬迁至一部厂区JV二期现有厂房内，其辅助设施依托JV二期原有设施。项目建成后，将提升公司生产高端环氧模塑封料产品的能力，结合MES、QMS、AGV等智能系统和自动化设备，致力于打造行业标杆车间。确保公司制造水平在国内国际同行中处于国内领先，国际先进的水平，项目建成后可形成年产2000吨环氧模塑封料的生产能力。 该项目己取得连云港高新技术产业开发区行政审批局的备案，备案证号:连高审批备(2025)15号，项目代码为2501-320772-89-02-931407。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39_81电子元件及电子专用材料制造中‘电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）’”类项目，需编制环境影响报告表。因此，建设单位委托江苏龙展环保科技有限公司编制该项目环境影响报告表。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并依照《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）等相关规定编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。 2、工程概况 （1）项目名称：环氧模塑封料产线提升改造及迁建项目； （2）建设单位：衡所华威电子有限公司； （3）项目总投资：1500万； （4）建设地点：江苏省连云港市高新技术产业开发区振华路8号； （5）建设规模和内容：项目预计总投资1500万元，主要用于产线提升改造和迁建，并购置智能化设备和产线配套升级更新设备等。本项目迁建一条生产线到JV二期厂房内的预留产线位置，产能为2000吨/年，其辅助设施依托JV二期原有设施。项目建成后，将提升公司生产高端环氧模塑封料产品的能力，结合MES、QMS、AGV等智能系统和自动化设备，致力于打造行业标杆车间。确保公司制造水平在国内国际同行中处于国内领先，国际先进的水平。 本项目建设工程概况见表2-1。 表2-1 建设项目工程概况表 类别; 建设名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 一部厂区JV生产车间; 7846m2（占地面积）; 依托原有. 二部1#生产车间; 4690.58 m2（占地面积）; 本次搬迁生产线车间. 辅助工程; 一部厂区空调系统; 机房面积200m2，空调覆盖面积约500m2; 依托原有. 一部厂区电力工程; 电容3830kVA; 依托原有. 储运工程; 原料暂存区; 2506.25m2; 位于车间内. 成品暂存区; 1925m2; 位于车间内. 外部运输; 汽车运输，由社会车辆完成; /. 内部运输; 人工、叉车; /. 公用工程; 供水系统; 2506.25m3/a; 区域给水管网供给. 排水系统; 0m3/a; 本次不新增废水. 供电系统; 83万KWh/a; 区域变电站提供. 环保工程; 废气; 投料、混合废气; 布袋除尘器+20m H2排气筒; 依托现有， 达标排放. 粗碎、细碎、筛分废气. 挤出成型废气; 二级活性炭+20m H7排气筒. 噪声; 隔音、减振、距离衰减; 达标排放. 固废; 固废 仓库; 一部; 50m2固废暂存场所; 固废均得到有效处置. 二部; 50m2固废暂存场所. 危险 废物; 一部; 20m2危废库. 二部; 20m2危废库. 3、主要产品及产能 本项目迁建后全厂主要产品及产能见表2-2。 表2-2 全厂主要产品及产能 位置; 工程名称; 产品名称; 设计能力（t/a）; 迁建前 t/a; 迁建后 t/a; 年运行时数（h/a）; 备注. 二部 厂区; SMD超大规模集成电路用环氧模塑料技术改造项目; 环氧模塑料; 2000; 2000; 2000; 7200; 已验收. 二部 厂区; 环保型环氧模塑料技术改造项目; 环氧模塑料; 2000; 2000; 2000; 7200; 已验收. 二部 厂区; 环氧模塑料第六期技术改造项目; 环氧模塑料; 4000; 4000; 4000; 7200; 已验收. 二部 厂区; 0.5-0.35μm技术环氧模塑料电子封装材料产业示范工程项目; 环氧模塑料; 4000; 4000; 2000; 7200; 已验收 （本次迁建该项目一条生产线）. 一部 厂区; JV二期技改工程项目; 环氧模塑料; 12000; 12000; 12000; 7200; 已验收. 一部 厂区; 环氧模塑料产品升级改造项目; 环氧模塑料; 2600; 2600; 2600; 7200; 已验收. 二部 厂区; 环氧模塑封料中间体生产项目; 酚醛树脂改性生产线; A002系列产品; 36.34; 36.34; 36.34; 1517; 已验收. B005系列产品; 75.79; 75.79; 75.79; 3007; 已验收. 一部厂区; 石蜡磨粉生产线; IB004系列产品; 4.81; 4.81; 4.81; 416; 已验收. 一部 厂区; 研发中试线转移项目; 环氧模塑料; 25; 25; 25; 7200; 已验收. 一部 厂区; 新建封装用新材料三期项目; 高端环氧模塑料产线; 环氧模塑料; 2400; 2400; 2400; 7200; 已验收. 中试试验线; 环氧模塑料; 2400; 2400; 2400; 7200; 已验收. 一部 厂区; 环氧模塑封料产线提升改造及迁建项目; 环氧模塑封料; 环氧模塑封料; 2000; 0; 2000; 7920; 本次迁建. 4、原辅材料 本项目主要原辅材料见表2-3，原辅料理化及毒理性质见表2-4。 表2-3 主要生产设施清单 序号; 原辅材料名称; 年用量t/a; 最大存储量t/a; 储存地点; 储运方式. 1; 环氧树脂; 130; 32.5; 7#库; 电动叉车. 2; 酚醛树脂; 80; 20; 7#库; 电动叉车. 3; 硅微粉; 1770; 440; 5#库; 电动叉车. 4; 炭黑; 8; 2; 5#库; 电动叉车. 5; 石蜡; 6; 1.5; 5#库; 电动叉车. 6; 催化剂（三苯基磷-1，4-对苯醌加合物）; 6; 1.5; 5#库; 电动叉车. *0.5-0.35μm技术环氧模塑料电子封装材料产业示范工程项目二厂区生产拟拆除。. 表2-4 理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性. 环氧树酯; 凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定。; 可燃; 大鼠经口：LD50：>5000mg/kg（雄性）；LD50：>3563mg/kg（雌性）. 酚醛树脂; 固体改性酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。; 可燃; LD50：317mg/kg（大鼠经口）针对苯酚. 硅微粉; 一种无毒、无味、无污染的无机非金属材料，具备耐温性好、耐酸碱腐蚀、导热性差、高绝缘、低膨胀、化学性能稳定、硬度大等优良的性能，被广泛用于化工、电子、集成电路（IC）、电器、塑料、涂料、高级油漆、橡胶、国防等领域。; /; /. 炭黑; 黑色固体粉末或颗粒，相对密度（水=1）1.7~1.9g/cm3，熔点/凝固点（℃）>3000，初始沸点和沸腾范围（℃）>3000，燃点（℃）：290~520，不溶于水、油和有机溶剂。; 遇强氧化剂会 增加火灾和爆 炸的危险; LD50：15400mg/kg（大鼠）. 石蜡; 淡黄色薄片，无特殊气味，密度1.01g/cm3。; 易燃; 急性口服毒性：大鼠：LD50>2000mg/kg. 催化剂; 黄色或棕黄色粉末。熔点（℃）：＞230开始分解。相对密度（水=1）：1.21。用作环氧树脂固化剂、可提高制品的弯曲、拉伸、压缩等机械性能，提高绝缘的电性能，提高耐化学药剂的化学性能。; 可燃; /. 5、主要生产设备 本项目主要生产设施见表2-5。 表2-5 本项目主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; Ⅰ线挤出机; SPC-92; 台; 1; 新增. 2; Ⅰ线冷却输送机; CF; 台; 1; 新增. 3; Ⅰ线投料器; TLQ-800; 台; 1; 新增. 4; Ⅰ线模温机; MTW-607G3-5; 台; 6; 新增. 5; Ⅰ线冷水机; SCW-10-Ⅱ; 台; 1; 新增. 6; Ⅰ线矢量加料机; LG-LW-T38; 台; 1; 新增. 7; 前混料仓; /; 台; 3; 依托原有. 8; 高搅机2000L陶瓷; /; 台; 1; 依托原有. 9; 抽真空设备; /; 台; 1; 依托原有. 10; 压延辊; /; 台; 1; 依托原有. 11; 对辊初碎机; /; 台; 1; 依托原有. 12; 粉碎机; /; 台; 1; 依托原有. 13; 吊兰提升机; /; 台; 1; 依托原有. 14; EMS; /; 台; 1; 依托原有. 15; 永磁除铁; /; 台; 1; 依托原有. 16; 振动筛; /; 台; 1; 依托原有. 17; 三维混合机; /; 台; 1; 依托原有. 18; 后混合料仓（10台/线）; /; 台; 1; 依托原有. 19; 旋风捕集; /; 台; 1; 依托原有. 6、水平衡 本项目在二部厂区原有生产线配套员工内调剂，本项目迁建后一厂部新增生活用水 2406.25m3/a ，环氧塑封料生产过程采用循环冷却水间接冷却，该冷却水循环使用，定期补充损耗。类比现有项目，新鲜水补充量为100m3/a，二厂部对应削减，全厂总用水量不变。 本项目水平衡见下图。 图2-1 本项目水平衡图（单位m3/a） 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，在现有厂区内调剂。生产人员实行两班制，每班12小时，年工作300天，年工作时间7200小时。 8、厂区平面布置 本项目位于连云港高新技术产业开发区振华路3号，衡所华威电子有限公司一部厂区内。 厂区入口位于厂区南侧，厂区中心路以西从北至南依次为食堂宿舍、停车场、危废库、固废库，厂区中心路以东最北侧为配电房、机修办公室、机修车间、工具室、杂品库、中间体车间，南部为生产车间。 表 2-6 一部主要建（构）筑物工程一览表 名称; 占地面积/m2; 建筑面积/m2; 结构形式; 层数; 备注. 一部厂区; 生产车间; 16808; 5602.667; 砖混; 3; 依托现有. 宿舍楼; 3846; 961.5; 砖混; 4; 本项目不涉及. 附属工程; 1322.9; 1322.9; 砖混; 1; 本项目不涉及. 冷库; 450; 450; 砖混; 1; 本项目不涉及. 表 2-7 二部主要建（构）筑物工程一览表 名称; 占地面积/m2; 建筑面积/m2; 结构形式; 层数; 备注. 二部厂区; 1#厂房; 2500; 12500; 砖混; 5; 迁出车间. 研发中心; 968.95; 1704.84; 砖混; 3; 本项目不涉及. 综合楼; 395.5; 1186.5; 砖混; 3; 本项目不涉及. 机修间; 566.27; 566.27; 砖混; 1; 本项目不涉及. 3#仓库; 1487.18; 1487.18; 砖混; 1; 本项目不涉及. 2#厂房; 3500; 10500; 砖混; 3; 本项目不涉及. 一般固废仓库; 50; 50; 砖混; 1; 本项目不涉及. 危废库; 30; 30; 砖混; 1; 本项目不涉及. 厂区平面布置详见附图3。 9、周围环境概况 本项目位于连云港高新技术产业开发区振华路8号，衡所华威电子有限公司一部厂区内。北侧为江山花园，东侧为千叶花园城，南侧为振华路，隔振华路为金麦特精密机械有限公司，西侧为青盐铁路。 项目地理位置见附图1，项目四邻情况及500m范围内主要环境保护目标见附图2。 10、环保投资 表2-8 环保投资一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 环保投资（万元）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 有组织; 投料、混合、粗碎、细碎、筛分废气; 颗粒物; 布袋除尘器+20m H2排气筒; 依托原有; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中表5标准; 以建设项目同时设计，同时施工，同时投产. 挤出成 型废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭+20m H7排气筒. 酚类. 甲苯. 环氧氯丙烷. 甲醛. 噪声; I线挤出机、I线冷却输送机、I线投料器等; 等效A声级; 合理布局、设备减振; 10; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 固废; 生产; 固体废物; 一部; 50m2固废暂存场所; 依托原有; 分类收集、存放，定期处置或综合利用，不外排. 二部; 50m2固废暂存场所. 危险废物; 一部; 20m2危废库; 依托原有. 二部; 20m2危废库. 地下水及土壤; 生产、生活; 防渗防腐; 依托原有; /. 环境风险; 应急设施、应急物资、排水切换阀；建立环境应急管理制度，修订应急预案，开展安全风险辨识管控等; 依托原有; 将风险水平降低到可接受范围. 环境管理（机构、监测能力等）; 设置专门环境管理机构（配备1~2名环保人员）; 依托原有; /. 雨污分流、排污口规范化设置; 废气、废水、雨水排口、一般固废库等规范化设置， 雨水管网、污水管网布设; 依托原有; 满足相关要求. 合计; 10; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程 图2-2 工艺流程图 工艺流程简述： 本项目设置料仓，通过加料系统按配方比例称量，投入高速混合机内混合，混合均匀后通过电加热至20~100℃左右并持续加热，融化均匀后进入挤出系统，进行挤出成型。成型后利用挤出出料冷却系统进行冷却，冷却后物料进入初碎机粗碎，粗碎完后进入粉碎机细碎，细碎颗粒经振动筛筛分后，筛分后大颗粒物料重新送入粗碎重新加工，细物料进入除铁系统去除金属杂质并采用金属探测器进行探测，确认无金属后进入混合机进行混合，通过自行成型机进行冲压成型，最终进行金属探测合格后包装入库。 2、污染工序汇总： 本项目污染工序见表2-9。 表2-9运营期污染工序一览表 类别; 编号; 污染工序; 主要污染因子; 处理措施及排放去向. 废气; G1; 投料; 粉尘（G1）; 布袋除尘器+20m H2排气筒. G2; 混合; 粉尘（G2）; 布袋除尘器+20m H2排气筒. G3; 挤出成型; 有机废气（G3）; 二级活性炭吸附+20m H7排气筒. G4; 粗碎; 粉尘（G4）; 布袋除尘器+20m H2排气筒. G5; 细碎; 粉尘（G5）; 布袋除尘器+20m H2排气筒. G6; 筛分; 粉尘（G6）; 布袋除尘器+20m H2排气筒. 噪声; N; 生产设备; 等效A声级; 选用低噪声设备、减震. 固废; S1; 金属分离; 废金属; 外售. S2; 金属探测; 不合格固废; 作为原料回用. S3; 废气处理; 除尘器收集粉尘; 外售. S4; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处理. S5; 机械维修保养; 废润滑油. S6; 机械维修保养; 废油桶. S7; 机械维修保养; 含油手套和抹布. S8; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目情况 衡所华威电子有限公司（原名汉高华威电子有限公司）成立于2000年，厂址位于连云港高新技术产业开发区。衡所华威电子有限公司主要从事环氧模塑料产品的研发、生产和销售，目前建设单位共有两个厂区（一厂部、二厂部），均位于连云港高新技术产业开发区，两个厂区现有生产能力约3.1万吨/年。现有项目环评审批及验收情况见表2-8。 表2-10 现有项目环评审批及验收情况表 位置; 工程名称; 产品名称; 设计能力（t/a）; 年运行时数（h/a）; 环评审批情况; 验收情况. 二部 厂区; SMD超大规模集成电路用环氧模塑料技术改造项目; 环氧模塑料; 2000; 7200; 2002年4月8日; 2003年12月5日. 二部 厂区; 环保型环氧模塑料技术改造项目; 环氧模塑料; 2000; 7200; 2004年9月13日; 2006年11月16日. 二部 厂区; 环氧模塑料第六期技术改造项目*; 环氧模塑料; 4000; 7200; 2004年3月12日; 2006年11月20日. 二部 厂区; 0.5-0.35μm技术环氧模塑料电子封装材料产业示范工程项目*; 环氧模塑料; 4000; 7200; 2004年6月8日; 2006年12月8日. 二部 厂区; 研发实验室安装小试验项目; 环氧模塑料; 0.5; 7200; 连环表复[2016]7号; 弃建. 一部 厂区; JV二期技改工程项目; 环氧模塑料; 12000; 7200; 2006年6月10日; 环验[2009]12号. 一部 厂区; 环氧模塑料产品升级改造项目; 环氧模塑料; 2600; 7200; 环表[2012]26号; 连开环验[2017]3号. 一部 厂区; 环氧模塑封料中间体生产项目; 酚醛树脂改性生产线; A002系列产品; 36.34; 1517; 连开环复[2016]47号; 连开环验[2017]4号，本次搬迁. B005系列产品; 75.79; 3007. 石蜡磨粉生产线; IB004系列产品; 4.81; 416; 连开环验[2017]4号. 一部 厂区; 研发中试线转移项目; 环氧模塑料; 25; 7200; 连环表复[2017]14号; 废气、废水、噪声自主验收2019.12.6；连高环表验[2019]8号（固废）. 一部厂区; 新建封装用新材料三期项目; 高端环氧塑料产线; 环氧模塑料; 2400; 7200; 连高环表复[2021]6号; 2022年4月14日. 中试试验线; 环氧模塑料; 2400; 7200. 二部厂区; 研发中心扩建项目; /; /; 2400; 连高环表复[2023]8号; 在建. 注：*项目环评批复丢失。 2、现有项目污染防治措施 （1）废气 现有项目一部厂区废气主要为车间粉尘、在线测试丙酮废气，车间粉尘经布袋除尘器收集后，经20m高排气筒（H1-H6）排放；在线测试丙酮废气经二级活性炭处理后经20m高（H7）排气筒直接排放；丙酮回收过程产生的废气通过二级活性炭处理后通过H8排气筒排放；天然气锅炉燃烧废气经20m高（H9）排气筒直接排放。 二部厂区废气主要为车间粉尘、研发中心废气，车间粉尘经布袋除尘器收集后，经20m高排气筒（H1）排放；研发中心废气经20m高（H2）排气筒直接排放；中间体（酚酞树脂改性生产线）废气经20m高（H3）排气筒直接排放。 （2）废水 现有项目一部厂区废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后排入大浦工业区污水处理厂集中处理。 二部厂区废水主要为职工生活污水和实验室废水，生活污水经化粪池处理后和经中和沉淀处理的实验废水接管大浦河工业区污水处理厂集中处理。 （3）噪声 现有项目噪声主要由车间混合机、高搅机、挤出机和粉碎机等设备进行产生，噪声源强约为80-85dB（A）。通过选取低噪声设备，采用柔性连接、基础使用隔震垫，可使项目设备运行噪声大大降低，其噪声经有效的降噪和设备房墙体隔声再经空间距离的自然衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、3类标准。 （4）固废 现有项目固废主要为磁选产生的含铁废渣、布袋除尘器收集粉尘、蒸馏残渣、废金属、丙酮废液、废包装材料、实验前段清洗废水（液）、实验废液、废渣、变质实验试剂、实验废弃物、废活性炭、职工生活垃圾，其中含铁废渣和废金属外售综合利用、布袋除尘器收集粉尘交由环卫部门统一清运、废包装材料、未沾染酸、有机物实验室废弃物交由专业回收公司处理、丙酮废液和蒸馏残渣、实验前段清洗废水（液）、实验废液、废渣、变质实验试剂、实验废弃物、废活性炭委托有资质单位进行处置、生活垃圾由环卫部门统一清运。 3、排污许可证办理及履行情况 衡所华威电子有限公司已申请固定污染源排污登记回执，一部登记编号：91320700723527914R002Y，有效期期限：自2024年11月14日至2028年11月13日。二部登记编号：91320700723527914R001W，有效期期限：自2024年11月14日至2028年11月13日，衡所华威电子有限公司2024年生产期间环保处理设施正常运行，未出现相关故障运行，企业已按相关排污许可管理法律法规、技术规范等的要求进行了环境管理，自行监测按照自行监测方案要求进行监测，台账记录按照排污许可要求记录，台账完善，报告周期内排污许可证执行情况良好。 4、现有项目污染物排放项目 根据往期环评文件及批复，现有项目总量情况见表2-9。 表2- 11 现有环评批复总量情况表 t/a 污染物名称; 一部厂区总量; 二部厂区总量; 全厂总量. 接管量t/a; 排放量t/a; 接管量t/a; 排放量t/a; 接管量t/a; 排放量t/a. 废气; 粉尘; 1.138; 1.853; 2.991. SO2; 0; 0.012; 0.012. NOx; 0; 0.014; 0.014. 氯化氢; 0; 0.001848; 0.001848. 氟化氢; 0; 0.000288; 0.000288. 乙醇; 0; 0.00024; 0.00024. VOCs; 0.299; 0.03588; 0.33488. 丙酮; 0.08; 0.00056; 0.08056. 废水; 废水量; 12400.8; 8797.2; 21198. COD; 4.96; 4.3153; 9.2753. SS; 3.719; 3.2428; 6.9618. 氨氮; 0.4339; 0.27; 0.7039. 总氮; 0.558; 0.396; 0.954. 总磷; 0.05; 0.035; 0.085. 根据《0.5-0.35μm 技术用环氧模塑料电子封装材料产业化示范工程建设项目环境影响报告表》，原料粉碎、混合、粗碎、混合等工段产生的粉尘，颗粒物产生量为37.775t/a ，经布袋除尘器处理后排放量为0.36t/a，相应生产线岗位员工生活污水产生量为1925m3/a ，COD产生量为0.963t/a 、SS 0.77t/a 、NH3-N0.087t/a、总氮 0.135t/a、总磷 0.015t/a 。因此，本项目搬迁后，现有项目污染物排放总量见表 2-10、现有排气筒设置情况见表 2-12。 表 2-12 现有项目总量情况表 污染物名称; 一部厂区总量; 二部厂区; 全厂总量. 废气; 粉尘; 1.498; 1.493; 2.991. SO2; 0; 0.012; 0.012. NOX; 0; 0.014; 0.014. 氯化氢; 0; 0.001848; 0.001848. 氟化氢; 0; 0.000288; 0.000288. 丙酮; 0; 0.00024; 0.00024. VOCs; 0.299; 0.03588; 0.42988. 废水; 废水量; 14325.8; 6872.2; 21198. COD; 5.73; 3.5453; 9.2753. SS; 4.39275; 2.56905; 6.9618. 氨氮; 0.501275; 0.202625; 0.7039. 总氮; 0.635; 0.319; 0.954. 总磷; 0.059625; 0.025375; 0.085. 表 2-13 现有项目排气筒设置情况 排气筒编号; 污染物种类; 污染源位置. 一部厂区; H1; 颗粒物; 车间粉尘. H2; 颗粒物; 车间粉尘. H3; 颗粒物; 车间粉尘. H4; 颗粒物; 中间体车间粉尘. H5; 颗粒物; 车间粉尘. H6; 颗粒物、非甲烷总烃; 高端环氧模塑料生产线、中试试验线. H7; 丙酮; 产品在线测试丙酮废气. H8; 非甲烷总烃; 丙酮回收. 二部厂区; H1; 颗粒物; 车间粉尘. H2; SO2 、NOx、非甲烷总烃、HF、 HCl、丙酮; 实验室. H3; 颗粒物、非甲烷总烃; 中间体（酚酞树脂改性生产线）. 5、现有项目存在的环境问题和整改措施 1）现有环境问题： ①厂区《研发中心扩建项目》已基本建设完成，尚未验收。 ②建设单位一部厂区及二部厂区固定污染源排污登记回执中生产经营厂址均为高新 区振华路 3 号，与实际建设地点不相符。 ③建设单位于 2023 年收到信访投诉，反映其在生产过程中存在废气排放及噪声污染 等问题，对周边居民生活环境造成一定影响。连云港市海州生态环境局于 2023 年 9 月 21 日到达建设单位厂区开展现场检查工作，并委托第三方检测单位开展废气及噪声检测， 根据多次监测结果，建设单位废气及噪声排放未超出相关标准。 ④本项目位于海州区振华路3号，属于《市政府关于印发连云港市市区声环境质量 功能区划分规定（2021 年修订版）的通知》（连政发〔2021〕24 号）中 2 类声环境功能区，因此现有项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008）2 类区标准。根据调查，建设单位一部厂区西侧厂界外约 33m 为临近铁路、南侧 为交通干线振华路， 二部厂区北侧厂界外约 20m 为交通干线振华路， 根据连政发〔2021〕24 号文，铁路相邻为“2 类”区域的，铁路边界线外 40 米内为“4b 类”区域， 交通干线相邻为“2 类”区域的，交通干线边界线外 40 米内为“4a 类”区域。因此建设单位一部厂区西、南侧厂界及二部厂区北侧厂界噪声排放应执行 GB12348 中 4 类标准。 2）以新代老措施： ①加快项目验收进度。 ②本项目建成后对固定污染源排污登记进行变更填报时修改生产经营厂址。 ③建设单位在风机外加盖隔音房、风机管道安装消声器等措施进行降噪处理；生产 过程中加强管理，严格落实厂房密闭措施，能够有效降低异味对周边环境影响。 ④本项目建成后，一部厂区西侧厂界及二部厂区北侧厂界噪声排放执行 GB12348 中4 类标准。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量 本项目位于江苏省连云港市高新技术产业开发区，根据《2023年度连云港市生态环境状况公报》，2023年连云港市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）的年均浓度分别为8微克/立方米、24微克/立方米、58微克/立方米和32微克/立方米，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.0毫克/立方米，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度为164微克/立方米。六项污染物浓度同比均上升，同比增幅分别为14.3%、9.1%、7.4%、6.7%、11.1%、3.1%。 年度综合评价表明，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；一氧化碳24小时平均第 95百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，判定项目所在区域为不达标区。 为加快改善环境空气质量，针对不达标问题，连云港市制定了《连云港市2024年大气污染物防治工作计划》（连污防指办〔2024〕34号）等相关治理方案文件，文件提出了坚持源头治理、推动能源绿色低碳转型、优化调整交通结构、聚焦重点行业综合治理、强化VOCs综合治理、实施精细化扬尘治理、强化面源污染整治、深化监督帮扶、加强能力建设、落实各方责任等相关重点任务，并明确了相关空气质量改善目标：2024年，全市PM2.5浓度达30微克/立方米左右，优良天数比率达82.1%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制；全市氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量完成省下达的指标要求。项目所在区域环境空气质量可得到改善。 2、地表水环境质量 项目附近地表水主要为大浦河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》，大浦河水体功能为Ⅲ类，根据连云港市生态环境局发布的《2024年1~12月连云港市地表水质量状况》，大浦河大浦闸断面平均水质类别为Ⅲ类，水质达标。 3、声环境 评价单位委托江苏云天检测科技有限公司于2024年1月20日对项目四周厂界进行了噪声现状监测，共布设了4个噪声监测点，监测频次为昼夜各监测一次，并出具了检测报告（YT2025023），项目周边噪声监测结果下表3-1。 表 3-1 项目周边噪声现状监测结果 采样时间; 采样地点; 标准值（dB（A））; 监测结果（dB（A））. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2025.1.20; 项目厂界东侧（千叶花园城）1m; 60; 50; 55; 46. 项目厂界南侧1m; 65; 55; 58; 52. 项目厂界西侧1m; 65; 55; 54; 51. 项目厂界北侧（江山花园）1m; 60; 50; 51; 45. 由上表可知，本项目厂界东侧、北侧区域声环境质量满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类标准，厂界南侧区域声环境质量满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 4a 类标准，厂界西侧区域声环境质量满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 4b 类标准。 4、土壤环境 根据《2023年度连云港市生态环境状况公报》，2023 年，连云港市土壤环境质量总体保持良好，土壤环境质量总体评价等级为清洁（安全）等级。对66个国家网土壤环境监测点位开展监测（其中58个基础点、8个背景点），监测点达标率为 97%。58个土壤基础点中，有1个点位出现污染物含量超过风险筛选值但未超过风险管制值的情况，超标项目为砷：8个背景点中，有1个点位出现污染物含量超过风险选值的情况，超标项目为滴滴涕。全市受污染耕地安全利用率和重点建设用地安全利用率均保持 100%。 5、生态环境状况 根据《2023年度连云港市生态环境状况公报》可知：2023 年，连云港市生态质量指数（EQI）为56.39，生态质量为“二类”。较 2022 年生态环境质量基本稳定。△ EQI 为 0.16。表明连云港市生物多样性较丰富、自然生态系统覆盖比例较高、生态结构较完整、功能较完善。区县生态质量指数范围为48.90~60.21 之间。2023年，连云港市城区生态质量与县域相比较差，受建设用地增长影响，生态胁迫有所上升。 6、辐射环境和生态环境 无不良辐射环境和生态环境影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目环境空气保护目标见大气专项“2.5.2 保护目标”章节。 2、声环境 建设项目主要为一厂部50米范围内存在声环境敏感目标，50米范围内声环境敏感目标见表3-2。 表3-2 声环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 相对拟建项目方位; 距离/m; 规模; 环境 功能; 环境质量标准. 声 环 境; 江山花园; N; 23; 约3000人; 居民区; （GB3096-2008）2类标准. 千叶花园城; E; 26; 约4200人; 居民区. 项目周边50米范围; 南侧执行（GB3096-2008）4a类标准 西侧执行（GB3096-2008）4b类标准. 3、地下水环境 厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境敏感目标。 4、生态环境 本项目占地范围内不涉及生态环境敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目营运期产生的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、环氧氯丙烷、甲 苯、甲醛、酚类、臭气浓度。 投料、混合、粗碎、细碎、筛分等工序排放的颗粒物有组织排放执行《大气污染 物综合排放标准》（DB32/4040-2021）表1中相关标准限值，挤出成型排放的非甲烷总烃、环氧氯丙烷、甲苯、甲醛、酚类有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表5中相关标准限值，臭气浓度有组织排 放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4040-2021）表3 中相关标准限值，非甲烷总烃、甲苯无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）（含2024年修改单）表 9中相关标准限值，甲醛、酚类无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关标准限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 表3-3 大气污染物排放标准 单位mg/m3 污染物; 无组织排放限值; 有组织排放限值. 监控点; 浓度（mg/m³）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 边界外浓度最高点; 肉眼不可见; 15; 15; 0.51. 非甲烷总烃; 4.0; 60; /. 酚类; 0.02; 15; /. 甲醛; 0.05; 5; /. 环氧氯丙烷; /; 15; /. 甲苯; 0.8; 8; /. 臭气浓度; 20; 4000（无量纲）. 备注：①环氧氯丙烷待国家污染物监测方法标准发布后实施； ②本项目原辅材料涉及炭黑，因此颗粒物执行DB32/4041中炭黑尘相关排放标准。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2规定的限值。 表 3-4 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控点位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; DB32/4041-2021. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准后，接管连云港恒隆水务有限公司大浦工业区污水处理厂集中处理，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入大浦河，见表3-5。 表 3-5 污水处理厂污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 标准类别; pH值; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水处理厂接管标准; 6-9; 500; 400; 45; 8; 70. 污水处理厂排放标准; 6-9; 50; 10; 5（8）; 0.5; 15. 注：括号外为水温大于12℃的控制指标，括号内为水温小于12℃的控制指标。 3、声环境排放标准 本项目位于海州区振华路 3 号，根据《市政府关于印发连云港市市区声环境质量 功能区划分规定（2021 年修订版）的通知》（连政发〔2021〕24 号），本项目属于 2 类声环境功能区。 根据连政发〔2021〕24 号文，本项目南侧振华路属于交通干线，振华路两侧 40m 范围内为 4a 类声环境功能区，厂界西侧陇海线为铁路干线，为 4b 类声环境功能区。 本项目厂区北侧距离振华路 29m，因此本项目东、 北侧厂界执行《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，西、南侧厂界执行 4 类标准，详见表 3-6。 表3-6 本项目噪声排放标准 [等效声级Leq：dB（A）] 项目; 适用区域; 类别; 标准限值[dB（A）]; 执行标准. 昼间; 夜间. 运营期; 厂界东侧、北侧; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 厂界南侧、西侧; 4类; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准. 4、固体废物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）危险固废厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。同时应按照《省生态环境厅关于做好<国家危险废物名录>（2025 版）实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2024]304 号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]116号）等相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期各种污染物排放总量见表3-7。 表3-7 本项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a 分类; 污染物名称; 产生量 t/a; 处理削减量 t/a; 接管量 t/a; 进入环境量 t/a. 废水; 废水量; 1925; 0; 1925; 1925. COD; 0.962; 0.192; 0.770; 0.096. SS; 0.770; 0.097; 0.673; 0.019. 氨氮; 0.086; 0.019; 0.067; 0.0154. 总氮; 0.134; 0.057; 0.077; 0.028. 总磷; 0.015; 0.006; 0.009; 0.0009. 废气; 有组织; 颗粒物; 36.134; 35.77; 0.364. 非甲烷总烃; 0.954; 0.859; 0.095. 酚类; 0.053; 0.048; 0.005. 甲苯; 0.017; 0.015; 0.002. 环氧氯丙烷; 0.014; 0.013; 0.001. 甲醛; 0.036; 0.032; 0.004. 无组织; 颗粒物; 0.04; 0; 0.04. 非甲烷总烃; 0.106; 0; 0.106. 酚类; 0.006; 0; 0.006. 环氧氯丙烷; 0.002; 0; 0.002. 甲苯; 0.001; 0; 0.001. 甲醛; 0.004; 0; 0.004. 固废; 一般固废; 37.78; 37.78; 0. 危险废物; 6.7; 6.7; 0. 生活垃圾; 9; 9; 0. 改建后，一厂部污染物产生、削减、排放“三本账 ”情况见表3-8。 表3-8 本项目建成后一厂部污染物产生量、削减量和排放量三本帐 单位：t/a 项目; 现有项目（一厂部）; 改扩建工程; 改建后 一厂部 排放量; “以新 带老” 削减量; 改建前 后增减 量. 污染因子; 现有项 目许可 排放总 量; 现有项 目实际 排放总 量; 扩建工 程产生 量; 扩建工 程削减 量; 扩建工 程排放 量. 废水; 废水量; 12400.8; 12400.8; 1925; 0; 1925; 14325.8; 0; +1925. COD; 4.96; 4.96; 0.962; 0.192; 0.770; 5.73; 0; +0.770. SS; 3.719; 3.719; 0.770; 0.097; 0.673; 4.392; 0; +0.673. 氨氮; 0.4339; 0.4339; 0.086; 0.019; 0.067; 0.5009; 0; +0.067. 总氮; 0.558; 0.558; 0.134; 0.057; 0.077; 0.635; 0; +0.077. 总磷; 0.05; 0.05; 0.015; 0.006; 0.009; 0.059; 0; +0.009. 废气; 有 组 织; 颗粒物; 1.138; 1.138; 36.134; 35.77; 0.364; 1.502; 0; +0.364. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氯化氢; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氟化氢; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 乙醇; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. VOCs; 0.299; 0.299; 0.954; 0.859; 0.095; 0.394; 0; +0.095. 丙酮; 0.08; 0.08; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总 烃; 0; 0.095; 0.954; 0.859; 0.095; 0.095; 0; +0.095. 酚类; 0; 0.005; 0.053; 0.048; 0.005; 0.005; 0; +0.005. 甲苯; 0; 0.002; 0.017; 0.015; 0.002; 0.002; 0; +0.002. 环氧氯丙 烷; 0; 0.001; 0.014; 0.013; 0.001; 0.001; 0; +0.001. 甲醛; 0; 0.004; 0.036; 0.032; 0.004; 0.004; 0; +0.004. 无 组 织; 颗粒物; 0; 0; 0.04; 0; 0.04; 0.04; 0; +0.04. 非甲烷总 烃; 0; 0.106; 0.106; 0; 0.106; 0.106; 0; +0.106. 酚类; 0; 0.006; 0.006; 0; 0.006; 0.006; 0; +0.006. 环氧氯丙 烷; 0; 0.002; 0.002; 0; 0.002; 0.002; 0; +0.002. 甲苯; 0; 0.001; 0.001; 0; 0.001; 0.001; 0; +0.001. 甲醛; 0; 0.004; 0.004; 0; 0.004; 0.004; 0; +0.004. 固体废物; 一般固废; 0; 0; 37.78; 37.78; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 6.7; 6.7; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 9; 9; 0; 0; 0; 0. 改建后，二厂部污染物产生、削减、排放“三本账”情况见表 3-9。 表3-9 本项目建成后二厂部污染物产生量、削减量和排放量三本帐 单位：t/a 项目; 现有项目（二厂部）; 改扩建工程; 改建后 二厂部 排放量; “以新 带老” 削减量; 改建前 后增减 量. 污染 因子; 现有项 目许可 排放总 量; 现有项 目实际 排放总 量; 扩建工 程产生 量; 扩建工 程削减 量; 扩建工 程排放 量. 废水; 废水量; 8797.2; 8797.2; 0; 0; 0; 6872.2; 1925; -1925. COD; 4.3153; 4.3153; 0; 0; 0; 3.5453; 0.77; -0.77. SS; 3.2428; 3.2428; 0; 0; 0; 2.5698; 0.673; -0.673. 氨氮; 0.27; 0.27; 0; 0; 0; 0.203; 0.067; -0.067. 总氮; 0.396; 0.396; 0; 0; 0; 0.319; 0.077; -0.077. 总磷; 0.035; 0.035; 0; 0; 0; 0.026; 0.009; -0.009. 废气; 有 组 织; 颗粒物; 1.853; 1.853; 0; 0; 0; 1.133; 0.72; -0.72. SO2; 0.012; 0.012; 0; 0; 0; 0.012; 0; 0. NOx; 0.014; 0.014; 0; 0; 0; 0.014; 0; 0. 氯化氢; 0.001848; 0.001848; 0; 0; 0; 0.001848; 0; 0. 氟化氢; 0.000288; 0.000288; 0; 0; 0; 0.000288; 0; 0. 乙醇; 0.00024; 0.00024; 0; 0; 0; 0.00024; 0; 0. VOCs; 0.03588; 0.03588; 0; 0; 0; 0.03588; 0; 0. 丙酮; 0.00056; 0.00056; 0; 0; 0; 0.00056; 0; 0. 固体废物; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 改建后，衡所华威电子有限公司污染物产生、削减、排放“三本账”情况见表3-10。 表3-10 全厂污染物产生量、削减量和排放量“三本帐”（单位：t/a） 项目; 现有项目; 改扩建工程; 扩建后 全厂排 放量; “以 新带 老” 削减 量; 扩建 前后 增减 量. 污染 因子; 现有项 目许可 排放总 量; 现有项 目实际 排放总 量; 扩建 工程 产生 量; 扩建 工程 削减 量; 扩建 工程 排放 量. 废水; 废水量; 21198; 21198; 1925; 0; 1925; 21198; 1925; 0. COD; 9.2753; 9.2753; 0.962; 0.192; 0.770; 9.2753; 0.770; 0. SS; 6.9618; 6.9618; 0.770; 0.097; 0.673; 6.9618; 0.673; 0. 氨氮; 0.7039; 0.7039; 0.086; 0.019; 0.067; 0.7039; 0.067; 0. 总氮; 0.954; 0.954; 0.134; 0.057; 0.077; 0.954; 0.077; 0. 总磷; 0.085; 0.085; 0.015; 0.006; 0.009; 0.085; 0.009; 0. 废气; 有组织; 颗粒物; 2.991; 2.991; 36.134; 35.77; 0.364; 2.635; 0.364; -0.356. SO2; 0.012; 0.012; 0; 0; 0; 0.012; 0; 0. NOx; 0.014; 0.014; 0; 0; 0; 0.014; 0; 0. 氯化氢; 0.001848; 0.001848; 0; 0; 0; 0.001848; 0; 0. 氟化氢; 0.000288; 0.000288; 0; 0; 0; 0.000288; 0; 0. 乙醇; 0.00024; 0.00024; 0; 0; 0; 0.00024; 0; 0. VOCs; 0.33488; 0.33488; 0.954; 0.859; 0.095; 0.42988; 0; +0.095. 丙酮; 0.08056; 0.08056; 0; 0; 0; 0.08056; 0; 0. 无组织; 颗粒物; 0; 0; 0.04; 0; 0.04; 0.04; 0; +0.04. 非甲烷总烃; 0; 0.106; 0.106; 0; 0.106; 0.106; 0; +0.106. 酚类; 0; 0.006; 0.006; 0; 0.006; 0.006; 0; +0.006. 甲苯; 0; 0.002; 0.002; 0; 0.002; 0.002; 0; +0.002. 环氧 氯丙 烷; 0; 0.001; 0.001; 0; 0.001; 0.001; 0; +0.001. 甲醛; 0; 0.004; 0.004; 0; 0.004; 0.004; 0; +0.004. 固废; 一般 固废; 0; 0; 37.78; 37.78; 0; 0; 0; 0. 危险 废物; 0; 0; 6.7; 6.7; 0; 0; 0; 0. 生活 垃圾; 0; 0; 9; 9; 0; 0; 0; 0. 本项目建成后全厂污染物排放总量 综上，项目建成后全厂污染物排放总量控制指标为： 废气：有组织废气： 颗粒物：2.635t/a 、SO2 0.012t/a 、NOX 0.014t/a 、氯化氢 0.001848t/a 、氟化氢0.000288t/a、乙醇0.00024t/a、丙酮0.08056t/a、VOCs 0. 42988t/a 、非甲烷总烃0.095t/a 、 酚类0.005t/a 、甲苯0.002t/a 、环氧氯丙烷 0.001t/a、甲醛0.004t/a； 废水： 接管排放量：废水量21198m3/a 、COD 9.2753t/a 、SS 6.9618t/a、氨氮 0.7039t/a、总氮 0.954t/a、总磷 0.085t/a； 最终排放量：废水量 21198m3/a 、COD 1.053t/a 、SS 0.211t/a、氨氮 0.105t/a、总氮 0.316t/a、总磷 0.011t/a； 固废：全部合理处置，零排放。 本项目申请总量为： （1）废水总量指标： 本项目废水总量（接管考核量 ）：废水量:1925m3/a ，COD0.770t/a 、SS 0.673t/a、氨氮 0.067t/a、总氮 0.077t/a、总磷 0.0009t/a； 废水最终外排环境量：废水量：1925m3/a ，COD0.096t/a 、SS0.019t/a、氨氮 0.0154t/a、总氮 0.028t/a、总磷 0.0009t/a； 本项目废水在厂区内平衡； （2）废气总量指标： 本项目有组织废气颗粒物总量0.364t/a ，其中0.364t/a在厂区内平衡； 新增VOCs总量0.095t/a（非甲烷总烃0.095t/a 、酚类0.005t/a、甲苯 0.002t/a 、环氧氯丙烷 0.001t/a、甲醛 0.004t/a）通过江苏省排污总量指标储备和交易系统申请政府指标取得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目0.5-0.35μm技术用环氧模塑料电子封装材料迁建后原车间内保留的生产线拟拆除，根据《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）、《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》(公告 2017年第78号)，拆除过程中应制定拆除活动污染防治方案和废弃危险化学品、残留污染物清理和安全处置方案，衡所华威电子有限公司是拆除工作的责任主体，具体如下： （1）拆除前应认真排查搬迁过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，根据各种情形制定有针对性的专项环境应急预案，储备必要的应急装备、物资，落实应急救援人员，加强搬迁、运输过程中的风险防控，同时提供生产期内厂区总平面布置图、主要产品、原辅材料、工艺设备、主要污染物及污染防治措施等环境信息资料； （2）规范各类设施拆除流程。企业在关停过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，企业在关停过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品储存设施等予以规范清理和拆； （3）拆卸过程中，应首先拆卸阀门、管道等附件，然后再拆除主体设施。拆卸过程中，应注意保护周围的生产设施、室外正在使用的生产装置，防止对周围装置产生影响，发生意外事故； （4）如需对部分墙体进行改造，应按照扬尘管理要求设置现场周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，建(构)筑物拆除施工实行提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业等； （5）拆卸过程中，所有可能产生的废水，如地面清洗废水、设备冲洗废水等，必须收集后送入厂区污水处理站集中处理，不得随意排放，不得排入雨水管网。 物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗。对现场遗留的污水、废水以及拆除过程产生的废水等，应当制定后续处理方案； （6）拆除活动中应尽量减少固体废物的产生。对遗留的固体废物以及拆除活动产生的建筑垃圾、第I类一般工业固体废物、第I类一般工业固体废物、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并分别制定后续处置或利用方案。 拆除产生的固体废物主要包括废弃设备、建筑废料等。对拆除的设备进行分类，可外售的设备进行妥善包装和运输，确保设备在运输过程中不受损坏。对于建筑废料，如混凝土块、砖块等，应进行分拣，可回收利用的部分，如废钢材等，运送至专门的回收站点；不可回收利用的，按照当地环保部门的要求，运送至指定的建筑垃圾填埋场进行处置。对拆除过程中产生的危险废物，应严格按照危险废物管理规定，交由有资质的单位进行处理，确保固废得到安全、妥善的处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气源强、影响分析及防治措施分析详见“大气专项评价”。 通过对本项目废气污染物分析，项目大气污染防治措施可行，在认真落实环境污染治理和环境管理措施的前提下，废气污染物能实现达标排放且环境影响较小。企业必须切实落实事故防范措施杜绝事故的发生，同时建立完善的事故应急预案，将事故对环境的影响降至最小。从环保角度看，本项目大气污染防治措施具有环境可行性。大气环境影响专项评价认为，从大气环境影响的角度来讲，本项目建设是可行的。 2、废水 1）废水源强 本项目营运期产生的废水主要为生活污水。 本项目在原有生产线调配工作人员 60人，产生生活污水排放量约为1925m3/a。生活污水经化粪池处理后接管至连云港恒隆水务有限公司大浦工业区污水处理厂集中处理。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表 4-1 项目废水产生及排放情况一览表 污水 类型; 污染物 名称; 产生情况; 排放情况; 排放 去向. 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 处理 措施; 污染物 名称; 排放 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 水量; 1925m3/a; 化粪池; 水量; 1925m3/a; 尾水接管至大浦工业区污水处理厂. COD; 500; 0.962; COD; 400; 0.770. SS; 400; 0.770; SS; 350; 0.673. NH3-N; 45; 0.086; NH3-N; 35; 0.067. TN; 70; 0.134; TN; 40; 0.077. TP; 8; 0.015; TP; 5; 0.009. 2）排放口基本情况 本项目污水排口依托建设单位现有污水排口，编号为DW001，具体情况如下： 表 4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理 设施名称. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 接管至大浦工业区污水处理厂; 间接排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; DW001; þ是 ¨否; 一般排口. 表 4-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 废水排放量/（m3/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 1925; 市政管网; 连续; /; 大浦工业区污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 注：括号外为水温大于12℃的控制指标，括号内为水温小于12℃的控制指标。 3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022）与《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2018），废水污染源监测计划见下表。 表 4-4 环境监测计划表 监测对象; 监测因子; 监测频次; 监测点位布设. 生活污水; COD、NH3-N、SS、TP、TN; 1次/半年; 污水排放口. 4）废水处理可行性分析 本项目生活污水经“化粪池”处理后接管至大浦工业区污水处理厂集中处理，污水处理厂排放情况见下表。 表 4-5 环境监测计划表 名称; 污染物种类; 排放标准（mg/L）; 排放量（t/a）. 大浦工业区污水处理厂; 废水量; 1925m3. COD; 50; 0.096. SS; 10; 0.019. NH3-N; 5（8）; 0.0154. TP; 0.5; 0.0009. TN; 15; 0.028. 注：括号外为水温大于12℃的控制指标，括号内为水温小于12℃的控制指标。 （1）污水处理厂概况 大浦工业区污水处理厂位于大浦工业区310国道与西环路交叉口，占地12公顷，由连云港恒隆水务有限公司投资建设，主要处理大浦工业区、宋跳工业区、猴嘴街道生活污水及工业废水。 大浦工业区污水处理厂规划建设规模为10万m3/d，其中一期工程（4.8万m3/d）环境影响报告书于2007年2月取得环评批复（连环发〔2007〕47号）。一期工程设两条生产线，前期2.4万m3/d生产线于2010年5月12日通过竣工环保验收。2013年8月，企业对一期工程生产中的尾水消毒工艺进行了修编，并获得连云港市环保局批复（连环表复〔2013〕62号）。后期2.4万m3/d于2015年9月建成，并于2016年6月通过竣工环保验收。 二期工程环评于2016年11月获得连云港经济技术开发区环保局批复（连开环复〔2016〕92号），二期工程设计规模为5.2万m3/d，同时对一期工程进行适应性改造，其排放标准由原《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2022年12月24日，《连云港市经济技术开发区大浦工业区污水处理厂提标改造和扩建项目》（二期扩建工程）通过竣工环境保护验收；2023年1月16日，《连云港恒隆水务有限公司连云港市经济技术开发区大浦工业区污水处理厂提标改造和扩建项目》（一期提标改造工程）通过竣工环境保护验收。 大浦工业区污水处理厂污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，污水处理工艺见下图。 图 4-1 恒隆污水处理厂污水处理工艺流程图 （2）接管可行性 ①接管水质可行性分析 本项目生活污染物中COD、SS、NH3-N、TP、TN排放浓度分别为400mg/L、350mg/L、35mg/L、5mg/L、40mg/L，均未超出大浦工业区污水处理厂接管限值。因此，从水质来看，本项目生活污水接管至大浦工业区污水处理厂可行。 ②接管水量可行性分析 项目废水经厂区污水处理设施预处理后，各污染物均能做到达标排放，综合水质能够达到园区污水处理厂的接管要求，且废水中无超出园区污水处理厂设计的特征污染因子。大浦工业区污水处理厂一期规模为4.8万m3/d，二期扩建处理规模5.2万m3/d，扩建后处理规模为10万吨m3/d。经调查，大浦工业区污水处理厂剩余处理能力约5万m3/d，本项目废水排放量为2.4m3/d，因此，园区污水处理厂有足够的容量接纳本项目产生的废水。 综上，从水质、水量上来说，项目废水可以全部接入大浦工业污水处理厂集中处理。 3、噪声 1）噪声排放情况 本项目噪声主要来自于挤出机、冷却输送机、投料器等设备运行产生的噪声，噪声级约为75dB（A）。建设方拟采取减震、隔声、基础固定等措施减少对周围环境干扰。 项目主要设备噪声源强如表4-1。 表4-1 项目主要声源及噪声源强一览表 序号; 噪声源; 产生 类型; 源强 dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间; 备注. 1; I线挤出机; 固定噪声源; 75; 距离衰减、消声、减振、围墙隔声、加强绿化; 55; 昼间、 夜间; 间歇式. 2; I线冷却输送机; 固定噪声源; 65; 45; 昼间、 夜间; 间歇式. 3; I线投料器; 固定噪声源; 70; 50; 昼间、 夜间; 间歇式. 4; I线模温机; 固定噪声源; 72.28; 52.28; 昼间、 夜间; 间歇式. 5; I线冷水机; 固定噪声源; 65; 45; 昼间、 夜间; 间歇式. 6; I线矢量加料机; 固定噪声源; 70; 50; 昼间、 夜间; 间歇式. 2）达标情况分析 生产噪声主要来源于挤出机、冷却输送机、投料器等。预测计算中主要考虑减振垫减振、隔声等因素，预测正常经营条件下的噪声在项目边界各监测点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 ①预测模型 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录B中推荐的预测模型计算。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： LP2=LP1−(TL+6) （B.1） Lp1——靠近开口处（或窗户） 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户） 室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户） 倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： （B.2） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户） 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带） ，dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中 心时， Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时， Q=8； R——房间常数；R S/ 1 ，S 为房间内表面面积， m2 ；α 为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离， m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： （B.3） 式中： Lp1i T ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB； Lp1ij ——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i (T) Lp1i (T) (TLi 6) （B.4） 式中： Lp2i (T) ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB； Lp1i T ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB； TLi ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透 声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw Lp2(T) 10lg S（B.5） 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级， dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ②噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi ，在 T 时间内该声源工作时间为ti ；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为tj ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ）为： （B.6） 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间， s； N——室外声源个数； ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内j 声源工作时间，s。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），噪声贡献值（Leqg）计算公式为： L=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg —— 噪声贡献值，dB； T —— 预测计算的时间段，s； ti —— i 声源在 T 时段内的运行时间， s； LAi ——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq ——预测点的噪预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。 项目降噪措施后声源衰减量不低于25dB(A)。具体预测方法为以各类高噪声设备为噪声点源，根据距项目边界的距离及衰减状况，计算各点源对项目边界及附近敏感目标的贡献值，预测边界及附近敏感目标噪声值。 表4-2 工业企业噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; I线挤出机; /; /; 75; 减振、隔声; 124; 76; 0.5; 6; /; 昼夜; 20; 55; 1. 2; I线冷却输送机; /; /; 65; 120; 70; 0.5; 5; /; 昼夜; 20; 45; 1. 3; I线投料器; /; /; 70; 122; 72; 0.5; 7; /; 昼夜; 20; 50; 1. 4; I线模温机; /; /; 72.28; 123; 69; 0.5; 4; /; 昼夜; 20; 52.28; 1. 5; I线冷水机; /; /; 65; 125; 72; 0.5; 8; /; 昼夜; 20; 45; 1. 6; I线矢量加料机; /; /; 70; 126; 81; 0.5; 4; /; 昼夜; 20; 50; 1. 注：以厂区西南角为坐标原点。 表4-3 厂界噪声预测结果与达标分析表 类别; N1东厂界外（千叶花园城）; N2南厂界外; N3西厂界外; N4北厂界外（江山花园）. 贡献值; 昼间; 34.45; 29.92; 21.56; 22.29. 夜间; 33.61; 29.08; 20.72; 21.45. 背景值; 昼间; 55; 58; 54; 51. 夜间; 46; 52; 51; 45. 预测值; 昼间; 55.04; 58.01; 54; 51.01. 夜间; 46.24; 52.02; 51; 45.02. 标准值; 昼间; 60; 70; 70; 60. 夜间; 50; 55; 55; 50. 由上表可知，本项目高噪声设备产生的噪声经设备减振及距离衰减后，运营期厂界东侧、北侧可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界西侧、南侧可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 3）监测要求 表4-4 噪声环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周，厂界外1m; 等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 1）固废产生及处置情况 本项目产生的固废主要有布袋除尘器收集粉尘、废金属、金属探测不合格产品、废润滑油、废油桶、含油手套和抹布。 ①布袋除尘器收集粉尘：本项目布袋除尘器收集粉尘量为35.77t/a，收集后外售给有需求单位。 ②废金属：本项目金属分离过程产生废金属约0.01t/a，收集后外售给有需求单位。 ③不合格品：本项目金属探测过程产生不合格品约2t/a，收集后作为原料回用。 ④根据《省生态环境厅关于深入开展涉 VOCs治理重点工作核查的通知》 （苏环办〔2022〕218号），采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs 废气，年活性炭使用量不应低于 VOCs 产生量的5倍。 根据源强核算，本项目共削减VOCs0.859t/a，则活性炭使用量不得低于4.295t/a，则年产生废活性炭不低于5.154t/a，以6t/a进行统计。废活性炭属于危险废物，收集后放委托有资质单位进行处置。 ⑤废润滑油：本项目生产工序设备润滑、维护过程中使用机油等润滑油，因此会产生一定的废润滑油，产生量约0.4t/a，收集后委托有资质单位处理。 ⑥废油桶：项目产生的废油桶，约为20个，合计约0.2t/a，收集后委托有资质单位处理。 ⑦含油手套和抹布：项目生产过程产生的含油手套和抹布，产生量约为0.1t/a，收集后委托有资质单位处理。 ⑧生活垃圾：本项目在原有生产线调配部分员，生活垃圾产生量为9t/a。 a.固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的副产物，依据产生来源、利用和处置过程，判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判断结果见表4-5。 表4-5 本项目运营期固体废物属性判定情况表 序号; 污染物名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 布袋除尘器收集粉尘; 废气 处理; 固; 环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉等; 35.77; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废金属; 金属 分离; 固; 废金属杂质; 0.01; √; -. 3; 不合格品; 金属 探测; 固; 环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉等; 2; √; -. 4; 废活性炭; 废气 处理; 固; 活性炭; 6; √; -. 5; 废润滑油; 机械维修保养; 固; 润滑油; 0.4; √; -. 6; 废油桶; 机械维修保养; 液; 润滑油; 0.2; √; -. 7; 废劳保 用品; 机械维修保养; 固; 沾油抹布或手套; 0.1; √; -. 8; 生活垃圾; 员工 生活; 固; 纸张、果皮等; 9; √; -. b.固体废物分析结果汇总 根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目固体废物分析结果汇总见下表。 表4-6 项目固废属性及处置情况判定 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特 性鉴别 方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 废气处理; 固; 环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉、炭黑等; 《国家危险废物产生名录》、《一般固体废物分类与代码》; /; SW59; 900-099-S59; 35.77. 2; 废金属; 一般固废; 金属分离; 固; 废金属; /; SW17; 900-099-S17; 0.01. 3; 不合格品; 一般固废; 金属探测; 固; 环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉等; /; SW17; 900-099-S17; 2. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 活性炭; T/I; HW49; 900-039-49; 6. 5; 废润 滑油; 危险废物; 机械维修保养; 固; 润滑油; T,I; HW08; 900-214-08; 0.4. 6; 废油桶; 危险废物; 机械维修保养; 固; 润滑油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.2. 7; 废劳保 用品; 危险废物; 机械维修保养; 固; 沾油抹布或手套; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 8; 生活垃圾; /; 员工 生活; 固; 纸张、果皮等; /; /; SW64; 900-099-S64; 9. 表4-7 建设项目固体废物利用处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方式. 1; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 废气处理; 固; 环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉、炭黑等; /; SW59; 900-099-S59; 35.77; 收集后外售. 2; 废金属; 一般固废; 金属分离; 固; 废金属; /; SW17; 900-099-S17; 0.01. 3; 不合格品; 一般固废; 金属探测; 固; 环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉等; /; SW17; 900-099-S17; 2; 作为原料回用. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 活性炭; T/I; HW49; 900-039-49; 6; 委托有资质单位处置. 5; 废润滑油; 危险废物; 机械维修保养; 固; 润滑油; T,I; HW08; 900-221-08; 0.4. 6; 废油桶; 危险废物; 机械维修保养; 固; 润滑油; T,I; HW49; 900-041-49; 0.2. 7; 废劳保 用品; 危险废物; 机械维修保养; 固; 沾油抹布或手套; T/In; HW49; 900-045-49; 0.1. 8; 生活垃圾; /; 员工 生活; 固; 纸张、果皮等; /; SW64; 900-099-S64; 9; 委托环卫部门清运. 2）环境管理要求 本项目依托原有危废仓库20m2，一般固废仓库面积约为50m2，用于存放本项目产生的固体废物和危险废物。 一般工业固废环境管理情况： （1）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目依托原有50m2固废仓库，主要暂存一般工业固废；仓库暂存场所设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，并由专人管理和维护，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 建设单位应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物和一般工业固废收集后分别送至危废暂存场和一般废物暂存场分类、分区暂存，杜绝混合存放。 （2）一般工业固废贮运要求 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物贮存、处置场运行管理要求如下： 1.贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 2.为防止雨水径流进入贮存、处置场内， 避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 3.应设计渗滤液集排水设施。 4.为防止一般工业固废和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 5.为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 6.贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 3）危险废物环境管理情况 （1）贮存场所（设施）基本情况表 建设项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-8 本项目危险废物暂存设施基本情况表 贮存场所（设施）名称; 待鉴别废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 危废库大小; 贮存方式; 贮存 能力（t）; 贮存 周期. 厂内危废暂存库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 20m2; -; 20t; 20天. 废润滑油; HW08; 900-214-08. 废油桶; HW08; 900-249-08. 废劳保用品; HW49; 900-041-49. （2）要求：危险废物委托有相应处理的专业处置单位处理；在签订《固废处置合同》前应先了解处置单位的《危险废物经营许可证》中的有效期和核准经营范围及《企业法人营业执照》中的许可经营项目与危险废物的相符性，并了解处置单位的处置工艺和生产余量，确保处置工艺及能力相匹配。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废铁质包装桶封口处于打开状态，静置无滴漏且经打包压块后，符合生态环境相关标准要求，符合生态环境相关标准要求，作为生产原料用于金属冶炼的废铁质油桶，利用过程不按危险废物管理。 （3）危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行管理，依托现有危废库。危废库要求有独立的门和窗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废库应远离厂区内办公及住宿区。 本项目依托原有危废库，远离生产车间，为独立的空间，安装独立的门和窗。危废仓库面积约为20m2，危废库设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关规定。企业应严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。本项目设施的危废库可满足本项目危废的暂存要求。 4）危险废物贮存过程对环境以及环境敏感保护目标可能造成的影响 根据《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废仓库需做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”，并按要求设置警示标识。危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： 1.贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的贮存 控制标准，有符合要求的专用标志。 2.贮存区内禁止混放不相容危险废物。 3.贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 4.贮存区符合消防要求。 本项目危险废物堆放场采取防渗漏及其他防止污染环境的措施，因危废仓库采取防腐防渗措施，并设置了导流沟与集液槽，正常情况不会对区域环境空气、土壤、地表水、地下水及环境敏感目标产生影响。 5）危险废物运输过程环境影响分析 本项目危险废物产生后立即放入专门承装危险废物的容器或防漏胶袋中，由防泄漏的密封推车转运至危废暂存间内，转运过程中发生由于人为操作失误造成的容器倒翻、胶袋破损等情况时，泄漏的物料大部分会进入托盘中，极少情况下会出现托盘满溢泄漏情况，会对周围环境产生一定的影响，因此企业应加强培训和管理，在加强管理的情况下，厂内转运过程中出现散落、泄漏概率较小，对周围环境影响较小。 6）危险废物处置过程环境风险控制 建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划。将危险废物的产生、处置等情况纳入记录（注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称；记录每次运送流程和处置去向）。严格执行危险废物转移联单制度，运输符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。 本项目危险废物外运处置过程中，使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采 取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。如果发生散落、泄漏，可能污染运输沿途环境，因此在运输过程中需加强管理。在加强管理的情况下，危废发生散落、泄漏事故的概率极小，对周围环境影响较小。 5、土壤、地下水环境影响分析 为降低本项目对地下水和土壤环境造成的影响，根据项目特点，将本项目按污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区。 重点防渗区：危废暂存间。 一般防渗区：除重点防渗外的其他区域，需进行一般防渗处理。 本项目地下水分区防渗情况见表4-9。 表4-9 本项目污染防渗区划分 序号; 分区类别; 名称; 污染控制难易程度; 防渗技术要求. 1; 重点 防渗区; 危废库; 难; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm 厚 C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于 1.0x10-10cm/s，且防雨和防晒；. 2; 一般 防渗区; 除重点防渗外的其他区域; 中等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s. 本项目在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水。因此项目不会对区域内地下水、土壤产生明显影响。 6、环境风险分析 （1）级别判定 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 ①评价依据 按照HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》（以下简称“导则”）和《环境风险评价实用技术和方法》（以下简称“方法”）规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质属应该进行危险性评价的以及毒物危害程度的分级。根据导则和“方法”规定。本项目生产过程产生的主要风险物质主要为仓库存储危险化学品等。 危险物质数量与临界量比值（Q） 表4-10 本项目危险物质数量与临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油; /; 0.4; 2500; 0.00016. 2; 废润滑油桶; /; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 废劳保用品; /; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; 0.00028. *注：废润滑油桶、废劳保用品主要风险为沾染的润滑油，临界量参考润滑油。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)6.1内容，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 本项目 Q=0.00028<1，可直接判定本项目环境风险潜势为I。 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-11 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 环氧模塑封料产线提升改造及迁建项目. 建设地点; （江苏）省; （连云港）市; （/）区; （高新）区; 开发区振华路3号. 地理坐标; 经度; E119度11分30.983秒; 纬度; N34度38分11.497秒. 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为：危废暂存库里的废活性炭、废润滑油、废油桶、废劳保用品等。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾爆炸衍生次生废气等环境事件经大气扩散对周围大气环境产生影响； 风险物质泄漏、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响：有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康:废气突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; ①加强设备维护，按国家有关规范设置防护措施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。操作工人上岗前进行检修时，需按照安全规程操作，防止意外事件发生。采用有效的通风措施，严禁吸烟。 ②地表水环境风险防范措施：厂区污水站等合理采取防渗措施，并配备吸附、围堵材料及设施作为轻微事故泄漏及污染雨水的一级防控设施；在雨水管排口处设置切断阀门或控制井，出现事故时可关闭切断阀门或在控制井处进行封堵，从而阻止污水直接进入附近水体，防止水污染事故的发生。 ③制定环境应急预案：本项目应按《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办函〔2020〕37号）的要求，编制《突发环境事件应急预案》，预案中应包括成立指挥机构、职责、分工；危险目标的确定及潜在危险评估、救援队伍和外援队伍、救援步骤、装备器材和联络规定、事故处理、应注意的问题、有关规定和要求等内容。注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动。一旦发生重、特大风险事故发生，应立即启动应急预案。严格分级响应。. 填表说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行评价等级的确定，本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需对项目环境风险开展简单分析。在采取一定的风险防范措施后，项目的环境风险是可防控的。. 在采取有效大气风险防范措施、事故废水环境风险防范措施、地下水环境风险防范措施后，可将风险减小到最低，项目风险可以防控。同时，通过制定应急预案，增强企业应对环境风险的能力，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，可将环境风险危害控制在可接受的范围，不对周围环境造成较大影响。 7、污染控制措施的安全性评价 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）、《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）文件要求，评价要求企业对污水处理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全稳定、有效运行。 企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全责任，要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要加强中间产品、最终产品以及拟废弃危险化学品的安全管理。 8、环保“三同时” 本项目具体环保投资估算及“三同时”验收一览表，见表4-12。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 本项目环保“三同时”项目及投资一览表 类别; 污染物; 环保设施名称; 投资额(万元); 预期处理效果; 建设 进度. 废气; 有组织; 投料废气; 颗粒物; 布袋除尘器+20m H2排气筒; 依托 原有; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 混合废气; 颗粒物. 粗碎、细碎、筛分废气; 颗粒物. 挤出成型废气; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置+20m H7排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）. 酚类. 甲苯. 环氧氯丙烷. 甲醛. 噪声; 减震垫、隔声罩、隔声门窗等; 10; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 土壤及地下水污染防范; 防渗防腐; 依托 原有; 确保地下水不受到污染. 固体 废物; 固废库; 一部; 50m2固废暂存场所; 依托 原有; 分类收集、存放，定期处置或综合利用，不外排. 二部; 50m2固废暂存场所. 危废仓库; 一部; 20m2危废库; 依托 原有. 二部; 20m2危废库. 排污口规范化; 废水：雨、污水排口设置采样口、标志牌）； 固废：设置专用的贮存设施或堆放场地，设置标志牌等； 噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌；; 依托 原有; 常规监测. 大气环境防护; 项目不设置大气环境防护距离。; /; /. 卫生防护距离; 项目不设置卫生防护距离。; /; 在此范围内不得新建居民点、学校、医院等环境敏感项目. 风险防范措施; 应急设施、应急物资、排水切换阀；建立环境应急管理制度，修订应急预案，开展安全风险辨识管控等; 依托 原有; 达到可防控水平. 环境管理（机构、监测能力等）; 设置专门环境管理机构（配备1~2名环保人员）; 依托 原有; /. 合计; 10; /; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | H2 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m H2排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | H7 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+20m H7排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单） |
|  |  | 酚类 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 环氧氯丙烷 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  |  |
| 声环境 | 挤出机、冷却输送机、投料器等 | 等效A声级 | 合理布局、设备减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废气处理 | 布袋除尘器收集粉尘 | 收集后外售 | 均有效处置 |
|  | 金属分离 | 废金属 |  |  |
|  | 金属探测 | 不合格品 | 作为原料回用 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 机械维修保养 | 废润滑油 |  |  |
|  | 机械维修保养 | 废油桶 |  |  |
|  | 机械维修保养 | 废劳保 用品 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采用分区防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不涉及生态环境保护目标。本项目产生的废气、固废均得到妥善处理、处置，故本项目的建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 贮存场所必须采取防雨、防晒、防渗、防尘和防火措施，必须经消防部门验收 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强管理人员的环保培训，不断提高管理水平，本项目在正式投产前，应对环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可正式投入生产。 建设单位排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程、建立管理台账。 （2）排污许可制度 本项目建成后应根据《排污许可证管理办法（试行）》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中的相关规定，在排污许可申请平台提交排污许可申请，在规定的申请时限内完成排污许可证申领工作，做到持证排污。 （3）项目建成后，在规定期限内开展环保三同时验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策；拟采用的各项污染防治措施合理有效，大气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，衡所华威电子有限公司环氧模塑封料生产线提升改造及迁建项目是可行的。 上述评价结果是根据衡所华威电子有限公司提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由衡所华威电子有限公司按环保部门要求另行申报。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.991 | 2.991 | / | 0.364 | 0.72 | 2.635 | -0.356 |
|  | SO2 | 0.012 | 0.012 | / | / | / | 0.012 | 0 |
|  | NOX | 0.014 | 0.014 | / | / | / | 0.014 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.001848 | 0.001848 | / | / | / | 0.001848 | 0 |
|  | 氟化氢 | 0.000288 | 0.000288 | / | / | / | 0.000288 | 0 |
|  | 乙醇 | 0.00024 | 0.00024 | / | / | / | 0.00024 | 0 |
|  | 丙酮 | 0.08056 | 0.08056 | / | / | / | 0.08056 | 0 |
|  | VOCs | 0.33488 | 0.33488 | / | 0.095 | / | 0.42988 | +0.095 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | / | 0.095 |  | 0.095 | +0.095 |
|  | 酚类 | 0 | 0 | / | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | / | 0.002 |  | 0.002 | +0.002 |
|  | 环氧氯丙烷 | 0 | 0 | / | 0.001 |  | 0.001 | +0.001 |
|  | 甲醛 | 0 | 0 | / | 0.004 |  | 0.004 | +0.004 |
| 废水 | 废水量 | 21198 | 21198 | / | / | / | 21198 | 0 |
|  | COD | 1.0532 | 1.0532 | / | / | / | 1.0532 | 0 |
|  | SS | 0.2106 | 0.2106 | / | / | / | 0.2106 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.1053 | 0.1053 | / | / | / | 0.1053 | 0 |
|  | 总氮 | 0.3160 | 0.3160 | / | / | / | 0.3160 | 0 |
|  | 总磷 | 0.0105 | 0.0105 | / | / | / | 0.0105 | 0 |
| 一般固废 |  | / | / | / | 37.78 | / | 37.78 | +37.78 |
| 危险废物 |  | / | / | / | 6.7 | / | 6.7 | +6.7 |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 9 | / | 9 | +9 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目周边概况图

附图3-1 建设项目平面布置图

附图3-2 建设项目平面布置图

附图4 项目所在地生态管控空间图

附图5 项目所在地水系图

附图6 土地利用规划图

附图7 本项目与连云港市“三区三线”划定成果位置关系图

附图8 环境保护目标图

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 备案证

附件4 土地证

附件5 审批申请表

附件6 确认声明

附件7 环保信用承诺表

附件8 法人身份证

附件9 现场踏勘表

附件10 原有环保手续

附件11 环境质量现状监测检测报告

附件12 环氧树脂检测报告

附件13 酚醛树脂检测报告

附件14 规划环评审查意见

附件15 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书