连高环表复〔2025〕12 号

关于连云港兰德碳化硅有限公司黑色碳化硅颗粒生产项目环境影响报告表的批复

- 连云港兰德碳化硅有限公司：

- 你公司报送的《连云港兰德碳化硅有限公司黑色碳化硅颗粒生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、本项目为扩建项目，位于高新区新浦工业园西区G311路北，创业路以西。企业拟投资500万元在现有厂区内建设黑色碳化硅颗粒生产项目，主要建设内容：新增风选生产线，技改水洗生产线，风选生产线和水洗生产线设备共用。项目新增球磨破碎机、分级机、烘干炉、磁选机，对筛机更新换代，新上超声波筛机。项目建成后全厂具有年产5000吨黑色碳化硅颗粒的生产能力，其中，水洗生产线黑色碳化硅颗粒生产能力2800t/a，风选生产线黑色碳化硅颗粒生产能力2200t/a。投资项目备案证项目代码：2312-320772-89-02-971810。

- 项目实施将对周边环境产生一定影响，在全面落实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，不利生态环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

- 二、在项目设计、建设和环境管理中，须贯彻循环经济理念和清洁生产原则，最大限度控制和减少污染物的排放。你公司须落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并重点落实以下要求：

- （一）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的收集、处理效率达到《报告表》要求。

卧式球磨机破碎过程产生的粉尘经出风口负压收集，由引风机引入“旋风除尘器+布袋除尘器”处理达标后，通过15m高 DA001排气筒排放；鄂式破碎机破碎粉尘经出风口负压收集，由引风机引入“旋风除尘器+布袋除尘器”处理达标后，通过15m高DA007排气筒排放；破碎车间内未收集的粉尘经微负压收集，由“旋风除尘器+布袋除尘器”处理达标后，通过15m高DA002排气筒排放。气分粉尘经密闭收集，由“旋风除尘器+布袋除尘器”处理达标后，通过15m高 DA004 排气筒排放。原料库粉尘经微负压收集，由“旋风除尘器+布袋除尘器”处理达标后，通过15m高DA003排气筒排放。酸洗废气经集气罩收集，由酸雾吸收塔处理达标后，通过 DA005 排气筒排放。烘干废气经引风机密闭收集后，经“布袋除尘器”处理达标后，通过15m 高DA006 排气筒排放。

- 项目有组织颗粒物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，无组织颗粒物、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。烘干工序产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度废气污染物有组织排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；基准氧含量执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表5标准；总悬浮颗粒物浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表3标准。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则完善厂区给排水系统。按照分级防治的要求，落实好防渗措施。本项目生产废水主要为清洗废水，经厂区污水处理站处理后，回用水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）“表1工业用水水质基本控制项目及限值”洗涤用水标准后，全部回用。不新增生活污水。

- （三）加强噪声污染防治。经隔声、减震等措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，确保不产生二次污染。固体废物在厂区内堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。

- （五）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置各类排污口、标志等。按照自行监测技术指南和《报告表》提出的环境管理与监测计划，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。

（六）加强对环境治理设施的日常管理和维护，保证设施正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。落实本报告表中提出的环境风险防范措施，编制突发事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物排放实行总量控制，污染物年排放总量初步核定如下：

（1）大气污染物（有组织）：硫酸雾≤0.016t/a，SO2≤ 0.00002t/a，NOX ≤0.001t/a、颗粒物≤0.24611t/a。

（2）水污染物：不新增废水外排量。

（3）固废：全部综合利用或安全处置。

四、本项目须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，未取得排污许可证或者申填报排污登记的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

五、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

六、其他按国家有关规定执行。

连云港高新技术产业开发区行政审批局

2025年8月28日

抄送：连云港市生态环境局高新区分局，新浦工业园管理办公室，高新区安全生产监督管理局，连云港蔚莱环境科技有限公司