连高环表复〔2025〕9 号

关于对江苏联瑞新材料股份有限公司高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目环境影响

报告表的批复

- 江苏联瑞新材料股份有限公司：

- 你公司委托江苏龙展环保科技有限公司编制的《江苏联瑞新材料股份有限公司高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目环境影响报告表》（项目代码：2503-320772-89-01-895441，以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 本项目为新建项目，位于连云港高新区新浦工业园振兴路东，总投资12600万元，其中环保投资280万元。主要建设内容：新建丁类厂房，建筑面积约12880m2；扩建甲类仓库，建筑面积约680m2。生产线采用自主设计工艺，生产设备采用采购通用设备和自制设备相结合进行组建的方式，项目建成投产后，将形成年产1200吨超纯球形氧化硅粉体材料生产能力。

- 二、根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、风险防范措施的前提下，从生态环境角度考虑，同意你公司按《报告表》所述内容进行建设。

- 三、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下要求：

- 营运期：（一）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的收集、处理效率达到《报告表》要求。

- 产品A生产过程水解、蒸馏产生的非甲烷总烃、氨气经“二级水喷淋+二级活性炭”处理达标后通过30m高排气筒DA001排放；干燥过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、氨经“二级水喷淋”预处理后与热处理、粉碎、包装过程产生的颗粒物一并经“布袋除尘器”处理达标后通过30m高排气筒DA002排放。

- 产品B、C：生产过程负压上料产生的颗粒物经“滤筒除尘器”处理达标后通过30m高排气筒DA003排放；热处理1（热分解阶段）产生的颗粒物、SO2、NOX、甲醇、甲烷、CO经“焚烧炉+布袋除尘器”处理达标后通过30m高排气筒DA004~005排放；热处理1（冷却阶段）产生的颗粒物经“布袋除尘器”处理达标后通过30m高排气筒DA006~007排放；热处理2产生的颗粒物经“布袋除尘器”处理达标后通过30m高排气筒DA008~009排放；热处理3产生的颗粒物经“布袋除尘器”处理达标后通过30m高排气筒DA010~011排放；筛分、干燥、包装产生的颗粒物经“布袋除尘器”处理达标后通过30m高排气筒DA012排放。危废库贮存产生的非甲烷总烃经“二级活性炭”吸附装置处理后经15m高DA013排气筒排放。

- 有组织废气：热处理、干燥过程产生的颗粒物、烟气黑度有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，废气氧化焚烧装置产生的氮氧化物、二氧化硫有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1标准；其他工序颗粒物、非甲烷总烃、甲醇、CO有组织排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1排放标准；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

- 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值，无组织氨排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

（二）严格落实各项水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则完善厂区给排水系统。落实地下水、土壤污染防治措施。项目废水主要是生活污水、纯水制备浓水，生活污水经化粪池处理达接管标准后和浓水一并接入浦南污水处理厂处理。

- （三）加强噪声污染防治。通过采取隔声、减震等措施，从源头降低噪声源；合理布局、加强管理等措施确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施。项目须按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，确保不产生二次污染。项目危险废物须交有资质单位处理；一般工业固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定。

- （五）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口、标志等，按照《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

- （六）加强对环境治理设施的日常管理和维护，保证设施正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事故应急预案，配备环境应急设施和装备并定期进行演练。严格落实《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)等要求，开展环境治理设施安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。同时采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

四、项目实施后，主要污染物排放实行总量控制，污染物年排放总量初步核定如下：

（1）大气污染物（有组织）：颗粒物0.077t/a、非甲烷总烃（含甲醇）0.312t/a、NOX 0.055t/a、SO2 0.019t/a；

（2）水污染物（接管量/外排环境量）：废水量1104m3/a；COD0.326/0.055t/a、氨氮0.022/0.006t/a、总氮0.029/0.017t/a、总磷0.002/0.001t/a；

（3）固废：全部综合利用或安全处置。

五、你公司应在本项目实际排污之前申请排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者申填报排污登记的，不得排放污染物。

六、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

七、项目建设期间及运营期的环境监管由连云港市生态环境局高新区分局负责。项目的环保设施必须与主体工程同时建成并投入使用，并按规定办理项目竣工环保验收手续。逾期未验收，将由相关部门依法进行处置。

八、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港高新技术产业开发区行政审批局

2025年7月11日

抄送：连云港市生态环境局高新区分局，新浦工业园管理办公室，高新区安全生产监督管理局，江苏龙展环保科技有限公司