连高环表复〔2025〕11 号

关于连云港维派顿生物科技有限公司年产2万吨单一饲料和宠物食品项目环境影响

报告表的批复

- 连云港维派顿生物科技有限公司：

- 你公司报送的《连云港维派顿生物科技有限公司年产2万吨单一饲料和宠物食品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 本项目为新建项目，位于高新区新浦工业园西区创新路8号，主要建设内容：改建现有的两栋标准厂房，同时新建厂房、综合楼等。购置生产设备及相关食品质量检验设备，新上单一饲料生产线、宠物食品生产线和食品检验实验室，建成后具有年产2万吨单一饲料及宠物食品的生产能力。

- 项目实施将对周边环境产生一定影响，在全面落实《报告表》及本批复提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，不利生态环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

- 二、在项目设计、建设和环境管理中，须贯彻循环经济理念和清洁生产原则，最大限度控制和减少污染物的排放。你公司须落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并在项目建设及运营期间重点落实以下要求：

- （一）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的收集、处理效率达到《报告表》要求。同时加强现场管理，不得有异味扰民现象发生。

天然气低氮燃烧后的废气经15m高DA001排气筒排放，燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1标准限值。A、B、C生产工艺路线的废气由管道负压收集后采用冷凝+五级洗涤塔（酸喷淋+氧化+碱喷淋+酸喷淋+碱喷淋）处理，车间无组织废气通过集气罩收集至五级洗涤塔的末端两级洗涤塔，废气处理达标后通过15m高排气筒DA002高空排放，其中NH3、H2S等恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，颗粒物、非甲烷总烃等排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相应标准限值。A生产线粉碎粉尘经密闭负压收集至旋风除尘器+脉冲除尘器处理达标后通过15m高排气筒DA003排放；B生产线投料粉尘收集至脉冲除尘器处理达标后通过15m高排气筒DA004排放；B、C生产线粉碎粉尘经密闭负压收集至旋风除尘器+脉冲除尘器处理达标后通过15m高排气筒DA005排放；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相应标准限值。

- 污水处理站产生的恶臭气体负压收集至二级喷淋塔+活性炭吸附装置处理，处理达标后通过15m高排气筒DA006排放。氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。食堂油烟经油烟净化器净化处理后通过专用烟道排放，排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）的排放标准。

项目无组织废气主要为生产车间及污水站未被收集的废气，以及质检室废气。其中质检室废气经通风橱收集后经中效过滤箱+活性炭吸附处理后无组织排放，污水站废气通过定期喷洒生物除臭剂降低异味影响，采取上述措施后厂界无组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3浓度限值。

- 严格落实各项水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”原则完善厂区给排水系统。按照分级防治的要求，落实好防渗措施。食堂废水经隔油池处理后同生活污水进化粪池预处理；生产废水、设备及地面冲洗废水、五级洗涤塔废水、喷淋塔废水等经厂区污水处理站（格栅+隔油+气浮+厌氧+好氧+沉淀+消毒）预处理；实验器具后道清洗废水经中和预处理；以上废水经预处理达接管标准后，与纯水制备浓水、锅炉排水一并排入浦南污水处理厂进行深度处理。

- （三）加强噪声污染防治。经隔声、减震等措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、贮存和处置措施，确保不产生二次污染。固体废物在厂区内堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中的相关规定。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。

- （五）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置各类排污口、标志等。按照自行监测技术指南和《报告表》提出的环境管理与监测计划，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。

（六）加强对环境治理设施的日常管理和维护，保证设施正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。落实本报告表中提出的环境风险防范措施，编制突发事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物排放实行总量控制，污染物年排放总量初步核定如下：

（1）大气污染物（有组织）：非甲烷总烃≤0.432t/a、颗粒物≤1.973t/a、NOX ≤1.86t/a、SO2≤ 0.246t/a；

（2）水污染物（接管量/外排环境量）：废水量≤15077.93m3/a；COD≤3.075/0.7539t/a、氨氮≤0.286/0.0754t/a、总氮≤0.347/0.2261t/a、总磷≤0.0362/0.0075t/a；

（3）固废：全部综合利用或安全处置。

四、本项目须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，未取得排污许可证或者申填报排污登记的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。

五、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港高新技术产业开发区行政审批局

2025年8月19日

项目代码：2403-320772-89-01-524219

抄送：连云港市生态环境局高新区分局，新浦工业园管理办公室，高新区安全生产监督管理局，江苏颐和工程技术咨询有限公司